Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству (подготовке) остановочных пунктов

транспорта общего пользования к установке остановочных павильонов

Характеристики объекта

- Местонахождение объектов:

- Остановочный пункт «Базы» по ул.Г.Хасана (по направлению из города), Свердловский район г.Перми

- Остановочный пункт «Манеж Спартак» по шоссе Космонавтов (по направлению из города), Индустриальный район г.Перми

- Остановочный пункт «ул.Чёрмозская» по ул.Колыбалова (по направлению из города), Мотовилихинский район г.Перми

- Остановочный пункт «Поликлиника» по ул.40 лет Победы, пос. Новые Ляды

Детальные характеристики и порядок выполняемых работ описаны в проектной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику при подписании  муниципального контракта.

- Ведомости объемов работ по объектам:

Остановочный пункт «Базы» по ул.Г.Хасана (по направлению из города), Свердловский район г.Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Глава 1. Земляные работы |  |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с погрузкой в автосамосвалы 10 т (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 120 120 210 |
|  | - Транспортировка разработанного грунта II группы (объемный вес 1750 кг/м3), автосамосвалами 10 на свалку до 30 км | т | 210 |
|  | ##### Глава 2. Дорожная одежда (стесненность К=1,2) |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 120 66 80,5 |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 120 36 45,4 |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,06 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 120 |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,04 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 120 |
|  | - Глава 3. Обустройство и обстановка дороги |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 1/24,8 |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 1 - 0,25 |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит 600х900 (5.16) | - шт./шт. - шт. | - 2/1 - 2 |
|  | - Устройство дорожной разметки |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,020 |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,1 м, вручную | км | - 0,007 |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 369,3 55,4 67,6 |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 369,3 36,9 46,5 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,18 |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 369,3 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,7 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 62 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 2,4 |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 64 |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 100 15 18,3 |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 100 10 12,6 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,05 |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 100 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,84 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 30 |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 0,76 |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 20 |
|  | Восстановление газона посевом газонных трав | м2 кг | 76,8 0,15 |

Остановочный пункт «Манеж Спартак» по шоссе Космонавтов (по направлению из города), Индустриальный район г.Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Глава 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | Демонтаж бортового камня с вывозом на свалку до 30 км | п.м. м3/т | 71 5,14/12,7 |
|  | Разборка существующей ц/б плиты на толщину 20 см с транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 10 2 5 |
|  | Разборка существующего а/б покрытия на толщину 12 см с транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 110 13,2 31,7 |
|  | Глава 2. Земляные работы |  |  |
|  | Снятие растительного слоя с перемещением бульдозером в валы на 20 м | м3 | 40,9 |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой автосамосвалами на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 22 22 38,5 |
|  | ##### Глава 2. Дорожная одежда (стесненность К=1,2) |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 22 12,1 14,8 |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 22 6,6 8,3 |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,01 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 22 |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,01 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 22 |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 5/124 |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 5 - 1,25 |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2, 2.1) щит 600х900 (5.16) | - шт./шт. - шт. - шт. | - 10/5 - 8 - 2 |
|  | - Устройство дорожной разметки |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,25 |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 282,44 42,37 51,69 |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 282,44 28,24 35,59 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,141 |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 282,44 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,42 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 15 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 3,42 |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 90 |
|  | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением черной земли слоем 20 см вручную | м3 м2 | - 2,9 - 14,5 |
|  | Посев газонных трав (обыкновенных) | м2 кг | 14,5 0,29 |

Остановочный пункт «ул.Чёрмозская» по ул.Колыбалова (по направлению из города), Мотовилихинский район г.Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Подготовительные работы |  |  |
| 1 | Разработка существующего асфальтобетонного покрытия на толщину 5 см с последующей транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 53,0 2,7 6,4 |
|  | Земляные работы |  |  |
| - 2 | - Снятие растительного грунта толщиной 20 см I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20м в валы (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 120 24,0 42,0 |
| - 3 | - Разборка экскаватором емк. ковш. 0,25 м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 120 120 210 |
| - 4 | - Разравнивание растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт в полосе отвода | м3 | 1 |
|  | ##### Дорожная одежда (стесненность К=1,2) |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |
| 5 | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 120 66 80,52 |
| 6 | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 120 36 45,4 |
| 7 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,06 |
| 8 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 120 |
| 9 | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,04 |
| 10 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа АI марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 120 |
|  | - Обустройство и обстановка дороги |  |  |
| 11 | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 3/74,4 |
| 12 | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 3 - 0,75 |
| 13 | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) на желтом фоне щит 600х900 (5.16) | - шт./шт. - шт. - шт. | - 6/3 - 4 - 2 |
|  | - Устройство дорожной разметки |  |  |
| 14 | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |
| 15 | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,1 м, вручную | км | - 0,24 |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |
| 16 | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 60 9 11 |
| 17 | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 60 6 8 |
| 18 | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,03 |
| 19 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 60 |
|  | Устройство бортового камня |  |  |
| 20 | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,3 |
| 21 | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 45 |
| 22 | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,8 |
| 23 | Установка природного бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 20 |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |
| 24 | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 97 15 18 |
| 25 | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 88 9 11 |
| 26 | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,04 |
| 27 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 80 |
|  | Устройство бортового камня |  |  |
| 28 | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под БР 100.30.18 | м3 | 1,0 |
| 30 | Установка железобетонного бортового камня БР 100.30.18 | п.м. | 35 |
| 31 | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под БК 100.30.18.8 | м3 | 0,8 |
| 32 | Установка железобетонного бортового камня БК 100.30.18.8 | п.м. | 20 |
|  | Устройство газона |  |  |
| 33 | Устройство газона из ранее снятого растительного грунта | м3 м2 | 23 115 |
| 34 | Посев газонных трав (обыкновенных) | м2 кг | 23 0,5 |

Остановочный пункт «Поликлиника» по ул.40 лет Победы, пос. Новые Ляды

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Подготовительные работы |  |  |
| 1 | Разработка существующего асфальтобетонного покрытия на толщину 5 см с последующей транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 63,0 3,2 7,6 |
|  | Земляные работы |  |  |
| 2 | Разборка экскаватором емк. ковш. 0,25 м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 115 115 201 |
| - 3 | - Разборка экскаватором емк. ковш. 0,25 м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на временную площадку на расстояние до 20м (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 5 5 9 |
| - 4 | - Устройство насыпи из грунта II группы | м2 м3 | 0,2 6 |
| - 5 | - Планировка откосов насыпи | м2 | 58 |
|  | ##### Дорожная одежда (стесненность К=1,2) |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |
| 6 | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 120 66 80,52 |
| 7 | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 120 36 45,4 |
| 8 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,06 |
| 9 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 120 |
| 10 | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,04 |
| 11 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа АI марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 120 |
|  | - Обустройство и обстановка дороги |  |  |
| 12 | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.35 | - шт./кг | - 3/52,2 |
| 13 | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 3 - 0,75 |
| 14 | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2; 5.20) на желтом фоне щит 600х900 (5.16) | - шт./шт - шт. | - 6/3 - 6 |
|  | - Устройство дорожной разметки |  |  |
| 15 | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |
| 16 | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,1 м, вручную | км | - 0,24 |
|  | Устройство тротуаров по Тип Т1 |  |  |
| 17 | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,3л/м2 | т | 0,02 |
| 18 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа ВII марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 63 |
|  | Устройство тротуаров по Тип Т2 |  |  |
| 19 | Устройство выравнивающего слоя из ПГС | м2 | 112 |
| 20 | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 87 8,7 10,9 |
| 21 | Устройство однослойного основания из сфрезированного щебня толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 25 2,5 3,2 |
| 22 | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,06 |
| 23 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 112 |
|  | Устройство бортового камня |  |  |
| 24 | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,5 |
| 25 | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 54 |
| 26 | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,9 |
| 27 | Установка природного бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 49 |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |
| 28 | Устройство выравнивающего слоя из ПГС | м2 | 80 |
| 29 | Устройство однослойного основания из сфрезированного щебня толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 80 8 10,1 |
| 30 | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,04 |
| 31 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 80 |
|  | Устройство бортового камня |  |  |
| 32 | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под БР 100.30.18 | м3 | 0,8 |
| 33 | Установка железобетонного бортового камня БР 100.30.18 | п.м. | 28 |
| 34 | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под БК 100.30.18.8 | м3 | 0,8 |
| 35 | Установка железобетонного бортового камня БК 100.30.18.8 | п.м. | 20 |
| 36 | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм М 800 толщиной 5 см В плотном теле В рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 30 1,5 1,9 |

4. Работы на объектах ведутся без закрытия движения транспортных средств.

5.  Метод определения стоимости работ:

5.1. При расчёте стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами, техническими условиями, выданными сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 4%.

5.2. Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в действующей редакции) в текущих ценах на момент подготовки сметной документации с использованием информационно – справочной литературы разработанной некоммерческим партнерством «Строители Урала».

6. Устройство пандусов для маломобильных групп населения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

7. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые», ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и иной нормативно – технической документации.

8. При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории Российской Федерации.

9. На выполняемые работы должен быть установлен гарантийный срок – 2 года со дня приемки выполненных работ.