Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок

УТВЕРЖДЕНО:

начальник АПУ

администрации г.Перми

______________ О.В.Горюнов

«26» августа 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта приспособления помещений по Комсомольскому проспекту,3 в городе Перми для рассмотрения и демонстрации проектов планировки территорий, схем застройки, размещения макета центрального планировочного района города Перми

| Основные определения | Описание и требования |
| --- | --- |
| - Заказчик | Архитектурно-планировочное управление администрации города Перми |
| - Исполнитель | _________________________________________________ |
| - Основание для проектирования | Протокол 29-137 от 08.12.2010 при главе администрации города. |
| - Цель работы | Создание условий для приспособления помещения Дома архитектора к совместной деятельности бюджетного учреждения с размещением макета центральной части г.Перми и Союза архитекторов. |
| - Этапы проектирования | 1. Сбор и анализ исходных данных. 2. Подготовка проектной документации – планировочные решения, стилевые решения, визуализация, укрупненная смета. 3. Подготовка проектной документации - технологические решения, общестроительные решения, инженерные решения. 4. Подготовка сметной документации. |
| - Сроки проектирования | 1-й этап – 14 календарных дней; 2-й этап – 30 календарных дня. 3-й этап – 24 календарных дня. 4-й этап – 20 календарных дня. |
| - Состав проектной документации | # В соответствии действующими на территории РФ нормами и правилами, с техническим заданием. |
| - Основные задачи и требования | Решение вопроса по функциональному зонированию и выбору стилевого решения, демонтажу и возведению необходимых конструкций, цветовому решению, способам и материалам отделки, подбор аксессуаров, осветительных приборов, элементов озеленения, скульптурных композиций, размещению рабочих мест, комплектация мебелью и оборудованием, реконструкции и замены коммуникаций освещения и электроснабжения, водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, кондиционирования, охраны и связи, наружного освещения, размещения вывесок и информации внутри и снаружи здания, определение возможности расширения за счет строительства наружных конструкций, пристроенных к зданию, формирование предложения по наружной пристройке, организация входной группы и прилегающей территории, проработка вопроса об организации парковки, составление комплексных спецификаций, расчет стоимости приспособления. |
| - Рекомендации по назначению помещений | Предусмотреть гардероб, место для администратора, для охранника, место для экскурсовода, помещение для хранения уборочного инвентаря, выставочный зал для размещения стендов с материалами проектов планировки, Генерального плана города Перми, макета центрального планировочного района города, зал проведения заседаний (возможность трансформации), бухгалтерию дома архитектора, рабочий кабинет, оборудовать кухню, санузлы. Предусмотреть возможность совместного использования помещений союзом архитектора и бюджетным учреждением. |
| - Виды работ по этапам | 1 этап. Сбор и анализ исходных данных: - технический паспорт помещения и здания; - акты технического состояния конструкций и оборудования помещения и здания; - обмерочные чертежи помещения; - документы по землепользованию; - топографическая съемка; - существующее состояние оборудования и внутренних сетей; - фотографии фактического состояния помещений и фасадов. 2 этап. Подготовка проектной документации - планировочные решения, стилевые решения, визуализация, укрупненная смета (стадия Эскизный проект): Состав планировочных решений: - Пояснительная записка с указанием объемов, типов, видов примененных в проекте материалов, оборудования, мебели, укрупненные стоимости по видам работ и типам материалов; - Графические материалы: -концептуальные планировочные решения; -концептуальные функциональные и технологические решения; - чертежи планов помещений (до перепланировки, после перепланировки, схема расстановки светильников, план полов, план потолков, схема расстановки мебели и технологического оборудования, в масштабе 1:50 (при необходимости прилагаются чертежи деталей) в масштабе 1:20 (1:10); - решения по фасадам; - планировочная схема организации участка прилегающего к зданию; -предложение по альтернативным вариантам колористических и стилевых решений. -предложение по альтернативным вариантам мебели и оборудования. -перспективные изображения в цвете всех помещений с точки зрения человека и объемные виды сверху, минимум с 4-х точек каждого из помещений. 3 этап. Подготовка проектной документации - технологические решения, общестроительные решения, инженерные решения. (стадия Эскизный проект): Состав планировочных решений: - Пояснительная записка с указанием технологического и инженерного оборудования, материалов, примененных в проекте материалов, оборудования, мебели, укрупненные стоимости по видам работ и типам материалов; - Графические материалы: - чертежи планов помещений (до перепланировки, после перепланировки, план производства работ, план расстановки светильников, план электроснабжения, план полов, план потолков, план расстановки оборудования, план расстановки мебели и технологического оборудования, развертки стен в масштабе 1:50 (при необходимости прилагаются чертежи деталей) в масштабе 1:20 (1:10); - схемы и спецификации по разделам инженерного обеспечения (электроснабжения, водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, кондиционирования, технологических решений, охраны и связи, пожарной безопасности) в масштабе 1:50 (1:100) - таблица с эталонами колеров и рецептурным составом (или маркой по ГОСТ) красителей; - эскизные решения элементов заполнения оконных и дверных проемов; - спецификации заполнения дверных и оконных проемов; - ведомость отделки помещений; - эскизные решения нетиповых изделий, узлов и сечений; - указания по производству работ: подготовка поверхности, приготовление красочных составов иной отделке, предусмотренной проектными решениями, условия производства работ; - лист общих данных, с перечнем чертежей комплекта, ссылочными и используемыми материалами, ведомостью объемов работ; 4 этап. Подготовка сметной документации. Определение стоимости работ и материалов и разработке рабочей документации выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах. |
| 10. Подготовка, рассмотрение и согласование | Подготовка чертежей и материалов по визуализации осуществляется поэтапно, в соответствии с разработанным графиком, утвержденным заказчиком. |
| 11. Документы, регламентирующие выполнение работ | - ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; ГОСТ 21.1101-2009. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» - настоящее техническое задание. |
| 12. Порядок передачи документации | 1. Приемку выполненных работ по каждому этапу осуществляет представитель Заказчика. 2. Материалы выполненных работ по каждому этапу передаются Заказчику по накладным. 3. Материалы работ (в полном объеме) передаются по акту сдачи-приемки работ, которые визируются ответственным специалистом Заказчика. 4. Исполнитель обязан еженедельно представлять отчет о выполненных работах, при этом исполнитель обязан обеспечивать присутствие представителей, в том числе главного инженера проекта, на еженедельных отчетных совещаниях, проводимых Заказчиком. Уведомление о проведении отчетных совещаний направляется Заказчиком телефонограммой не менее чем за 4 часа до начала совещания. |
| 13. Исходные данные | Сбор исходных данных осуществляется исполнителем проекта без дополнительной оплаты. |
| 14. Количество экземпляров документации | Документация выдается в 3 экземплярах на бумаге и в 1 экземпляре на цифровых носителях CD-ROM в стандарте CDR или PLN. |

Подготовил										              Д.Ю.Лапшин