Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок № 74 от 30.08.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования

(облучатель фототерапевтический для лечения желтухи)

для отделения новорожденных

МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначен для облучения новорожденного «синими» лучами с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Диапазон установки длительности сеанса фототерапии | Не менее 0:01 – 23:59 мин |  |
|  | Дискретность установки сеанса фототерапии | Не более 1 мин |  |
|  | Интенсивность излучения, в диапазоне | Не менее 180 – 500 мкВт/см2 |  |
|  | Диапазон длин волн излучения | Не менее 420 – 470 нм |  |
|  | Диапазон регулирования высоты устройства | Не менее 1310 – 1710 мм |  |
|  | Регулировка угла наклона излучателя | Не менее 90 ° |  |
|  | Питание от сети | 220 В, 50 Гц |  |
|  | Потребляемая мощность | Не более 150 Вт |  |
|  | Габаритные размеры | Не более 690 × 650 × 1747 мм |  |
|  | Масса устройства | Не более 18 кг |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 14 дней с момента подписания муниципального контракта/договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2010 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 4 |  |

_____________________                                __________________                            ____________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)