Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «31» августа 2011 года  № 41

Техническое задание

Тумба  М2 – тумба с 2 дверцами габариты (890х1000х500) с вырезом в задней стенки для подвода коммуникаций, размеры дверок 730х450х16,  ручка скоба 224 хром,  мойка  с двумя чашами Ukinox 780*450, смеситель хирургический локтевой, сифон (производство «АНИ»), 2 шланга,  регулируемая опора хромированная - высота 100 мм, диаметр 50 мм - 5 штуки. Тумба изготовлена из металла толщиной не менее 1 мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Количество: 1 шт

Шкаф Н2 -  шкаф навесной с дверкой (465х500х300), размер дверки 412х452х16,  ручка скоба 211-96 хром, полочка 245*490, на задней стенке навесы.  Шкаф изготовлен из металла толщиной 1мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Количество: 1 шт

Шкаф ШМе-2 мм - шкаф двухстворчатый (1800х800х400), верхняя и нижняя секция с металлическими дверцами, верхняя секция с двумя полками, нижняя секция с металлическими дверцами с замками и полкой. Ручка скоба 224  хром. Шкаф изготовлен из металла толщиной не менее 1мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Количество: 1 шт

Тумба С3  -  подкатная тумба габариты (835х500х500), с 3 выдвижными ящиками, размеры панелей (120х450х18 мм  – 3 штуки), колесные опоры 4 штуки на резиновом ходу, из которых 2 штуки с тормозами, высота борта крышки тумбы 7 мм,  на крышке сверху стекло, ручка скоба 224 хром 4 штуки,  направляющее - 450х2 мм, демпфера – силиконовые 8 шт. Тумба изготовлена из металла толщиной 1мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Количество: 3 шт

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП