Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

- Требования к товару, параметры и условия требований к товару

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Торговое наименование | Оксиметр пульсовой (пульсоксиметр) Nissei OX700 или эквивалент |
| 2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4. | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
| 5. | Назначение | Для непрерывного неинвазивного измерения степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови и частоты пульса |
| 6. | Принцип работы | метод светопоглощения двух длин волн |
| 7. | Измеряемый диапазон насыщения крови кислородом | от 50 до 100% |
| 8. | Диапазон частоты пульса | от 30 до 240 уд./мин. |
| 9. | Индикатор пациента | СДИ наполнения |
| 10. | Цифровые индикаторы | 3-х цифровые 7-сегментные СДИ |
| 11. | Длины волн при измерении | красный – не менее 657 нм, не более 667 нм, инфракрасный – не менее 880 нм, не более 900 нм. |
| 12. | Точность измерения SpO2 | Погрешность не более ±3% (в диапазоне 70-80%), не более ±2% (в диапазоне 81-100%) |
| 13. | Точность измерения ЧСС | Погрешность не более ±5% |
| 14. | Звуковая индикация: | Наличие |
| 15. | Автоматическое включение/выключение при одевании на палец и при вынимании пальца | Наличие |
| 16. | Температура эксплуатации | от +10 до +40°С |
| 17. | Температура хранения | от -20 до +50°С |
| 18. | Влажность при эксплуатации | не более 85% |
| 19. | Влажность при хранении | не более 85% |
| 20. | Элементы питания | 2 алкалиновых батареи ААА типа или перезаряжаемые |
| 21. | Срок службы батарей при хранении | не менее 3 месяца |
| 22. | Габаритные размеры | не более 51мм (Д) х 30 мм(Ш) х 26 мм(В) |
| 23. | Масса | не более 50 г. с элементами питания |
| 24. | Межповерочный интервал | не менее 2 лет |
| 25. | Наличие индикаторов на дисплее: |  |
| 26. | Индикатор разряда элементов питания | Наличие |
| 27. | Вкл./выкл. звуковой индикации пульса | Наличие |
| 27.1 | Подсветка дисплея | Наличие |
| 27.2 | Уровень кислорода в крови | Наличие |
| 27.3 | Пульс (уд./мин) | Наличие |
| 27.4 | Уровень сигнала пульса | Наличие |
| 27.5 | Ошибка измерения | Наличие |
| 27.6 | Кнопка установки подсветки дисплея | Наличие |
| 27.7 | Кнопка установки звукового сигнала | Наличие |
| 27.8 | Питание | 3В, 2 элемента типа ААА |
| 27.9 | Потребление энергии | 0,024 Вт |
| 28. | Допустимая окружность пальца для измерения, мм. | От 20 до 75 мм |
| 29. | Комплект поставки: |  |
| 30. | Блок электронный, шт. | Не менее 1 |
| 31. | Сумочка для хранения, шт. | Не менее 1 |
| 31.1. | Элементы питания, шт. | Не менее 2 |
| 31.2. | Ремешок | Не менее 2 |
| 31.3. | Руководство по эксплуатации на русском языке | Не менее 1 |
| 31.4. | Гарантийное обслуживание | Не менее 5 лет с момента подписания акта приема-передачи товара |