Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 01 сентября 2011 года №0356300079211000192

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Отсасыватель хирургический Элема-Н АМ2 или эквивалент Количество 5 штук |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1 | Тип вакуумного насоса - мембранный с пониженным уровнем шума, безмаслянный | Наличие |
| 2 | Корпус из ABS пластика | Наличие |
| 3 | Максимальный вакуум, не менее, кПа | -85 |
| 4 | Свободный расход воздуха в постоянном (интермиттирующем) режиме, не более, л/мин | 16(40) |
| 5 | Общий объем аспирационных банок, не менее, л | поликарбонатные 5(2х2,5) |
| 6 | Уровень звукового давления, не более, дБ | 55 |
| 7 | Время непрерывной работы, не менее, час | 8 |
| 8 | Питание от сети переменного тока, В, Гц | 220, 50 |
| 9 | Потребляемая мощность, не более, ВА | 65 |
| 10 | Вес, не более, кг | 6,5 |
| 11 | Габаритные размеры (ДхВхГ), мм, не менее | 350х350х400 |
| 12 | Плавное ручное изменение вакуума со стабилизацией расхода воздуха | Наличие |
| 13 | Поплавковая защита от переполнения аспирационных банок отсасываемой жидкостью | Наличие |
| 14 | Встроенный индикатор вакуума - стрелочный вакуумметр | Наличие |
| 15 | Комплектуется интермиттирующей (рывковой) педалью | Наличие |
| 16 | Диаметр отсасывающего шланга, не более, мм | 12х8 |
| 17 | Товар должен быть новым, не ранее, год | 2011 |
| 18 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 мес. |
| 19 | Гарантийные талоны | Наличие |
| 20 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 21 | Регистрационное удостоверение | Наличие |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

И.о. главного врача МУЗ «ГДКБ №1»                                                          И.Ф.Туранская