Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                                 № 0356300126211000034 от  02.09.2011 года

Техническое задание

на выполнение работ

по капитальному ремонту подъездных дорог  на подходах

к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г.Перми

Срок выполнения работ со дня заключения муниципального контракта по 30 сентября 2011 года.

Общая стоимость работ составляет: 248 468,14 рублей.

Перечень объектов социальной сферы по капитальному ремонту подъездных дорог на подходах к объектам социальной сферы Мотовилихинского района города Перми.

| № п/п | Наименование | Площадь (м2) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гимназия №2 ул.Старцева,1а | 655 | 248 468,14 |

Ведомость объемов работ по объектам:

| Гимназия №2 ул.Старцева,1 а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,068 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,42 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 15,2 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 15,2 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.08 (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 0,42 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1965 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки I | 1000 м2 покрытия | 0,655 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

Условия выполнения работ

по капитальному ремонту подъездных дорог на подходах к объектам социальной сферы

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложения № 3.

- Ограждение мест производства работ по капитальному ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов, согласно Приложения № 3.

- Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров – не менее 60 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Подрядчик при заключении договора предоставляет копию выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской   Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту   объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального   строительства, включающий виды работ:

-  устройство оснований автомобильных дорог;

- устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами;

- Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

- Перед началом     работ    подрядная     организация    должна     предоставить       Заказчику технологические карты производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по капитальному ремонту подъездных дорог производятся согласно Приложению № 2.

- Работы выполняются согласно Приложению № 1- Объект социальной сферы по капитальному ремонту подъездной дороги на подходе к объекту социальной сферы Мотовилихинского района города Перми.

- Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов) подтверждается сведениями, выданными уполномоченными органами в сфере гидрометеорологии.

- При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком).

- Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по                ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ капитального ремонта подъездной дороги на подходе к объекту социальной сферы Мотовилихинского района города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим капитальный ремонт подъездной дороги на подходе к объекту социальной сферы Мотовилихинского района по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п., Приложение №3), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № параметра | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 20 |
|  | От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 |
| 1.2. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствуют требованиям технического задания и без согласования с заказчиком | 100 |
|  | После прохода катка остаются следы на основании из щебня | 50 |
|  | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 2 | Ширина покрытия |  |
| 2.1. | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 0 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 20 |
|  | От 10% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем 10мм | 100 |
| 2.2. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 0 |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 |
| 2.3. | Поперечное сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | 0 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 20 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 50 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | 100 |
| 2.4. | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | 0 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 20 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 50 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | 100 |
| 2.5. | Уплотнение покрытия |  |
|  | Коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 (СНиП 3.06.03-85) | 0 |
|  | Коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | 100 |
| 2.6. | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-2009 в соответствии с разделом 5 п.5.12 примечание 2. | 0 |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 на 2% от верхнего и нижнего предела. | 50 |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 более 2% от верхнего и нижнего предела | 100 |
| 2.7. | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия | 2 |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-2009 | 0 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более чем на 0,5% | 10 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | 50 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 более, чем на 1% по нижнему пределу и более чем на 0,5% по верхнему пределу | 100 |
| 2.8. | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси соответствует требованиям Гост 9128-2009 | 0 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого не более чем на 0,02 | 10 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого не более чем на 0,03 | 50 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого более чем на 0,03 | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства асфальтобетонного покрытия не соответствуют требованиям технического задания и без согласования с заказчиком | 100 |
|  | Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание. | 100 |
| 3. | Бортовой камень. |  |
| 3.1. | Установка бортового камня без опалубки, заделки швов | 50 |
| 3.2. | Установка бортового камня без бетонирования или бетонирование не по всей длине борта. | 100 |
| 3.3. | Несоблюдение ровности бортового камня в плане и по высоте. |  |
|  | Отклонения бортового камня в плане и по высоте до 3 мм | 0 |
|  | Отклонения бортового камня в плане и по высоте от 3 мм до 5 мм | 20 |
|  | Отклонения бортового камня в плане и по высоте от 5 мм до 7 мм | 30 |
|  | Отклонения бортового камня в плане и по высоте от 7 мм и более | 100 |
|  | Отклонение высоты бортового камня над асфальтобетонным покрытием проезжей части более 15 мм | 100 |
| 4. | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | 30 |

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 26 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 9128-2009 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 29 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 30 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 31 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 32 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 33 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 34 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 35 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 39 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 40 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 421 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 42 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 43 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 45 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния 6асфальтосмесительного оборудования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 47 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 48 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 49 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 50 | ГОСТ 5802-86 |  | Растворы строительные. Методы испытаний. Поправки к ГОСТ. |
| 51 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |