Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 09 сентября 2011 года №0356300079211000195

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Ацидогастромонитор суточный носимый "Гастроскан-24" или эквивалент Количество 1 (Одна) штука |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
|  | Характеристики прибора: |  |
| 1. | Диапазон измерений, ед. рН | 1,1-9,2 |
| 2. | Предел допускаемой абсолютной погрешности прибора, ед. рН | ±0,5 |
| 3. | Период измерения рН, с | 1 |
| 4. | Время непрерывной работы прибора не менее, час | 24 |
| 5. | Максимальное количество одновременно обследуемых пациентов | 1 |
| 6. | Максимальное количество точек измерения рН у одного пациента | 3 |
| 7. | Размеры регистрирующего блока не более, мм | 158х84х37 |
| 8. | Масса регистрирующего блока не более, г | 350 |
|  | Характеристики компьютера (ноутбука): |  |
| 1. | Процессор | Pentium, Core, Celeron или эквивалент |
| 2. | Тактовая частота процессора не ниже, МГц | 1800 |
| 3. | Оперативная память не менее, Гбайт | 1 |
| 4. | Жёсткий диск, не менее, Гбайт | 160 |
| 5. | Порт USB 2.0, не менее, шт. | 3 |
| 6. | Манипулятор "мышь", шт. | 1 |
| 7. | Экран, не менее | 15", SVGA, 1366х768 |
| 8. | Принтер струйный или лазерный, шт. | 1 |
| 9. | Пишущий CD/DVD дисковод для компакт-дисков, шт. | 1 |
| 10. | Операционная система Windows XP SP2 32-bit или Windows 7 32-bit, русифицированная | 1 |
|  | Комплект поставки прибора: |  |
| 1. | Регистрирующий блок, шт. | 1 |
| 2. | Персональный компьютер (ноутбук) с принтером, комплект | 1 |
| 3. | Программное обеспечение, комплект | 1 |
| 4. | Приспособление для калибровки, комплект | 1 |
| 5. | рН-метрические зонды | 3 |
| 6. | Стандарт-титры, комплект | 1 |
| 7. | Паста электродная, г | 150 |
| 8. | Зарядное устройство, шт. | 1 |
| 9. | Элемент контактный (калибровочная насадка), шт. | 1 |
|  | Документы: |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на прибор. | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия ГОСТ Р Госстандарта России на прибор. | Наличие |
| 3. | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на рН-зонды. | Наличие |
| 4. | Сертификат соответствия ГОСТ Р Госстандарта России на рН-зонды. | Наличие |
| 5. | Руководство по эксплуатации прибора. | Наличие |
| 6. | Инструкция для медицинского персонала. | Наличие |
| 7. | Инструкция по установке программного обеспечения. | Наличие |
| 8. | Руководство по эксплуатации приспособления для калибровки. | Наличие |
| 9. | Рекомендации по приготовлению буферных растворов из стандарт-титров, их использованию и хранению. | Наличие |
|  | Гарантийные обязательства: |  |
| 1. | Гарантия на прибор, исчисляемая с момента ввода в эксплуатацию | 12 месяцев |
| 2. | Гарантия на рН-зонды, в соответствии с паспортом на рН-зонды | Наличие |
| 3. | Товар должен быть новым, не ранее, год | 2011 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента заключения договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

И.о. главного врача МУЗ «ГДКБ №1»                                                          И.Ф.Туранская