Приложение 1

к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № позиции | № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Показатели товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Индикаторы для контроля параметров паровой стерилизации химические одноразовые |  |
|  | 2 | Контролируемый режим: 132 ºС/ 20 мин. | Наличие |
|  | 3 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1 | не менее 4 |
|  | 4 | Индикатор многопараметрический, прошедший испытания на аттестованном оборудовании | Наличие |
|  | 5 | Предназначен для размещения внутри бумажных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических укладок | Наличие |
|  | 6 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевая и элемент сравнения темно-фиолетовый) и маркировки | Наличие |
|  | 7 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |
|  | 8 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |
|  | 9 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |
|  | 10 | Гарантийный срок 36 месяцев. | Наличие |
|  | 11 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |
|  | 12 | Требуемое количество упаковок | 40 |
| 2 | 1 | Индикаторы для контроля параметров воздушной стерилизации химические одноразовые |  |
|  | 2 | Контролируемый режим: 180 град./ 60 мин. | Наличие |
|  | 3 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1 | не менее 5 |
|  | 4 | Индикатор многопараметрический, интегрирующий, прошедший испытания на аттестованном оборудовании | Наличие |
|  | 5 | Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров: температуры и времени стерилизационной выдержки и размещения в трудно стерилизуемых точках - внутри бумажных и полиамидных упаковок, стерилизационных коробок, металлических укладок, изделий с полостями. | Наличие |
|  | 6 | Индикатор прямоугольной формы на бумажной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя круглыми цветными метками: индикаторной и эталонной (контрольной) того цвета, который должна приобретать первая при соблюдении параметров стерилизации и маркировки | Наличие |
|  | 7 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |
|  | 8 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя неравными частями защитной бумаги. | Наличие |
|  | 9 | Производятся в листах с точечной перфорацией между индикаторами и поставляются в комплекте с журналом Ф.257/у | Наличие |
|  | 10 | На упаковке нанесена информация о производителе, методе стерилизации, условиях хранения, дата изготовления, номер партии и ОТК | Наличие |
|  | 11 | Гарантийный срок 24 месяца | Наличие |
|  | 12 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |
|  | 13 | Требуемое количество упаковок | 10 |
| 3 | 1 | Индикаторы для контроля параметров паровой стерилизации химические одноразовые |  |
|  | 2 | Контролируемый режим: 132 ºС/ 20 мин | Наличие |
|  | 3 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009» | не менее 4 |
|  | 4 | Индикатор многопараметрический, прошедший испытания на аттестованном оборудовании | Наличие |
|  | 5 | Предназначен для размещения в контрольных точках в камере стерилизатора | Наличие |
|  | 6 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтая и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки | Наличие |
|  | 7 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована для изоляции индикаторной композиции | Наличие |
|  | 8 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |
|  | 9 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами. | Наличие |
|  | 10 | Гарантийный срок 36 месяцев. | Наличие |
|  | 11 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |
|  | 12 | Требуемое количество упаковок | 20 |
| 4 | 1 | Индикатор для контроля воздушной стерилизации |  |
|  | 2 | Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров режимов в каждом цикле стерилизации в камере воздушных стерилизаторов при размещении индикаторов снаружи упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах | Наличие |
|  | 3 | Индикатор прямоугольной формы на бумажной основе с липким слоем с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная голубая и элемент сравнения коричневый) и маркировки | Наличие |
|  | 4 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |
|  | 5 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги. | Наличие |
|  | 6 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами. | Наличие |
|  | 7 | Контролируемый режим: 180 град./ 60 мин. | Указать |
|  | 8 | Класс 4 многопараметрические индикаторы, ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009», прошедшие испытания на аттестованном оборудовании | Наличие |
|  | 9 | Гарантийный срок, не менее 24 месяцев | Указать |
|  | 10 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |
|  | 11 | Требуемое количество, упаковок | 50 |
| 5 | 1 | Термоиндикатор для контроля холодовой цепи |  |
|  | 2 | Предназначен для контроля за соблюдением правил транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов в упаковке производителя, термоконтейнерах, термосумках и хранения препаратов в лечебно-профилактических учреждениях | Наличие |
|  | 3 | Принцип действия термоиндикатора- электронный | Наличие |
|  | 4 | Позволяет осуществлять анализ характера и причин нарушений «холодовой цепи» | Наличие |
|  | 5 | Контроль соблюдения/несоблюдения условий «холодовой цепи» осуществляется по фиксированным показателям температурно-временного режима с помощью специальных меток (зон) на панели жидкокристаллического дисплея | Наличие |
|  | 6 | Нижнее пороговое значение температуры в диапазоне | от -19,5 град.С до -20,5 град.С |
|  | 7 | Верхнее пороговое значение температуры в диапазоне | от +44,5 град. С до +45,5 град.С |
|  | 8 | Средний срок годности, год | не менее 1 |
|  | 9 | Средний ресурс, месяцев | не менее 3 |
|  | 10 | Фасовка: упаковка- 1 шт. | Наличие |
|  | 11 | Требуемое количество, шт. | 10 |
| 6 | 1 | Индикатор биологический одноразовый |  |
|  | 2 | Предназначен для контроля режимов стерилизации и дезинфекции: | Наличие |
|  | 2.1 | 160 град.С – 150 мин. | Наличие |
|  | 2.2 | 180 град.С – 60 мин. | Наличие |
|  | 3 | Индикатор содержит споры тест-микроорганизмов: Bacillus subtilis штамм В-911 | Наличие |
|  | 4 | Фасовка: упаковка- 5 тестов | Наличие |
|  | 5 | Требуемое количество упаковок | 40 |
| 7 | 1 | Полоски индикаторные экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства |  |
|  | 2 | Предназначены для контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Барьер+» | Наличие |
|  | 3 | Предназначены для определения концентраций, визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов | Наличие |
|  | 4 | Фасовка: упаковка 50 тестов | Наличие |
|  | 5 | Требуемое количество упаковок | 10 |
| 8 | 1 | Полоски индикаторные экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства |  |
|  | 2 | Предназначены для контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Контакт» | Наличие |
|  | 3 | Предназначены для определения концентраций, визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов | Наличие |
|  | 4 | Фасовка: упаковка 50 тестов | Наличие |
|  | 5 | Требуемое количество упаковок | 10 |