ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# «ГИПРОНИИГАЗ – Пермь»

Договор № 533 - 07

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по инженерно-геологическим изысканиям на объекте:

«г. Пермь, Орджоникидзевский район, д. Нижне - Мостовая. Газоснабжение жилых домов»

605 – 07 – ИГ

## Главный инженер                                           Н. Н. Курилова

### Руководитель группы геологии                     А. А. Чуев

г. Пермь – 2007г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- Инженерно-геологическое заключение………………………3-11

- Текстовые приложения

  - Техническое задание  ………………………..……….…………..12

  - Каталог координат и высот горных выработок ………………   15

  - Сводный журнал горных выработок  ………………………….   16

  - Таблица показателей физических свойств грунтов …………..   21

  - Таблица показателей физических свойств грунтов по ИГЭ....... 22

  - Химические анализы воды    ………………………………….. 23-25

3.      Графические приложения

3.1.   Ситуационный план.    .………………………………………….. 26

Примечание: - планы трассы газопровода с горными выработками и продольный

профиль с нанесенной геологией см. проект (чертежи ГСН №№ 3-14).

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I. Инженерно-геологические изыскания на объекте: «г. Пермь, Орджоникидзевский  район, д. Нижне - Мостовая. Газоснабжение жилых домов», выполнены на основании  договора № 533 и технического задания от 22. 08. 2007г, выданного главным инженером ООО «ГИПРОНИИГАЗ - Пермь» Куриловой Н. Н.

Цель изысканий – изучение инженерно-геологических и гидрогеологических условий трассы проектируемого газопровода на стадии рабочего проекта.

Технические характеристики газопровода приведены в техническом задании (приложение № 2.1,  л. 1).

Полевые инженерно-геологические работы были выполнены в период с 1 по 2 сентября 2007 г. буровой бригадой под руководством руководителя группы геологии Чуева А.А. и инженера-геолога Алимова М.Х.

В качестве топоосновы использован топоплан масштаба 1:500, выполненный группой топографии ООО «ГИПРОНИИГАЗ – Пермь» в июле-августе 2007 г.

Система координат и высот – г. Перми.

Отметки выработок взяты методом интерполяции.

Лабораторные исследования грунтов трассы произведены в грунтовой лаборатории ООО «ГИПРОНИИГАЗ-Пермь» инженером - лаборантом Портареску Е. Л., химанализ воды – инженером - лаборантом Еликиной Т. А. в соответствии с действующими нормативными документами.

Отбор проб грунтов и воды, их упаковка, хранение и транспортировка выполнены в соответствии с ГОСТ 12071-2000, ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ 4979-49.

Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ выполнена инженерами-геологами Алимовым М.Х. и Чуевым А. А.

Согласно техническому заданию и в соответствии с требованиями СП 11-105-97 по трассе проектируемого газопровода были выполнены следующие виды и объемы работ:

###### Таблица № 1

| №№ п/п | ##### Виды работ | Единицы измерения | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Разбивка и плановая привязка выработок | точка | 10 |
| 2 | Механическое колонковое бурение скважин диаметром 127мм, глубиной - 3,0 ÷ 4,5 м. | скв./п.м. | 10/31,50 |
| 3 | ##### Отбор проб грунта ненарушенной структуры | проба | 6 |
| 4 | ##### Отбор проб грунта нарушенной структуры | проба | 12 |
| 5 | ##### Химические анализы воды | проба | 3 |

Полевые и камеральные работы выполнены в соответствии с требованиями СП 11-105-97, ГОСТ 25100-95, ГОСТ 21302-96, ТЕР 81-02-01-2001, “Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.0.2 0.1-83)” и других нормативных документов.

На стадии изучения архивных материалов для составления технического задания и программы производства работ, а также при составлении настоящего отчета были изучены и частично использованы материалы инженерно-геологических изысканий на объектах, расположенных в пределах исследуемой трассы газопровода или на близлежащих участках:

- Заключение по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Газопровод высокого давления от ГРС «Гайва» - пос. Гайва в г. Перми». Книга № 1. г. Пермь, 2003г, ООО «Газпроектмонтаж». Шифр: I - 5033 - 03 - ИГ. Архив «ГИПРОНИИГАЗ-Пермь», арх. № 150.

II. В административном отношении исследуемый участок трассы расположен на землях Орджоникидзевского района г. Перми между п. Гайва и д. Нижне - Мостовая.

В геоморфологическом отношении трасса проектируемого газопровода расположена на IV надпойменной террасе правобережного склона долины р. Кама.

Поверхность террасы холмистая, преимущественно покрытая лесом.

Большая часть трассы проектируемого газопровода, от точки подключения - (ПК0), пролегает вдоль автомобильной дороги Гайва – Нижне-Мостовая. В районе ПК 11  трасса пересекает р. Мостовая. После пересечения речки трасса поднимается до центральной улицы деревни и по ней следует до дачного кооператива, расположенного на северо-западной окраине населенного пункта.

Высотные отметки рельефа вдоль оси трассы изменяются в пределах от 127,90 до 159,48 м. в Балтийской системе высот.

III. В геологическом строении исследуемой трассы газопровода принимают участие коренные верхнепермские отложения (Р2), представленные аргиллитами и песчаниками, перекрытыми сверху четвертичными аллювиальными (aQ) песками и суглинками, а также аллювиально-делювиальными (adQ) суглинками.

Сверху вдоль трассы распространены насыпные грунты (tQIV) и, местами, почвенно-растительный слой (eQIV).

Согласно полевому описанию, лабораторным данным, с учетом классификации грунтов по ГОСТ 25100-95, по трассе газопровода выделены 8 инженерно-геологических  элементов (ИГЭ).

Сводный геолого-литологический разрез трассы, с учетом выделенных ИГЭ, следующий, (сверху вниз в порядке напластования):

ИГЭ - 1 (tQIV) – насыпной грунт – в пределах деревни - суглинок серый, перемешанный с почвенно-растительным слоем, песком, щебнем, мелким гравием и остатками древесины, в пределах поймы р. Мостовая – суглинок с включением глыб и щебня песчаника, в начале трассы (скв.№№ 8, 9) – суглинок гравелистый с песком и щебнем, а также гравийно-галечниковый грунт с незначительным включением суглинка. Встречен в скважинах №№ 2, 3, 6, 8, 9 и на участках переходов через дороги (ПК 0 + 39,0 и ПК 10 + 25,0), а также, местами по улицам д. Нижне-Мостовая.

Мощность насыпных грунтов по трассе газопровода колеблется от 0,3 до 1,6м.

ИГЭ - 2 (eQIV) – почвенно-растительный слой – суглинок слабогумусированный с корнями растений, местами - с корнями деревьев. Вскрыт в скважинах №№ 1, 1А, 4, 5, 7, а также на отдельных участках трассы.

Мощность почвенно-растительного слоя по трассе колеблется от 0,1 до 0,2м.

ИГЭ - 3 (aQ) – гравийный грунт осадочных пород – песчаника, мергеля редко - известняка и алевролита на известковисто-кремнистом цементе с супесчаным текучим заполнителем до 20%. Вскрыт гравийный грунт в скважине № 5, пробуренной в пойме р. Мостовая.

Мощность гравийного грунта в скважине № 5 составляет 0,5м.

ИГЭ - 4 (aQ) – суглинок серый, коричневато-серый и желтовато-коричневый мягко- и текучепластичный, преимущественно легкий песчанистый, с примесью органических веществ, прослоями слабозаторфованный (скв.№ 3), с редким включением дресвы аргиллита и алевролита (скв.№ 8). Вскрыт суглинок ИГЭ-4 в скважинах, пробуренных на пониженных участках местности (скв.№№ 1А, 3, 8) и в скважине № 5, пробуренной в пойме р. Мостовая.

Вскрытая мощность суглинков ИГЭ-4 в скважинах колеблется от 0,3 до 2,1м.

ИГЭ - 5 (aQ) – песок мелкий желтый, коричневато-желтый, редко - серый (скв.№8) от малой степени водонасыщения до насыщенного водой, средней плотности, в кровле -  местами рыхлый (скв.№№ 1А, 2), в пониженных участках - с тонкими прослоями суглинка мягкопластичного (скв.№№ 1А, 2, 8),  реже -  мелкого гравия до 10-15 % (скв.№ 8). Вскрыт песок мелкий ИГЭ-5 почти во всех скважинах, пробуренных по трассе газопровода, кроме скважин №№ 3, 5, 6.

Вскрытая мощность песков мелких ИГЭ-5 в скважинах колеблется от 0,9 до 2,8м.

ИГЭ - 6 (adQ) – суглинок коричневато-желтый и серовато-коричневый туго- и мягкопластичный с прослоями и линзами песка мелкого, с редкой дресвой алевролита. Вскрыт суглинок ИГЭ-6 в скважинах №№ 2, 4, 6 с глубины 1,1-1,9м. от поверхности земли.      Вскрытая мощность суглинок ИГЭ-6 в скважинах колеблется от 1,1 до 1,9м.

ИГЭ - 7 (Р2) – аргиллит серый, выветрелый, низкой прочности, трещиноватый с прослоями песчаника и алевролита. Вскрыт аргиллит ИГЭ-7 в скважине № 8 с глубины 3,5м. от поверхности земли.

Вскрытая мощность аргиллита ИГЭ-7 в скважине составляет 1,0м.

ИГЭ - 8 (Р2) – песчаник зеленовато-серый мелкокристаллический на известковисто-глинистом цементе, выветрелый, трещиноватый, низкой прочности. Вскрыт песчаник ИГЭ-8 в скважине № 5, пробуренной в пойме р. Мостовая, с глубины 2,5м. от поверхности земли.

Вскрытая мощность песчаника ИГЭ-7 в скважине составляет 0,5м.

IV. В период выполнения полевых работ по трассе проектируемого газопровода были вскрыты грунтовые воды приуроченные к четвертичным отложениям, представленные гравийным грунтом (ИГЭ-3), суглинками с включением органических веществ (ИГЭ-4) и песками мелкими (ИГЭ-5).

Грунтовые воды вскрыты, в основном, в скважинах, пройденных в пониженных участках рельефа (скв. № 1А, 3, 8), и в пойме р. Мостовая (скв. № 5).

Появившийся уровень грунтовых вод в скважинах №№ 1А, 3, 5, 8, отмечен на глубине от 0,1 до 1,9м. от поверхности земли. Установившийся уровень грунтовых вод в данных скважинах зафиксирован также на глубинах от 0,1 до 1,9м. от дневной поверхности.

Уровень воды в скважине № 5, пробуренной в пойме р. Мостовая, гидравлически связан с уровнем воды в речке.

В скважине № 2 на границе песков мелких и суглинков, на глубине 1,5м, отмечено наличие грунтовых вод типа „верховодки“. Установившийся уровень воды в скважине зафиксирован на этой же глубине – 1,5м. от поверхности земли. Водовмещающими грунтами являются пески мелкие ИГЭ-5. Воды ненапорные. Питание их осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и за счет утечки воды из сетей поселкового водопровода.

По данным изысканий прошлых лет амплитуда колебаний уровня грунтовых вод в данном районе составляет 0,5-1,0м, следовательно в периоды весеннего снеготаяния и обильных дождей возможно местами значительное повышение уровня грунтовых вод, особенно в скважинах пробуренных в пониженных участках местности.

Возможно также появление в этот период на других участках временного горизонта грунтовых вод типа „верховодки“ на границе песков мелких ИГЭ-5 и суглинков ИГЭ-6.

По химическому составу, согласно СНиП 2.03.11-85, грунтовые воды исследуемой трассы газопровода гидрокарбонатно-кальциево-магниевые и не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону марки по водопроницаемости W4, но обладают слабоагрессивными свойствами по отношению к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. По степени агрессивности к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода грунтовые воды – среднеагрессивные.

Результаты химических анализов приведены ниже в таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  | Содержание по пробам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №№ проб |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | № № выработок |  |  | р. Мостовая |  | Ручей (скв.8) |  | Скв.1А |  |  |  |  |  |
| К о м п о н е н т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина отбора, м. |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дата отбора |  |  | 02.09.07 |  | 03.09.07 |  | 02.09.07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К а т и о н ы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кальций |  | мг/л |  |  | 56,11 |  | 46,09 |  | 52,00 |  |  |  |  |  |
| Магний |  | мг/л |  |  | 2,43 |  | 20,67 |  | 18,24 |  |  |  |  |  |
| Железо окисное |  | мг/л |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Железо закисное |  | мг/л |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Аммоний |  | мг/л |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Натрий + Калий |  | мг/л |  |  | 24,79 |  | 65,10 |  | 62,00 |  |  |  |  |  |
| Анионы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты |  | мг/л |  |  | 231,80 |  | 329,40 |  | 341,60 |  |  |  |  |  |
| Хлор |  | мг/л |  |  | 14,20 |  | 17,75 |  | 14,20 |  |  |  |  |  |
| Сульфаты |  | мг/л |  |  | 67,20 |  | 9,60 |  | 14,40 |  |  |  |  |  |
| Нитриты |  | мг/л |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Нитраты |  | мг/л |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Другие определения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарб. щёлочность |  | мг-экв/л |  |  | 3,80 |  | 5,40 |  | 5,60 |  |  |  |  |  |
|  | общая | мг-экв/л |  |  | 3,00 |  | 4,00 |  | 4,10 |  |  |  |  |  |
| Жесткость | карбонатная | мг-экв/л |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | некарбонатная | мг-экв/л |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель |  |  | рН |  |  | 7,84 |  | 7,81 |  | 7,76 |  |  |  |  |
| Свободная углекислота |  |  | мг/л |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Агрессивная углекислота |  |  | мг/л |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Окисляемость |  |  | мгО2/л |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Сухой остаток (расч. |  |  | г/л |  |  | 0,397 |  | 0,489 |  | 0,502 |  |  |  |  |

V. Определение физических свойств грунтов, вскрытых по трассе газопровода, были выполнены в лабораторных условиях на образцах грунта нарушенной и ненарушенной структуры, согласно требованиям ГОСТ 5180-84, ГОСТ 12536-79, ГОСТ 23001-90 и других.

Согласно полевым и лабораторным материалам, и в соответствии с ГОСТ 25100-95, по трассе проектируемого газопровода выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ - 1 (tQIV) – насыпной грунт;

ИГЭ - 2 (eQIV) – почвенно-растительный слой;

ИГЭ - 3 (aQ) – гравийный грунт;

ИГЭ - 4 (aQ)  – суглинок с органикой;

ИГЭ - 5 (aQ) – песок мелкий;

ИГЭ - 6 (adQ) – суглинок;

ИГЭ - 5 (P2) – аргиллит;

ИГЭ - 6 (P2) – песчаник.

Грунты по трассе проектируемого газопровода неоднородные, как по литологическому составу, так и по физическим свойствам.

В пределах глубины заложения газопровода преобладают, преимущественно, пески мелкие ИГЭ-5 малой и средней степени водонасыщения, местами насыщенные водой (скв.№ 1А, 8), средней плотности, а также суглинки ИГЭ-6 туго- и мягкопластичной консистенции.

В пойме р. Мостовая основанием для свай под опоры газопровода будут служить песчаники ИГЭ-8, а по бортам - суглинки ИГЭ-6 и песчаники ИГЭ-8.

Местами основанием для газопровода будут служить суглинки ИГЭ-4 - мягкопластичные с включением органических веществ, прослоями - слабозаторфованные (скв.№ 3).

Показатели физических характеристик грунтов приведены в таблицах №№ 3, 4, 5.

Таблица № 3

| Характеристика грунта |  | Единиц. измерен. | ИГЭ-4 – суглинок (aQ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Колич. опред. | Интервал значений | ##### Среднее значение |
| Природная влажность |  | доли ед. | 4 | 0,220-0,280 | 0,257 |
| Влажность на границе текуч. |  | доли ед. | 4 | 0,270-0,290 | 0,280 |
| Влажность на границе раскат. |  | доли ед. | 4 | 0,160-0,200 | 0,185 |
| Число пластичности |  | доли ед. | 4 | 0,08-0,11 | 0,095 |
| Показатель текучести грунта: |  | доли ед. | 4 | 0,550-1,00 | 0,780 |
| - мягкопластичного |  | доли ед. | 2 | 0,550; 0,670 |  |
| - текучепластичного |  | доли ед. | 2 | 0,900; 1,00 |  |
| Плотность |  | г / см3 | 1 |  | 1,79 |
| Плотность частиц грунта |  | г / см3 | 1 |  | 2,69 |
| Плотность сухого грунта |  | г / см3 | 1 |  | 1,47 |
| Пористость |  | % | 1 |  | 45,35 |
| Коэффициент пористости |  | доли ед. | 1 |  | 0,830 |
| Коэффициент водонасыщения |  | доли ед. | 1 |  | 0,715 |
| Содержание органич. веществ |  | доли ед. | 3 | 0,01-0,27 | 0,117 |
| Расчетное сопротивление, R0 |  | кПа | по СНиП 2.02.01-83 |  | 100 |
| Грансостав по фракциям: |  2 мм. | % | - | - | - |
|  | 20,05 мм. | % | 4 | 41,99-67,45 | 56,92 |
|  | 0,050,005 | % | 4 | 15,88-32,00 | 22,89 |
|  |  0,005 мм. | % | 4 | 16,67-26,01 | 20,19 |

Таблица № 4

| Характеристика грунта |  | Единиц. измерен. | ИГЭ-5 – песок мелкий (aQ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Колич. опред. | Интервал значений | ##### Среднее значен. |
| ### Природная влажность |  | доли ед. | 9 | 0,070-0,240 | 0,154 |
| Плотность |  | г/см3 | 3 | 1,81-1,85 | 1,83 |
| Плотность частиц грунта |  | г/см3 | 3 | 2,63-2,66 | 2,65 |
| Плотность сухого грунта |  | г/см3 | 3 | 1,54-1,70 | 1,64 |
| Пористость |  | % | 3 | 36,09-41,89 | 38,13 |
| Коэффициент пористости |  | доли ед. | 3 | 0,564-0,721 | 0,619 |
| Коэффициент водонасыщ. |  | доли ед. | 3 | 0,326-0,720 | 0,490 |
| Угол естеств. откоса: |  |  |  |  |  |
| - в сухом состоянии |  | град. | 9 | 25-28 | 26 |
| - под водой |  | град. | 9 | 21-23 | 22 |
| Расчетное сопротивление, R0 |  | кПа | по СНиП 2.02.01-83 |  | 250 |
| Грансостав по фракциям |  2 мм. | % | 9 | 0,00-0,20 | 0,037 |
|  | 2 - 0,5 мм. | % | 9 | 0,29-9,21 | 4,11 |
|  | 0,5 - 0,25 мм. | % | 9 | 6,91-35,36 | 28,58 |
|  | 0,25 - 0,1 мм. | % | 9 | 41,29-57,16 | 48,58 |
|  | 0,1 - 0,05 мм. | % | 9 | 9,38-51,51 | 18,69 |

Таблица № 5

| Характеристика грунта |  | Единиц. измерен. | ИГЭ-6 – суглинок (adQ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Колич. опред. | Интервал значений | ##### Среднее значение |
| Природная влажность |  | доли ед. | 4 | 0,200-0,250 | 0,235 |
| Влажность на границе текуч. |  | доли ед. | 4 | 0,250-0,320 | 0,292 |
| Влажность на границе раскат. |  | доли ед. | 4 | 0,160-0,220 | 0,183 |
| Число пластичности |  | доли ед. | 4 | 0,080-0,150 | 0,110 |
| Показатель текучести грунта: |  | доли ед. | 4 | 0,380-0,580 | 0,467 |
| - тугопластичного |  | доли ед. | 3 | 0,380-0,470 |  |
| - мягкопластичного |  | доли ед. | 1 | 0,580 |  |
| Плотность |  | г / см3 | 2 | 1,90-1,92 | 1,91 |
| Плотность частиц грунта |  | г / см3 | 2 | 2,70 | 2,70 |
| Плотность сухого грунта |  | г / см3 | 2 | 1,52-1,55 | 1,54 |
| Пористость |  | % | 2 | 42,29-43,70 | 42,99 |
| Коэффициент пористости |  | доли ед. | 2 | 0,737-0,776 | 0,756 |
| Коэффициент водонасыщения |  | доли ед. | 2 | 0,870-0,880 | 0,875 |
| Содержание органич. веществ |  | доли ед. | - |  |  |
| Расчетное сопротивление, R0 |  | кПа | по СНиП 2.02.01-83 |  | 140 |
| Грансостав по фракциям: |  2 мм. | % | 4 | - | - |
|  | 20,05 мм. | % | 4 | 40,07-45,21 | 41,69 |
|  | 0,050,005 | % | 4 | 26,21-38,02 | 33,67 |
|  |  0,005 мм. | % | 4 | 21,44-28,58 | 24,64 |

V. Согласно п. 2.19 ГОСТ 25100-95, по относительной деформации пучения, суглинки ИГЭ-4 и ИГЭ-6, а также пески мелкие ИГЭ-5, вскрытые по трассы газопровода, относятся к следующим группам:

-  пески мелки   -  малой степени водонасыщения - практически непучинистые;

-  средней степени водонасыщения – слабопучинистые:

-  насыщенные водой – среднепучинистые.

-  суглинки         -  твердые  – практически непучинистые;

-  полутвердые – слабопучинистые;

-  тугопластичные – среднепучинистые;

-  мягко- и текучепластичные – сильнопучинистые.

VI. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, для района г. Перми, следующая (п. 2,27 СНиП 2.02.01-83):

-  пески мелкие (ИГЭ-3)  –  1,90 м;

-  суглинки (ИГЭ - 4 и 6)  –  1,80 м.

VII. Распределение грунтов на группы, в зависимости от трудности разработки механизированным способом (одноковшовым экскаватором), произведено согласно ТЕР 81-02-01-2001. Номера групп обозначены на продольном профиле газопровода.

VIII. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

1.  СНиП 11-02-96      «Инженерные изыскания для строительства. Основные поло-

жения».

2.  СП 11-105-97         «Инженерно – геологические изыскания для строительства».

3.  СНиП 2.02.01-83    «Основания зданий и сооружений».

4.  СНиП 2.03.11-85    «Защита строительных конструкций от коррозии».

5.  ТЕР 81-02-01-2001 «Сборник № 1 «Земляные работы (Пермская область)».

6.  ГОСТ 25100-95      «Грунты. Классификация».

7.  ГОСТ 12071-2000  «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение

образцов».

8.  ГОСТ 5180-84        «Грунты. Методы лабораторного определения физических

характеристик».

9.  ГОСТ 12536-79     «Грунты. Методы лабораторного определения грануломет-

рического (зернового) и микроагрегатного состава».

10.  ГОСТ 23001-90    «Грунты. Методы лабораторных определений плотности и

влажности».

11.  ГОСТ 21302-96    «Условные графические обозначения в документации по

инженерно – геологическим изысканиям».

12.  ГОСТ 20522-96    «Грунты. Метод статической обработки результатов

испытаний».

13. ГОСТ  4979-49 «Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения.

Методы химического анализа»

14. ГОСТ Р 51592-2000 «ВОДА. Общие требования к отбору проб»

15.   Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01- 83).

Составил:                              / М.Х  Алимов /

Приложение № 2.2.

# К а т а л о г

к о о р д и н а т   и   в ы с о т    в ы р а б о т о к   п о   объекту:

«г. Пермь, Орджоникидзевский район,

д. Нижне - Мостовая. Газоснабжение

жилых домов»

| №№ п/п | Наименован. и номер выработки | Глубина выработ. м | Отметка устья м | К О О Р Д И Н А Т Ы |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |  |  |
| 1 | Скв-1 | 3,0 | 132,15 | 11479,00 | 171,50 |  |  |
| 2 | Скв-1А | 3,0 | 133,00 | 11987,00 | 27,00 |  |  |
| 3 | Скв-2 | 3,0 | 134,45 | 11694,50 | 36,50 |  |  |
| 4 | Скв-3 | 3,0 | 133,04 | 11955,00 | 76,50 |  |  |
| 5 | Скв-4 | 3,0 | 141,40 | 12270,00 | 286,00 |  |  |
| 6 | Скв-5 | 3,0 | 127,90 | 12182,50 | 430,00 | р. Мостовая |  |
| 7 | Скв-6 | 3,0 | 137,20 | 12194,50 | 438,00 |  |  |
| 8 | Скв-7 | 3,0 | 156,95 | 12196,00 | 738,50 |  |  |
| 9 | Скв-8 | 4,5 | 146,60 | 12148,00 | 1073,50 | ручей |  |
| 10 | Скв-9 | 3,0 | 159,48 | 12096,00 | 1384,00 |  |  |

Система  координат – г. Перми.

Система  высот –  г. Перми.

Каталог  составил ______________/М.Х. Алимов./

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.   Инженерно-геологическое заключение ….……………………3-11

2.   Текстовые приложения

2.1.   Техническое задание  ………………………..……….…………  12

2.2.   Каталог координат и высот горных выработок ………………   15

2.3.   Сводный журнал горных выработок  …………………………..   16

2.4.   Таблица показателей физических свойств грунтов ……………  21

2.5.   Таблица показателей физических свойств грунтов по ИГЭ........ 22

2.6.    Химические анализы воды  ……………………………………. 23-25

3.      Графические приложения                                                        Кол-во

листов

3.1.   Ситуационный план. .….………………………………………… 1

3.2.   План трассы проектируемого газопровода с геологичес-

кими выработкам…………….…………………………………… 6

3.3.   Продольный профиль трассы проектируемого газопровода

с нанесенной геологией……………………………………………6