Приложение№1

к извещение о проведении запроса котировок на работы по ремонту объектов озеленения  от 15.09.2011г.

П

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.ПЕРМИ  (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОН ПО УЛ.СВЕТЛОГОРСКОЙ )

1. Состав выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка поверхности стелы Состав работ: - очистка от загрязнений, - расчистка отстающей краски, выбоин. | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,8 |
| 2 | Отбивка выкрашивающегося бетонного слоя основания стелы | 100 м2 | 0,465 |
| 3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой (огрунтовка производится агрегатами окрасочными высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт) Состав работ: -подготовка окрасочных агрегатов. - приготовление грунтовочных составов. - нанесение грунта. - промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,8 |
| 4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: атмосферостойкой краской для наружных работ: эмалью (ХВ, ЭП) для защиты металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, стойкой к изменению температур от – 40 до +60 град.С, за 2 раза (окраска производится агрегатами окрасочными высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт), цвет: серый, красно-коричневый Состав работ: - подготовка окрасочных агрегатов. - приготовление состава. - нанесение окрасочного состава 1 слой - нанесение окрасочного состава 2 слой - промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,8 |
| 5 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,9 |
| 6 | Облицовка поверхностей камнем облицовочным доломит (сланец) с выравниванием стены слоем раствора по сетке с креплением скобами Состав работ: - распаковка и подбор плит - подготовка поверхности - выравнивание поверхности под облицовку раствором - огрунтовка поверхностей - притирка кромок - установка плит на раствор - пригонка плит на швах по лицу - расшивка швов облицовки - очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,465 |
| 7 | Камни облицовочные доломит (сланец) толщиной 30-40мм, основным размером 300*300, цвет красно-коричневый | м2 | 46,97 |

Условия выполнения работ:

- До начала производства работ: тип, марку, цветовую гамму, материалов согласовать с Заказчиком.

- Производство работ: окраску, облицовку и огрунтовку следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Перед грунтовкой поверхность должна быть очищена от налета, ржавчины и пыли.

Запрещается производить окраску, облицовкуу и огрунтовку при дождливой погоде, а

также по   влажной поверхности

- До начала малярных и облицовочных работ поверхности должны быть подготовлены и сданы по акту.

- Огрунтовку  выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Окраску производить после высыхания грунтовки. Малярные составы наносить сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного высыхания предыдущего

- Перед производством облицовочных работ необходимо выполнить подготовку поверхности: расчистка от отслоившейся краски и штукатурки , обеспыливание, выправление неровностей и отклонений по вертикали, насечка.

- Пространство между стеной и облицовкой должно быть заполнено раствором по сетке.

- Перед облицовкой огрунтовать поверхность основания.

- Соединение поле облицовки с основанием осуществляется на растворе с дополнительным креплением к основанию скобами. Элементы облицовки необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки.

- Горизонтальные и вертикальные швы облицовки должны быть однотипны и равномерны по ширине. Поверхность всей облицовки должна быть жесткой.

- Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности;

- Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения;

- В дополнение к журналу в состав исполнительной документации входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы;

- Составление акта приемки выполненных работ с указанием объекта (по-улично) при завершении работ, с обязательным приложением графической схемы выполнения работ и фото-документации на бумажном носителе  после выполнения работ .

- По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора .

2. Сроки выполнения работ:   25 календарных дней с даты заключения договора.

3. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

-  схем, ведомости выполненных объемов согласно наименованию работ;

-  общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы;

-   сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы;

4.  Срок гарантий на выполненные работы  - 24   месяца с даты  подписания сторонами актов выполненных работ.

5.  Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 30629-99 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня. Технические условия. |
| 3 | ГОСТ 13996-93 | Плитки керамические фасадные и ковры из них.Технические условия. |
| 4 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 5 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 6 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 7 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 8 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 9 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 10 | СНиП2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 11 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 12 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 13 | ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 14 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 15 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |