Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «19» сентября 2011 года  № 0356300051111000014

Техническое задание

Поставка анализатора допплеровского сердечно-сосудистой деятельности матери и плода, малогабаритного

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Зонд для определения сердцебиения плода на ранних сроках (12 – 14 недель) беременности | 2 МГц |  |
|  | Диапазон измерения ЧСС плода | Не менее 50 – 220 уд./мин |  |
|  | Дисплей LCD | Наличие |  |
|  | Питание от подзаряжаемой аккумуляторной батареи, с возможностью использования стандартных батарей | Наличие |  |
|  | Автоматический заряд аккумуляторной батареи осуществляется мультипроцессорным блоком обработки регистрации и зарядки (БРЗ) | Наличие |  |
|  | Коррекция и синхронизация даты и времени с мультипроцессорного блока обработки регистрации и зарядки БРЗ | Наличие |  |
|  | Сигнал тревоги: индикатор разряженной батареи | Наличие |  |
|  | Интенсивность ультразвукового излучения | Не более 10 мВт/см2 |  |
|  | Среднее время обследования | Не более 2 мин |  |
|  | Встроенный динамик | Наличие |  |
|  | Количество сохраненных результатов обследований | Не менее 35 |  |
|  | Анализ результатов обследований в приборе | Наличие |  |
|  | Поддержка времени и даты обследования | Наличие |  |
|  | Трехцветный индикатор состояния плода (зеленый, желтый, красный) | Наличие |  |
|  | Печать «чека» обследований с БРЗ | Наличие |  |
|  | Количество исследований до подзарядки | Не менее 40 |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Наушники | Наличие |  |
|  | Датчик | Наличие |  |
|  | Ультразвуковой контактный гель 250 мл | Наличие |  |
|  | Подзаряжаемая аккумуляторная батарея | Наличие |  |
|  | Бумага для печатающего устройства | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2010 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |

Главный врач МУЗ «ГП № 3»			                                                                Ю.Б. Власова