УТВЕРЖДАЮ:

и.о. главного врача МУЗ «ГКБ №6»

Шеина Ю.В.

Техническое задание

на выполнение работ капитального ремонта кровли над рентгенологическим отделением  поликлиники №2 ул. Крупской, 57 «А» (пристрой).

Состав и объём работ определён локальным сметным расчётом.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Крупской,57 «А»- пристрой к пятиэтажному зданию (над рентгенологическим отделением).

Максимальная цена контракта – 496 491,56 руб.

Сметная стоимость – 496 491,56 руб.

Источник финансирования – средства бюджета.

Максимальный срок выполнения работ – 20 календарных дней.

Гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет.

Объём гарантии должен распространяться на все виды работ – 100 %.

В состав работ входят следующие виды работ:

| №п\п | наименование | Ед. изм. | Кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков,отливов, карнизов) шириной до 0,4м | 100м | 0,2 |  |
| 2 | Утепление покрытий керамзитом | 1м3 | 6,24 |  |
| 3 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в 1 слой | 100м2 | 2,77 |  |
| 4 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | М3 | -11,41 |  |
| 5. | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 | 100м2 | 2,77 |  |
| 6 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | М3 | -11,41 |  |
| 7 | Пеноплекс-4450\1,18\3,33*1,065 | М3 | 22,82 |  |
| 8 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбоцементных листов | 100м2 | 2,77 |  |
| 9 | Устройство кровель плоских из наплавляемого материала в два слоя | 100м2 | 2,88 |  |
| 10 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоёв, изопласт ЭПП-4 | М2 | -334,1 |  |
| 11 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | М2 | -328,3 |  |
| 12 | Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный «Техноэластмост Б» для первого слоя | М2 | 328,3 |  |
| 13 | Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный «Техноэластмост Б» для второго слоя | М2 | 334,1 |  |
| 14 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков | 100м | 0,4136 |  |
| 15 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5 | М2 | -104,2 |  |
| 16 | Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый | М2 | 104,2 |  |
| 17 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты,свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100м2 | 0,1 |  |
| 18 | Смена канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1шт. | 2 |  |
| 19 | Аэратор пластиковый 1500\1, 18\3,33*1,065 | Шт. | 2 |  |
| 20 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100м2 | 0,026 |  |
| 21 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100м2 | 0,026 |  |
| 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза | 100м2 | 0,02 |  |
|  | Раздел 2. Мусор |  |  |  |
| 23 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъёмностью 5 т: расстояние перевозки 4 км; нормативное время пробега 1,037 час; класс груза 1 | 1т | 7,0412 |  |
| 24 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 7,0412 |  |
|  | Раздел 3. Демонтажные работы |  |  |  |
| 25 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100м2 | 2,77 |  |
| 26 | Разборка покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в 1 слой | 100м2 | 2,77 |  |
| 27 | Разборка минеральной ваты или перлита на битумной мастике в 1 слой | 100м2 | 2,77 |  |
| 28 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100м2 | 2,77 |  |
| 29 | Разборка выравнивающих стяжек сборных из плоских асбоцементных листов | 100м2 | 2,77 |  |
| 30 | Разборка шлака | 1м3 | 6,24 |  |
| 31 | Разборка пенобетона | М3 | 9,6 |  |

Требования заказчика к работам

Состав и объём определён техническим заданием и локальным сметным расчётом. Участник размещения заказа, в случае признания его победителем, должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием и локальным сметным расчётом, без права внесения каких-либо изменений в виды и объёмы работ. Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с локальным сметным расчётом, техническим заключением ООО «Пермь-Инжиниринг», СНиПами и другими действующими нормативными документами;

- поставка материалов является обязанностью Подрядчика, используемые в работе материалы, должны соответствовать государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- гарантийный срок на выполненные работы распространяется на весь объём работ и должен составлять не менее 5 лет;

Виды и сроки выполнения работ должны быть указаны в графике выполнения работ, составленном Подрядчиком и согласованным Заказчиком.

Подрядчик осуществляет уборку территории от строительного мусора и вывоз его с территории Заказчика с предоставлением документов об утилизации отходов.

Технический надзор и контроль за качеством и объёмами выполняемых работ осуществляет Заказчик и отдел технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчётом и техническим заключением, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Риск затопления помещений и оборудования в период ремонта несёт Подрядчик.

Директор                                              Каневчева М.А.