Приложение № 1 к извещению № 0356300020011000027

от 22 сентября 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На текущий ремонт кабинетов в поликлинике № 2, ул. Бушмакина, 17

Основные технические требования:

- Общие требования к качественным характеристикам.

  - Все документы по материалам должны быть русифицированы в соответствии со стандартами ISO.

  - Используемый товар (материал) должен соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

  - Участник размещения заказа несет все риски, связанные с доставкой товара до передачи товара Заказчику.

  - Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, которая при транспортировке обеспечит целостность поставляемых материалов. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки.

  - Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику).

  - Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Ведомость объемов работ и затрат.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Двери |  |  |  |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,8622 |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 | 100 м2 проемов | 0,6273 |
| Уд | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | 100 62,73 |
| 13 | Блок дверной ламинированный (комплект:замок, ручка) | м2 | 62,73 |
| 14 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,2524 |
| 15 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 25,24 |
| 16 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 (Временно действующая) | 1 м2 проема | 2,35 |
| 17 | Дверь металлическая противопожарная окрашенная (комплект: замок, ручка) | шт | 1 |
| Раздел 2. Полы |  |  |  |
| 18 | Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,2 |
| 19 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 2,23 |
| 20 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 2,23 |
| 21 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25% | 100 м2 | 2,27 |
| 22 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых 366,22 = 1 433,65 - 0,102 x 10 465,00 | 100 м2 стяжки | 1,628 |
| Уд | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | т.м2 | 0,102 0,1661 |
| 24 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,628 |
| 24,1 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм | м3 | 2 |
| 25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 1,56 |
| 26 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,276 |
| 27 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых 366,22 = 1 433,65 - 0,102 x 10 465,00 | 100 м2 стяжки | 1,34 |
| Уд | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | т.м2 | 0,102 0,1367 |
| 28 | Плита ЦСП 10 мм (в два слоя) | м2 | 268 |
| 29 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,34 |
| 30 | Праймер битумный (расход 300гр/м2) | кг | 48 |
| 31 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 1,34 |
| Раздел 3. Потолки |  |  |  |
| 32 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,823 |
| 33 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,1 |
| 34 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм 710,33 = 1 980,05 - 0,0532 x 14 506,00 - 1,19 x 418,49 | 100 м2 поверхности | 0,823 |
| Уд | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0,0532 0,04378 |
| Уд | Смеси пескоцементные | м3 | 1,19 0,9794 |
| 35 | Сухая растворная смесь "Фугенфюллер-Knauf" -10 кг | упаковка | 15 |
| 36 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 1,283 |
| 37 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,48 |
| 38 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,625 |
| 39 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,156 |
| 40 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 119,1 |
| 41 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 1,6 |
| 42 | Трубки защитные гофрированные | м | 160 |
| 43 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 1,8 |
| 44 | Плинтус пластиковый для электропроводки | м | 180 |
| 45 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,34 |
| 46 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(пирим) | 100 шт. | 0,24 |
| 47 | Выключатель двухклавишный | шт | 24 |
| 48 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,51 |
| 49 | Штепсельные розетки | шт | 51 |
| 50 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,32 |
| 51 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,23 |
| 52 | Светильник растровый ЛВО 57 | шт | 23 |
| 53 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,3 |
| 54 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 30 |
| Раздел 4. Стены |  |  |  |
| 55 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних(заделка оконного проема) | 100 м3 кладки | 0,021 |
| 56 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,139 |
| 57 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 3,605 |
| 58 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3,5 |
| 59 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм 627,33 = 1 836,32 - 0,0506 x 14 506,00 - 1,135 x 418,49 | 100 м2 поверхности | 5,5 |
| Уд | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0,0506 0,2783 |
| Уд | Смеси пескоцементные | м3 | 1,135 6,243 |
| 60 | Сухая растворная смесь "Фугенфюллер-Knauf" -10 кг | упаковка | 220 |
| 61 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,329 |
| 62 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (акриловая моющаяся) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,68 |
| 63 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4021 |
| 64 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,152 |
| 65 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 5,57 |
| 66 | Разборка деревянной перегородки | 100 м2 стен | 0,369 |
| 67 | Установка перегородок из ПХВ | 100 м2 проемов | 0,3432 |
| 68 | Перегородки из ПВХ профилей с заполнением стеклом и пластиком | м2 | 34,22 |
| 69 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,045 |
| 70 | Разборка обшивки : неоштукатуренной (обшивка радиаторов) прим. | 100 м2 стен | 0,126 |
| 71 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 12,6 |
| 72 | Облицовка радиаторов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов 5 953,52 = 6 034,84 - 0,005 x 793,83 - 0,03 x 2 578,37 | 100 м2 облицовки | 0,126 |
| Уд | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,005 0,00063 |
| Уд | Рейки деревянные | м3 | 0,03 0,00378 |
| Раздел 5. Сантехнические работы |  |  |  |
| 73 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды 394,60 = 1 612,80 - 10 x 121,82 | 10 комплектов | 1,6 |
| Уд | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл | 10 16 |
| 74 | Умывальник с пьедесталом | шт | 16 |
| 75 | Установка смесителей | 10 шт | 1,6 |
| 76 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -16 |
| 77 | Смеситель локтевой | шт | 16 |
| 78 | Смена санитарных приборов: ванн чугунных | 100 приборов | 0,01 |
| 79 | Смеситель с душевой сеткой | шт | 1 |
| 80 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 81 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,03 |
| 82 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,04 |
| 83 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 6 |
| 84 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| 85 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 86 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 4 |
| Раздел 6. Вывоз мусора |  |  |  |
| 87 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 28,5 |
| 88 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 50 км: класс груза 1 | 1 т | 28,5 |

И.о. главного врача                                                    _______________ А. А. Борисов