Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор для мониторинга АД с одноразовым преобразователем. |  |
| 1.1 | Специальная инфузионная система для измерения давления | Наличие |
| 1.2 | Промывное устройство: скорость быстрого промывания ,не менее 1мл/сек, скорость постоянного промывания 3мл/час при давлении 300 ммHg. | Наличие |
| 1.2.1 | Скорость быстрого промывания , не менее, мл/сек | не менее 1мл/сек |
| 1.2.2 | Скорость постоянного промывания, не менее 3мл/час при давлении 300 ммHg. | не менее 3мл/час |
| 1.3 | Одноразовый преобразователь : компактный, 100% тестированный, точная передача давления, современный микрочип для точной регистрации значений, перекалиброванный датчик с постоянными электрическими параметрами (чувствительность, линейность, нулевая стабильность), прямоточный канал для заполнения без пузырьков воздуха. | Наличие |
| 1.4 | Трехходовой кран | Наличие |
| 1.5 | Двухходовой кран с красным вентилем | Наличие |
| 1.6 | Магистраль высокого давления длиной ,не менее см, с красными полосками | Не менее 120 см |
| 1.7 | Магистраль высокого давления длиной , не менее ,см, с красными полосками. | Не менее 20см, |
| 1.8 | Совместимость с мониторами 23XX серии | Наличие |
| 1.9 | Упаковка | Стерильная индивидуальная |
| 1.10 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 1.11 | Количество | 10 шт. |
| 2 | Набор для инвазивного измерения АД |  |
| 2.1 | Катетер из фторэтиленпропилена (тефлона) c фиксирующими крылышками , цветовая кодировка винтового соединения. | Наличие |
| 2.1.1 | Длина катетера ,в диапазоне, мл | От 80 до 150 мл |
| 2.1.2 | Диаметр катетера ,в диапазоне, G | От 20 до 22 G |
| 2.2 | Проводник из нержавеющей стали c гибким прямым кончиком. | Наличие |
| 2.2.1 | Длина проводника в диапазоне ,см | От 25 до 30 см |
| 2.3 | Интродьюсерная игла из нержавеющей стали: . | Наличие |
| 2.3.1 | Длина иглы в диапазоне,мл | От 50 до 55 мл |
| 2.3.2 | Диаметр иглы в диапазоне ,мл | От 0,80 до 0,95 мл |
| 2.4 | Совместимость с набором для мониторинга | Наличие |
| 2.5 | Упаковка | Стерильная индивидуальная |
| 2.6 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 2.7 | Количество | 20 шт. |
| 3 | Адаптер воздушный, для комплекта капнометрии |  |
| 3.1 | Мониторинг CO2 методом основного потока | Соответствие |
| 3.2 | Материал | Нетоксичный ПВХ |
| 3.3 | Обьем мертвого пространства адаптера | не более 5 куб.см. |
| 3.4 | Совместимость с комплектом капнометрии P903 | Наличие |
| 3.5 | Упаковка | Индивидуальная |
| 3.6 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | не менее 80 % |
| 3.7 | Количество ( 50 шт в уп) | 1 уп |
| 4 | Набор для катетеризации центр.вен |  |
| 4.1 | Материал катетера | Термолабильный,антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан |
| 4.2 | Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем | Наличие |
| 4.3 | Наружный диаметр катетера в диапазоне, мм . | От 2,1 до 2,2 мм |
| 4.3.1 | Длина катетера в диапазоне,см | От 20 до 30 см |
| 4.4 | Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон. | Наличие |
| 4.5 | Дилататор пластиковый, цельнолитой. | Наличие |
| 4.6 | Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. | Наличие |
| 4.7 | Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой. | Наличие |
| 4.8 | Стерильная, индивидуальная упаковка | Наличие |
| 4.9 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 4.10 | Количество, шт. | 5 |
| 5 | Катетер двухпросветный для гемодиализа |  |
| 5.1 | Катетер изготовлен из сверхтонкого термочувствительного полиуретана | Наличие |
| 5.2 | Длина катетера, в диапазоне, см | От 15 до 18 см |
| 5.3 | Диаметр катетера в диапазоне, мм (Fr) | От 3,7 до 3,8 мм |
| 5.4 | На портах катетера находятся разноцветные зажимы (красный – на артериальном порте, синий – на венозном). Основные, самые важные характеристики (диаметр, длина, объем заполнения) указаны непосредственно на обеих сторонах зажимов. | Наличие |
| 5.5 | Артериальное русло катетера напоминает лопасть турбины | Наличие |
| 5.6 | Боковые отверстия канюли катетера отсутствуют отсутствуют | Соответствие |
| 5.7 | Венозный просвет, имеет форму буквы D,заканчивается кончиком с круглым просветом | Наличие |
| 5.8 | Скорость потока,максимальная, не менее,мл/мин | Не менее 500 мл/мин |
| 5.9 | Компоненты набора: |  |
| 5.9.1 | Двухпросветный катетер | Наличие |
| 5.9.2 | Сосудистый расширитель | Наличие |
| 5.9.3 | Иньекционные колпачки | Наличие |
| 5.9.4 | Игла-интродьюсер 18G длиной 70 мм | Наличие |
| 5.9.5 | J-образный маркированный проводник | Наличие |
| 5.9. 6 | Скальпель | Наличие |
| 5.10 | Упаковка | Стерильная индивидуальная |
| 5.11 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 5.12 | Количество | 3 шт. |
| 6 | Набор для чреcкожной трахеостомии с дилятатором |  |
| 6.1 | Методика | Одноэтапная модификация методики Сигли |
| 6.2 | Комплектация; | . |
| 6.2.1 | Скальпель металлопластиковый, пункционная игла с канюлей 14G, шприц трёхкомпонентный 10 мл | Наличие |
| 6.2.2 | Гибкий проводник из медицинской нержавеющей стали в гибкой спиральной оплётке покрытый политетрафторэтиленом с j-образным кончиком в направителе с наружным диаметром в диапазоне | От 1,29 до 1,33 мм |
| 6.2.2.1 | Длина в диапазоне | От 437,5 до 462,5 мм |
| 6.2.3. | Конусный дилятатор наружным диаметром , не более | 4,67 мм (17F) |
| 6.2.3.1 | Диаметром внутреннего канала в диапазоне | От 1,35 до 1,45 мм |
| 6.2.4 | Изогнутый дилятатор покрытый любрикантами | Наличие |
| 6.2.5 | Трахеостомическая трубка с манжетой большого объема низкого давления с внутренним диаметром 8,0 мм, удлиненный обтуратор с внутренним каналом, внутренние канюли для трахеостомической трубки (2 шт.), саржевая тесьма для фиксации трубки, ёршик для очистки. | Наличие |
| 6.3 | Упаковка | Стерильная, индивидуальная |
| 6.4 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | не менее 80 % |
| 6.5 | Количество | 1 шт |
| 7 | Трахеостомическая трубка с манжетой, в наборе со сменными внутренними канюлями |  |
| 7.1 | Материал | Композитные полимерные материалы на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ, |
| 7.2 | Внутренний диаметр трубки в диапазоне | От 8,0 до 8,1 мм |
| 7.3 | Наружный диаметр в диапазоне | От 11,9 до 12,1 мм |
| 7.4 | Угол изгиба трубки в диапазоне | От 104 до 105 град |
| 7.5 | Общая длина трубки в диапазоне . | От 77,0 до 78,0 мм |
| 7.6 | Прозрачный фланец, подвижный по двум осям, с окном обсервации трахеостомической «раны». | Наличие |
| 7.7 | Прозрачные ушки фланца с полукружными отверстиями для крепления тесьмы фиксации, тиснёные надписи маркировки производителя , торговой марки изделия , внутреннего диаметра в мм, наружного диаметра, длины трубки. | Наличие |
| 7.8 | Деликатная манжета в форме бублика, резистентная к закиси азота, эксцизионный диаметр мажеты , не более 30 мм. | Наличие |
| 7.9 | Пилот-баллон с несмываемой маркировкой производителя, размера изделия, типом манжеты и максимальным диаметром манжеты | Наличие |
| 7.10 | Съёмный гибкий обтуратор с атравматичным загруглённым кончиком и центральным каналом для канюляции "по струне". | Наличие |
| 7.11 | Две маркированных размером трахеостомической трубки внутренних канюли из нетоксичного медицинского неокрашенного полупрозрачного полиэтилена с органичительной втулкой и отгибным установочным кольцом | Наличие |
| 7.12 | Тесьма для фиксации трубки к шее пациента, изготовленная из двух слоёв хлопчато-бумажной фланели с пенополиуретановой прослойкой, проклеенными краями, и двумя фиксаторами адгезивно-ворсистого типа ("липучка"). | Наличие |
| 7.13 | Упаковка | Стерильная, индивидуальная |
| 7.14 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | не менее 80 % |
| 7.15 | Количество | 5 шт |
| 8 | Набор для энтерального питания |  |
| 8.1 | Материал | Полиэтилен рентгеноконтрасный |
| 8.2 | Катетер для энтерального питания диаметром в диапазоне , СН, | От 7 до 8 CH |
| 8.2.1 | Диной, не менее, м | Не менее 2,5 м |
| 8.3 | Съемным адаптером и заглушкой. | Наличие |
| 8.4 | Назальный катетер длиной, не менее , cм | Не менее 50 см |
| 8.5 | Упаковка | Стерильная, индивидуальная |
| 8.6 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | не менее 80 % |
| 8.7 | Количество | 10 шт |
| 9 | Фильтр вирусобактериальный |  |
| 9.1 | Фильтрующая мембрана | электростатичекая |
| 9.2 | Эффективность бактериальной фильтрации | Не менее 99,999 % |
| 9.3 | Эффективность вирусной фильтрации | Не менее 99,99 % |
| 9.4 | Сопротивление при вентиляции 30 л/мин, см Н2О | Не более 0,70 см Н2О |
| 9.5 | Внутренний объем | Не более 60 мл |
| 9.6 | Вес | Не более 23 г. |
| 9.7 | Рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации | Не менее 24 часов |
| 9.8 | Минимальный дыхательный объем | Не менее 150 мл |
| 9.9 | Стандартные коннекторы | 22/15 мм |
| 9.10 | Антиокклюзионный механиз. | Наличие |
| 9.11 | Упаковка | Стерильная, индивидуальная |
| 9.12 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | не менее 80 % |
| 9.13 | Количество | 600 шт |
| 10 | Натронная известь |  |
| 10.1 | Химический состав: содержит гидрооксид кальция, гидрооксид натрия, силикагель, индикатор щелочности – кис-лотности среды, фенолфталеин, буферные соединения: производные цеолита, минеральный пигмент. | Наличие |
| 10.2 | Технические параметры: гранулы сферасорб округлой (сферической) формы диаметром 3-4мм, объемная плотность гранул 830г/л, РН среды-нейтральная. | Наличие |
| 10.3 | Поглощение углекислого газа 1кг, не менее, литров | Не менее 120 л |
| 10.4 | Не вступает в реакцию с ингаляционным анестетиком, не содержит соединений, вступающих в реакцию с озоном , не содержит соединений калия и бария. | Наличие |
| 10.5 | Цветоиндикация при насыщении углекислым газом: | Белый-фиолетовый |
| 10.6 | Упаковка: канистра 5л | Наличие |
| 10.9 | Количество | 30 шт |
| 11 | Натронная известь нещелочная |  |
| 11.1 | Химический состав: содержит гидрооксид кальция, силикагель, индикатор щелочности – кис-лотности среды, фенолфталеин, буферные соединения: производные цеолита, минеральный пигмент. | Наличие |
| 11.2 | Технические параметры: гранулы лофлосорб сферической формы формы с поперечной медианой 3-4 мм,объемная плотность гранул 830 г/л, РН среды – нейтральный. | Наличие |
| 11.3 | Не вступает в реакцию с ингаляционным анестетиком, не содержит соединения, вступающих в реакцию с озоном, не образует вещества А, не содержит соединений щелочных металлов. | Наличие |
| 11.4 | Поглощение углекислого газа 1кг, не менее, литров | Не менее 120 л |
| 11.5 | Цветоиндикация при насыщении углекислым газом: | Белый-фиолетовый |
| 11.6 | Упаковка: канистра 5л | Наличие |
| 11.7 | Количество | 2 шт |
| 12 | Набор эпидуральный |  |
| 12.1 | Игла Туохи 18G/80мм | Наличие |
| 12.1 | Катетер из полиамида | Наличие |
| 12.1.1 | Диаметр катетера 20G, длина 100 см с тремя отверстиями | Наличие |
| 12.2 | Плоский эпидуральный фильтр 0,2 мкм | Наличие |
| 12.3 | Шприц потери сопротивления 10 мл | Наличие |
| 12.4 | Защелкивающися адаптер | Наличие |
| 12.5 | Упаковка | Стерильная, индивидуальная |
| 12.6 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | не менее 80 % |
| 12.7 | Количество | 5 шт |