Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 0356300126211000040 от 27.09.2011 года

Техническое задание

на выполнение работ текущему ремонту прочих элементов озеленения:

устройство ограждающих конструкций

Стоимость выполняемых работ: 154 786 рублей 62 коп.

Срок выполнения работ:

в течение 14 рабочих дней с момента заключения договора.

Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство ограждающих конструкций | п/м | 96 | 154786,62 |
| Состав работ: - разборка асфальтобетона, бурение ям (шаг стоек 1,5 м), глубина - 0,8 м; - установка металлических стоек (огрунтованных – грунтовкой ГФ-021, окрашенных краской ПФ-115) на основание из ПГС– 65 стоек; - бетонирование стоек - 65 шт., бетон В15 (М200); - монтаж стальных элементов секций (огрунтованных – грунтовкой ГФ-021, окрашенных краской ПФ-115) – 64 секции; - окраска сварных соединении краской ПФ-115 (черный цвет); - погрузка и перевозка строительного мусора, дернины, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. Технические характеристики ограждения из стали на опорных столбах (стойках): - стойки – профили квадратные стальные черные 40*40*2,0 мм; (высота – 1,0 м, заглубление 0,7 м) - секции - профили квадратные стальные черные 25*25*2,0 мм; - цвет ограждения – черный; - эскиз ограждающих конструкций прилагается, приложение №2 к техническому заданию. |  |  |  |

Примечание: Места установки конструкций предоставляются заказчиком.

2.Технология производства и условия выполнения работ:

Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает:

- с Заказчиком - разбивочный чертеж (план установки ограждающих конструкций), применяемые материалы, график производства работ;

- с Владельцами подземных коммуникаций - выполнение земляных работ проводимых на объекте.

После согласования и утверждения выше перечисленных документов Подрядчик допускается к производству работ.

Стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Бетонирование стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле. Стойки - по вертикали, верх секции - по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, приложение №1 к техническому заданию. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Материалы должны иметь гигиенические сертификаты.

Требования, предъявляемые к ограждениям: назначение – декоративно-защитное; высота - 1,0 м; степень проницаемости – прозрачные; степень стационарности – постоянные.

Гарантийный срок на выполненные работы по устройству ограждения с момента подписания акта выполненных работ- 24 месяца.

После завершения работ по установке ограждения восстановить нарушенное благоустройство - газонное покрытие и.т.п. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по устройству ограждающих конструкций в Мотовилихинском района г. Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми, СНиП III-10-75.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не уплотнен дренирующий материал в ямах | - 10 |
| 2 | Отклонение стоек по вертикали, а так же их положение в плане до 10 мм | - 10 |
| 3 | Верхняя часть стойки не закрыта металлической заглушкой. | - 30 |
| 4 | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после поэтапного выполнения работ, указанных в техническом задании, в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | -30 |
| 5 | Окраска ограждения производится после монтажа на объекте. | - 40 |
| 6 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 7 | Несоответствие материала по типу, марке, цвету, эскизу | - 50 |
| 8 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены | - 70 |
| 9 | Присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии ограды или ее прочности | - 70 |
| 10 | Поверхность ограждения имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 11 | Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане, по вертикали и по горизонтали более 20 мм | -100 |
| 12 | Сборные элементы оград не плотно подогнаны, стойки оград не плотно закреплены | -100 |
| 13 | Бетонная смесь не соответствует классу и марке. | -100 |

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) |  | Автомобильные дороги. |  |
| 3 | СНиП III-10-75 |  |  | Благоустройство территории |  |
| 4 | СНиП 3.06.03-85 |  |  | Автомобильные дороги. |  |
| 5 | СНиП 23-01-99 |  |  | Строительная климатология. |  |
| 6 | СНиП III-4-2000 |  |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |  |
| 7 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 |  | Методики выполнения измерений. |  |
| 9 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |  |
| 10 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |  |
| 11 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |  |
| 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |  |
| 16 | ГОСТ 8296.0-97 |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |  |
| 17 | ГОСТ 8269.1-97 |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |  |
| 18 | ГОСТ 9757-90 |  |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |  |
| 19 | ГОСТ Р 51582-2000 |  |  | Технические средства организации дорожного движения. |  |
| 20 | ВСН 19-89 |  |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |  |
| 21 | ВСН 37-84 |  |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |  |
| 22 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |  |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  |  | Организация строительства |  |
| 24 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |  |
| 25 | ГОСТ Р 52289-2004 |  |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |  |
| 26 | Росавтодор М-2002 |  |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |  |
| 27 | ОДМ 218.011-98 |  |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |  |
| 28 | СНиП 2.07.01-89* |  |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |  |
| 29 | СНиП 2.02.04-88 |  |  |  | Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах |
| 30 | СНиП 35-01-2001 |  |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |  |
| 31 | ГОСТ 7473-94 |  |  | Смеси бетонные. Технические условия. |  |
| 32 | ГОСТ 11534-75 |  |  | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 33 | ГОСТ 3242-79 |  |  | Соединения сварные. Методы контроля качества. |  |

Приложение №2

к техническому заданию

Эскиз ограждающих конструкций