Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учрежденческо - производственная АТС (далее - УПАТС) с функциями цифрового диспетчерского коммутатора ТРИКОМ КД-3U или «эквивалент» |  |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 4 | Требования к параметрам: | Параметры УПАТС должны соответствовать утверждённым нормативно-правовым актам Министерства информационных технологий и связи 1. Правилам применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации (утверждены Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от «24» августа 2006 г. № 113). 2. Правилам применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций. Часть I. Правила применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7) (утверждены приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 148). |
| 5 | Требования к функционированию системы |  |
| 5.1 | Система должна одновременно выполнять функции: | • диспетчерского цифрового коммутатора; • офисной телефонной станции (УПАТС); • распределения вызовов; • системы регистрации разговоров; • системы сбора статистических данных по работе операторов и обработке вызовов; • шлюза стыковки с подсетью VoIP/SIP2.0; • мультиплексора речи и данных. |
| 5.2 | Функции диспетчерского коммутатора | 1. Диспетчера направлений должны иметь индивидуальные и групповые прямые линии для связи с подстанциями. 2. За любым, по выбору, диспетчером должны быть закреплены входящие линии FXO. 3. Диспетчера должны иметь возможность по управлению вызовами: • переключение входящих вызовов; • передача соединения другому абоненту; • перехват вызова; • ускоренная передача соединения другому абоненту; • наведение справки во время разговора; • конференц-связь с последовательным сбором участников; • установление транзитных соединений; • обратный вызов; • уведомление о поступлении нового вызова; • подключение к занятому абоненту с предупреждением о вмешательстве. |
| 5.3 | Функции распределения вызовов: | 1. Входящие вызовы через порт Е1 должны направляться по кругу на заданную группу пультов. 2. Вызов должен направляться на пульт не сразу после отбоя, а после подтверждения освобождения диспетчера (выделенная кнопка нажимается при фактическом освобождении после полной обработки вызова). 3. При занятости всех пультов своей группы входящие вызовы должны устанавливаться в очередь, а входящему абоненту передаваться голосовое сообщение. 4. При аварии на потоке Е1 должен быть предусмотрен приём входящих вызовов по линиям АТС (FXO). 5. По любому типу входящей линии должно обеспечиваться автоматическое определение номера (далее - АОН) как с городских телефонных номеров, так и с сотовых телефонов. 6. По потоку Е1 определение АОН должно быть как при сигнализации EDSS1, так и при сигнализации 2ВСК (R1,5). |
| 5.4 | Функции регистрации разговоров: | 1. Все разговоры с пультов всех групп диспетчеров должны одновременно записываться в долговременную память (встроенный регистратор) или на внешний сервер записи (не менее, чем по 24 каналам одновременно). 2. Подключение внешнего сервера должно производиться цифровым способом для исключения помех и достижения инвариантности от количества записываемых линий, а также для передачи сопутствующей информации о вызове (дата, время, принимающий диспетчер, номер абонента). 3. Разговорные сигналы перед записью, как с коммутатора, так и с пультов, должны быть нормированы по уровню (уровни местного и удаленного абонентов должны быть равными, просуммированы и приведены к единому уровню записи). 4. Записи должны быть организованы в базу данных с индексацией по входящему номеру, дате, времени вызова и по каждому диспетчеру. 5. База данных должна иметь защиту от несанкционированного доступа с выделением различных групп пользователей по имени и паролю входа в систему. 6. Система записи должна иметь возможность удаленного администрирования по локальной сети с возможностью: • просмотра, • прослушивания, • выгрузки аудиофайлов, • чистки базы данных, • установления правил ведения базы, защиты от стирания, ограничения доступа |
| 5.5 | Функции статистики: | 1. Регистрация пультов и диспетчеров в начале работы (смены) с целью отнесения накопленной статистики на конкретного исполнителя. 2. Учет чистого времени работы каждого диспетчера. 3. Учет числа обслуженных вызовов по каждому диспетчеру. 4. Учет средней и максимальной длины очереди входящих вызовов. 5. Учет средней и максимальной длительности ожидания в очереди. 6. Ведение общей базы данных входящих вызовов с регистрацией исходящего номера, даты, времени и длительности звонка и обслуживающего диспетчера. 7. Формирование отчетов по запросу. |
| 6 | Требования к конструктивным особенностям УПАТС: | Конструктивно УПАТС должна быть выполнена в виде кассеты (базового модуля) с типовыми элементами замены (далее ТЭЗ). К ТЭЗ должен быть обеспечен свободный доступ для оперативной замены при необходимости. Возможность «горячей» замены модулей линейного оборудования без перерывов в работе прочих модулей. |
| 6.1 | Размещение и размеры | Кассета должна иметь крепление ("ушки") и ширину для установки в стандартный 19” шкаф. Расстояние между отверстиями двух креплений должно составлять не более 465 мм. Глубина - не более 400 мм, Высота - не более 15 U (U=44,45 мм). |
| 6.2 | Групповое оборудование |  |
| 6.2.1 | Система питания | 1. ТЭЗ электропитания от сети переменного тока 187 ÷ 242 В 2. Потребляемая мощность при максимальной нагрузке - не более 200 Вт. 3. Количество - 2шт. (в том числе резерв - 1шт.) |
| 6.3 | Линейное оборудование: | С возможностью дальнейшего наращивания линейной ёмкости УПАТС при необходимости. |
| 6.3.1 | Цифровые линии | 1.Порт Е1 (не менее 30 открытых каналов) с поддержкой сигнализаций: R1,5 , EDSS1 и приемом информации АОН. Количество портов - 2шт. (плюс резерв - 1порт) 2. Линии цифровых диспетчерских пультов – не менее 20 линий. Количество ТЭЗ - на 20 линий (плюс резерв - 1ТЭЗ). 3. ТЭЗ с портами Ethernet (10/100 Мбит/с) для подключения к локальной сети ПД и/или серверу записи разговоров (не менее 24 каналов) -и/или внешней АТС с коммутацией пакетов (не менее 10 каналов) - не менее 2-х портов. Количество ТЭЗ - на 2 порта (плюс резерв 1 ТЭЗ.) |
| 6.3.2 | Аналоговые линии | 1. Абонентские линии аналоговых телефонных аппаратов (FXS) и аналоговые линии (прямой провод) - не менее 24 линий. Модуль для аналоговой линии (прямой провод) должен обеспечивать связь с абонентом по кабельной линии, предоставленной оператором городской телефонной связи протяженностью не менее 20 км Количество ТЭЗ - на 24 линий (плюс резерв - 1ТЭЗ.). 2.Линии аналоговых абонентских линий встречных АТС (FXO) и двухпроводные аналоговые линии служб "01", "02", "112" - не менее 16 линий. Количество ТЭЗ - на 16 линий (плюс резерв - 1ТЭЗ). |
| 7 | Кроссовое оборудование |  |
| 7.1. | Требования к кроссовому оборудованию | 1. Комплект кроссового оборудования (1 комплект.): - Плинт размыкаемый, 2/10 пар, тип Krone LSA-PLUS 0-9 или «эквивалент» - 10 шт.; - Рама 19 дюймов для крепления не менее 15-и плинтов, LSA-PLUS 3U, углубленные или «эквивалент» - 1шт. - Монтажный инструмент для заделки и обрезки проводов DX2 или «эквивалент»- 1шт. - Тестовый шнур 2-х контактный (крокодилы) или «эквивалент» - 2 шт. - Тестовый шнур 2-х контактный (RJ12) или «эквивалент» – 2шт. - Тестовый шнур 4-х контактный (крокодилы) или «эквивалент» - 2шт. 2. Кроссовое оборудование тип на 50 пар: - Плинт размыкаемый, 2/10 пар, тип Krone LSA-PLUS или «эквивалент», 0-9 - 5 шт.; - Кросс-бокс на 50 пар (тип Krone) - 1шт. 3. Кабель витая пара (10 пар) тип UTP10M-C5-SOLID-INDOOR или «эквивалент» - не менее 100м. 4. Кабель КСВ (КСП) 5е 1х2х0,52, или эквивалент– не менее 300м. |
| 8 | Диспетчерские пульты |  |
| 8.1 | Требования к диспетчерским пультам | Пульт диспетчера должен обеспечивать: 1.Ведение разговора в режиме телефонной связи через микротелефонную трубку с возможностью подключения дополнительной микротелефонной гарнитуры; 2. Ведение разговора в режиме громкоговорящей связи (автоматический или ручной симплекс) с регулировкой громкости приема; 3. Переход из режима громкоговорящей связи в режим телефонной связи; 4. Посылку сигнала "вызов" с регулированием громкости и возможностью отключения; 5. Посылку акустического сигнала "уведомление о входящем вызове" во время разговора; 6. Оптическую индикацию номера, набираемого в АТС; 7. Оптическую индикацию текущего состояния линий: • входящий вызов • разговор • удержание • транзит 8. Выдачу на дисплей информации: • о пришедшем вызове и включении разговорного режима; • о номере вызывающего абонента (при его поступлении от АТС или сети сотовой связи); • о номере удерживаемого абонента при переадресации. 9. Пульты должны иметь эргономичные органы управления, регулируемый угол наклона. 10. Пульты должны подключаться к коммутатору обычной двухпроводной линией. Питание пультов должно быть дистанционное по линии без дополнительных источников питания от сети и батарей. 11. Максимальная длина линии - не менее 1000м. 12. Пульт должен иметь индивидуальный выход для записи разговора с нормированными уровнями местного и удаленного абонентов. 13. Кнопочное поле должно содержать: • стандартное поле набора номера - не менее 12 кнопок; • функциональные кнопки (ответ, отбой, повтор, конференция, удержание, освобождение; блокировка пульта и); • именные кнопки линий данного пульта с двухцветными индикаторами состояния линии; • кнопки управления для установки индивидуальных настроек (громкость вызова, приема и записи на магнитофон, мелодия вызова). 14. Габариты пульта - не более 271х207х125(195 – в поднятом состоянии) мм. 15. Масса пульта - не более 1,1 кг |
| 11 | Требования к поставке (по наименованию и количеству): | 1. Цифровой коммутатор в комплекте с ТЭЗ – 1 комплект; 2. Цифровые диспетчерские пульты различных групп диспетчеров - 20шт; 3. Комплект кроссового оборудования тип KRONE или «эквивалент»- 1 комплект; 4.Комплект запасных ТЭЗ, в который должны входить по одному дополнительному модулю каждого типономинала из комплекта поставки - 1комплект; 5. Программное обеспечение с кабелем терминальным РС для программирования коммутатора - 1шт. 6. Программный пакет для внешнего сервера записи на ПК - 1шт. 7. Руководство по эксплуатации на русском языке 8. Инструкция по монтажу на русском языке |
| 12 | Перечень вспомогательных услуг: | 1.Произвести пусконаладочные работы. 2.Провести обучение персонала навыкам работы с системой: • программирование системы, • сопряжение с единой сетью электросвязи • работа пользователей на рабочих местах (пультах), • работа с системой записи разговоров, • работа с системой сбора и анализа статистики. 3. Вывод световой и звуковой сигнализации в помещение обслуживающего техперсонала для своевременного обнаружения возникновения неполадок в работе системы. 4. Конфигурация коммутатора должна храниться в энергонезависимой памяти. Изменение конфигурации с внешнего компьютера по локальной сети (Ethernet) или через порт RS-232 через систему ограничения доступа. Изменение конфигурации системы с рабочих мест не допускается. |
| 13 | Гарантийное обслуживание | не менее 36 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. |

* Все товарные знаки читать в редакции «или эквивалент».