Приложение № 1 к извещению № 0356300020011000029

от 28 сентября 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт кабинетов в поликлинике № 4, ул. Мозырьская, 34

Основные технические требования:

- Общие требования к качественным характеристикам.

  - Все документы по материалам должны быть русифицированы в соответствии со стандартами ISO.

  - Используемый товар (материал) должен соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

  - Участник размещения заказа несет все риски, связанные с доставкой товара до передачи товара Заказчику.

  - Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, которая при транспортировке обеспечит целостность поставляемых материалов. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки.

  - Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику).

  - Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Ведомость объемов работ и затрат.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Кабинет №206 |  |  |  |  |
| потолок |  |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности потолков от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,339 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,339 |  |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,339 |  |
| 5 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,004407 |  |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,339 |  |
| стены |  |  |  |  |
| 7 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,142 |  |
| 8 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,891 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,18 |  |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен" Бетоконтакт" | 100 м2 покрытия | 1,033 |  |
| 11 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт | кг | 13,43 |  |
| 12 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,033 |  |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 |  |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| полы |  |  |  |  |
| 15 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,29 |  |
| 16 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,07 |  |
| 17 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,12 |  |
| 18 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,348 |  |
| 19 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,348 |  |
| дверные проемов |  |  |  |  |
| 20 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,074 |  |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0743 |  |
| 22 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим (ламинированные) | шт | 4 |  |
| 23 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | компл. | 4 |  |
| 24 | Петля накладная | шт. | 8 |  |
| 25 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: пр ямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,016 |  |
| сантехнические работы |  |  |  |  |
| 26 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,02 |  |
| 27 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |  |
| 28 | Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,01 |  |
| 29 | Смена: манжетов резиновых к унитазам | 100 приборов | 0,01 |  |
| 30 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 31 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,01 |  |
| 32 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,006 |  |
| 33 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,03 |  |
| 34 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 35 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |  |
| 36 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |  |
| 37 | Муфты соединительные, NМТ 16 х 16 мм | шт | 2 |  |
| 38 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 16 мм х 1/2" | шт | 1 |  |
| 39 | Муфты (наружная резьба), ММТ 16 мм х 1/2" | шт | 1 |  |
| 40 | Тройники NМT 16 х 16 мм | шт | 2 |  |
| 41 | Угольники NМT 16 х 16 мм | шт | 4 |  |
| 42 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 3 |  |
| 43 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |  |
| 44 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды с пъедесталом | 10 компл. | 0,2 |  |
| 45 | Установка смесителей настенных локтевых | 10 шт. | 0,2 |  |
| 46 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 5 |  |
| Раздел 2. "Кабинет №203 |  |  |  |  |
| потолки |  |  |  |  |
| 47 | Очистка вручную поверхности потолков от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,215 |  |
| 48 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |  |
| 49 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков | 100 м2 поверхности | 0,215 |  |
| 50 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,215 |  |
| стены |  |  |  |  |
| 51 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,014 |  |
| 52 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,632 |  |
| 53 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |  |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен" Бетоконтакт" | 100 м2 покрытия | 0,646 |  |
| 55 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт | кг | 8,4 |  |
| 56 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,646 |  |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 |  |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| полы |  |  |  |  |
| 59 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,237 |  |
| 60 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,1 |  |
| 61 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,225 |  |
| 62 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,225 |  |
| дверные проемы |  |  |  |  |
| 63 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0402 |  |
| 64 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0402 |  |
| 65 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим (ламинированные) | шт | 2 |  |
| 66 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | компл. | 2 |  |
| 67 | Петля накладная | шт. | 4 |  |
| 68 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |  |
| сантехнические работы |  |  |  |  |
| 69 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 70 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 71 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 72 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,05 |  |
| 73 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,03 |  |
| 74 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 75 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 76 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды с пъедесталом | 10 компл. | 0,1 |  |
| 77 | Установка смесителей настенных локтевых | 10 шт. | 0,1 |  |
| 78 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 2 |  |
| электротехнические работы |  |  |  |  |
| 79 | Демонтаж: выключателей | 100 шт. | 0,04 |  |
| 80 | Демонтаж: розеток | 100 шт. | 0,03 |  |
| 81 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,09 |  |
| 82 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,04 |  |
| 83 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,03 |  |
| 84 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм(прим) | 100 м | 0,07 |  |
| 85 | Короб пластмассовый 20х16 | м | 7 |  |
| 86 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус Провод: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 0,07 |  |
| 87 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,0075 |  |
| 88 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,022 |  |
| 89 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,05 |  |
| 90 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 5 |  |
| 91 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Кабинет №202 |  |  |  |  |
| потолки |  |  |  |  |
| 92 | Очистка вручную поверхности потолков от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,471 |  |
| 93 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
| 94 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,471 |  |
| 95 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,471 |  |
| 96 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,006123 |  |
| 97 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,471 |  |
| стены |  |  |  |  |
| 98 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,014 |  |
| 99 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 |  |
| 100 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 |  |
| 101 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,921 |  |
| 102 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0825 |  |
| 103 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |
| 104 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%(обрамление зеркала) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0075 |  |
| полы |  |  |  |  |
| 105 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,373 |  |
| 105 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,406 |  |
| 105 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,065 |  |
| 105 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0,471 |  |
| 105 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,471 |  |
| 105 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,373 |  |
| дверные блоки |  |  |  |  |
| 106 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,054 |  |
| 107 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,054 |  |
| 108 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим (ламинированные) | шт | 2 |  |
| 109 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | компл. | 3 |  |
| 110 | Петля накладная | шт. | 6 |  |
| 111 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |  |
| сантехничские работы |  |  |  |  |
| 112 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 113 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 114 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,06 |  |
| 115 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды с пъедесталом | 10 компл. | 0,1 |  |
| 116 | Установка смесителей настенных локтевых | 10 шт. | 0,1 |  |
| 117 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 2 |  |
| электротехнические работы |  |  |  |  |
| 118 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,04 |  |
| 119 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,02 |  |
| 120 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,13 |  |
| 121 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм(прим) | 100 м | 0,15 |  |
| 122 | Короб пластмассовый 20х16 | м | 15 |  |
| 123 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус.Провод: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 0,15 |  |
| 124 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,033 |  |
| 125 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,022 |  |
| 126 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,13 |  |
| 127 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 13 |  |
| 128 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 2,6 |  |
| Раздел 4. Кабинет №215 |  |  |  |  |
| потолки |  |  |  |  |
| 129 | Очистка вручную поверхности потолков от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,224 |  |
| 130 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |  |
| 131 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,224 |  |
| 132 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,224 |  |
| 133 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,002912 |  |
| 134 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,224 |  |
| стены |  |  |  |  |
| 135 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,014 |  |
| 136 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,676 |  |
| 137 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |  |
| 138 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен" Бетоконтакт" | 100 м2 покрытия | 0,676 |  |
| 139 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт | кг | 0,008788 |  |
| 140 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,372 |  |
| 141 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,304 |  |
| 142 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,294 |  |
| 143 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| 144 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0425 |  |
| 145 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,007 |  |
| полы |  |  |  |  |
| 146 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,245 |  |
| 147 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,23 |  |
| 148 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,08 |  |
| 149 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,23 |  |
| 150 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,23 |  |
| дверные проемы |  |  |  |  |
| 151 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0402 |  |
| 152 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0402 |  |
| 153 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим (ламинированные) | шт | 2 |  |
| 154 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | компл. | 2 |  |
| 155 | Петля накладная | шт. | 4 |  |
| 156 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |  |
| сантехнические работы |  |  |  |  |
| 157 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 158 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 159 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 160 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,02 |  |
| 161 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 162 | Муфты соединительные, NМТ 16 х 16 мм | шт | 2 |  |
| 163 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 16 мм х 1/2" | шт | 2 |  |
| 164 | Муфты (наружная резьба), ММТ 16 мм х 1/2" | шт | 2 |  |
| 165 | Тройники NМT 16 х 16 мм | шт | 2 |  |
| 166 | Угольники NМT 16 х 16 мм | шт | 2 |  |
| 167 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт | 2 |  |
| 168 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды с пъедесталом | 10 компл. | 0,1 |  |
| 169 | Установка смесителей настенных локтевых | 10 шт. | 0,1 |  |
| 170 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 2 |  |
| электротехнические работы |  |  |  |  |
| 171 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,07 |  |
| 172 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,03 |  |
| 173 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,04 |  |
| 174 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм(прим) | 100 м | 0,2 |  |
| 175 | Короб пластмассовый 20х16 | м | 20 |  |
| 176 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус.Провод: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 0,2 |  |
| 177 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,022 |  |
| 178 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,033 |  |
| 179 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 180 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 6 |  |
| 181 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1,2 |  |
| Раздел 5. Кабинет №311 |  |  |  |  |
| потолки |  |  |  |  |
| 182 | Очистка вручную поверхности потолков от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,186 |  |
| 183 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |  |
| 184 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,186 |  |
| 185 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,186 |  |
| 186 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,002418 |  |
| 187 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,186 |  |
| стены |  |  |  |  |
| 189 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,014 |  |
| 190 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,48 |  |
| 191 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 |  |
| 192 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен" Бетоконтакт" | 100 м2 покрытия | 0,48 |  |
| 193 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт | кг | 6,24 |  |
| 194 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,48 |  |
| 195 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0225 |  |
| 196 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 |  |
| полы |  |  |  |  |
| 197 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,168 |  |
| 198 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,07 |  |
| 199 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,191 |  |
| 200 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,191 |  |
| Дверные проемы |  |  |  |  |
| 201 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,02 |  |
| 202 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0201 |  |
| 203 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим (ламинированные) | шт | 1 |  |
| 204 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | компл. | 1 |  |
| 205 | Петля накладная | шт. | 2 |  |
| 206 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 |  |
| сантехнические работы |  |  |  |  |
| 207 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 208 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 209 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |  |
| 210 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,02 |  |
| 211 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |  |
| 212 | Муфты соединительные, NМТ 16 х 16 мм | шт | 2 |  |
| 213 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 16 мм х 1/2" | шт | 2 |  |
| 214 | Муфты (наружная резьба), ММТ 16 мм х 1/2" | шт | 2 |  |
| 215 | Угольники NМT 16 х 16 мм | шт | 4 |  |
| 216 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт | 2 |  |
| 217 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды с пъедесталом | 10 компл. | 0,1 |  |
| 218 | Установка смесителей настенных локтевых | 10 шт. | 0,1 |  |
| 219 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 2 |  |
| Электротехнические работы |  |  |  |  |
| 220 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,09 |  |
| 221 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 |  |
| 222 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,05 |  |
| 223 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм(прим) | 100 м | 0,1 |  |
| 224 | Короб пластмассовый 20х16 | м | 10 |  |
| 225 | Провод: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 0,3 |  |
| 226 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,015 |  |
| 227 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,015 |  |
| 228 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 229 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 4 |  |
| 230 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 0,8 |  |
| Раздел 6. Кабинет 316 |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |
| 231 | Очистка вручную поверхности потолков от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,212 |  |
| 232 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |  |
| 233 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,212 |  |
| 234 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,212 |  |
| 235 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,002756 |  |
| 236 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,212 |  |
| стены |  |  |  |  |
| 237 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0,019 |  |
| 238 | Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | 100 м2 стен | 0,019 |  |
| 239 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,014 |  |
| 240 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,211 |  |
| 241 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |  |
| 242 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,019 |  |
| 243 | Установка лючка ревизии | 1 решетка | 1 |  |
| 244 | Лючок ревизии | шт | 1 |  |
| 245 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен" Бетоконтакт" | 100 м2 покрытия | 0,211 |  |
| 246 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт | кг | 2,74 |  |
| 247 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,211 |  |
| 248 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |  |
| 249 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| полы |  |  |  |  |
| 250 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,191 |  |
| 251 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,218 |  |
| 252 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,08 |  |
| 253 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,218 |  |
| 254 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,218 |  |
| дверные проемы |  |  |  |  |
| 255 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,02 |  |
| 255 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0201 |  |
| 255 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим (ламинированные) | шт | 1 |  |
| 255 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | компл. | 1 |  |
| 255 | Петля накладная | шт. | 2 |  |
| 255 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 |  |
| сантехнические работы |  |  |  |  |
| 256 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 257 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 258 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 259 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,02 |  |
| 260 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 261 | Муфты соединительные, NМТ 16 х 16 мм | шт | 2 |  |
| 262 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 16 мм х 1/2" | шт | 1 |  |
| 263 | Угольники NМT 16 х 16 мм | шт | 2 |  |
| 264 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт | 2 |  |
| 265 | Установка моек: на два отделения из нержавеющей стали | 10 компл. | 0,1 |  |
| 266 | Установка смесителей настенных локтевых | 10 шт. | 1 |  |
| 267 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 2 |  |
| Электротехнические работы |  |  |  |  |
| 268 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,08 |  |
| 268 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 |  |
| 268 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,05 |  |
| 268 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм(прим) | 100 м | 0,05 |  |
| 268 | Короб пластмассовый 20х16 | м | 5 |  |
| 268 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус.Провод: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 0,05 |  |
| 268 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,12 |  |
| 268 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,12 |  |
| 268 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,011 |  |
| 268 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,013 |  |
| 268 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 268 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 4 |  |
| 268 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 0,8 |  |
| Раздел 7. Кабинет №321 |  |  |  |  |
| потолки |  |  |  |  |
| 269 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |  |
| 270 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,515 |  |
| стены |  |  |  |  |
| 271 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,909 |  |
| 272 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,08 |  |
| 273 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: радиаторов | 100 м2 облицовки | 0,075 |  |
| 274 | Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | 100 м2 стен | 0,075 |  |
| 275 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 |  |
| 276 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,093 |  |
| 277 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,075 |  |
| 278 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен" Бетоконтакт" | 100 м2 покрытия | 1,159 |  |
| 279 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт | кг | 15,07 |  |
| 280 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,159 |  |
| 281 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |  |
| 282 | Решетки радиаторные | шт | 3 |  |
| 283 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 284 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,013 |  |
| 285 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,076 |  |
| полы |  |  |  |  |
| 286 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,093 |  |
| 287 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,094 |  |
| 288 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,321 |  |
| 289 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,12 |  |
| 290 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,515 |  |
| 291 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,515 |  |
| дверные проемы |  |  |  |  |
| 292 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,058 |  |
| 293 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,058 |  |
| 294 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим (ламинированные) | шт | 3 |  |
| 295 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | компл. | 3 |  |
| 296 | Петля накладная | шт. | 6 |  |
| сантехнические работы |  |  |  |  |
| 297 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,02 |  |
| 298 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |  |
| 299 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |  |
| 300 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,036 |  |
| 301 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,14 |  |
| 302 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |  |
| 303 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,036 |  |
| 304 | Муфты соединительные, NМТ 16 х 16 мм | шт | 4 |  |
| 305 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 16 мм х 1/2" | шт | 2 |  |
| 306 | Тройники NМT 16 х 16 мм | шт | 2 |  |
| 307 | Угольник (внутреняя резьба), NМT 16 мм х 1/2" | шт | 4 |  |
| 308 | Угольники NМT 16 х 16 мм | шт | 4 |  |
| 309 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт | 2 |  |
| 310 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды с пъедесталом | 10 компл. | 0,1 |  |
| 311 | Установка смесителей настенных локтевых | 10 шт. | 0,2 |  |
| 312 | Установка моек: на два отделения | 10 компл. | 0,1 |  |
| 313 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 4 |  |
| электротехнические работы |  |  |  |  |
| 314 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,24 |  |
| 315 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 316 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,09 |  |
| 317 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,02 |  |
| 318 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм(прим) | 100 м | 0,12 |  |
| 319 | Короб пластмассовый 20х16 | м | 12 |  |
| 320 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус.Провод: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 0,12 |  |
| 321 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,4 |  |
| 322 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям | 100 м | 0,04 |  |
| 323 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,048 |  |
| 324 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,033 |  |
| 325 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х4 мм2 | 1000 м | 0,033 |  |
| 326 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 327 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,12 |  |
| 328 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 12 |  |
| 329 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 2,4 |  |
| 330 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 250 А | 1 шт. | 1 |  |
| 331 | Ящики силовые серии ЯБПВ типа: ЯБПВ-4 на 350А | шт. | 1 |  |
| Раздел 8. кабинет №330 |  |  |  |  |
| потолки |  |  |  |  |
| 332 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |  |
| 333 | Промывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,269 |  |
| 334 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,269 |  |
| стены |  |  |  |  |
| 335 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,82 |  |
| 336 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,164 |  |
| 337 | Сплошное выравнивание штукатурки стен | 100 м2 поверхности | 0,82 |  |
| 338 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,82 |  |
| 339 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0,017 |  |
| 340 | Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | 100 м2 стен | 0,017 |  |
| 341 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,017 |  |
| 342 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,014 |  |
| 343 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,016 |  |
| 344 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |  |
| 345 | лючок ревизии | шт | 1 |  |
| 346 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 347 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,009 |  |
| полы |  |  |  |  |
| 348 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,128 |  |
| 349 | Разборка плинтусов: цементных | 100 м плинтуса | 0,163 |  |
| 350 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,133 |  |
| 351 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,136 |  |
| 352 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,269 |  |
| 353 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,269 |  |
| 354 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,269 |  |
| 355 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,291 |  |
| двери |  |  |  |  |
| 356 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0402 |  |
| 357 | Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 100 м2 проемов | 0,0402 |  |
| 358 | двери металлические окрашенные с замком | шт | 1 |  |
| 359 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 |  |
| 360 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,01 |  |
| 361 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| сантехнические работы |  |  |  |  |
| 362 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,03 |  |
| 363 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 364 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 365 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 366 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,015 |  |
| 367 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 368 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,015 |  |
| 369 | Муфты соединительные, NМТ 16 х 16 мм | шт | 2 |  |
| 370 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 16 мм х 1/2" | шт | 2 |  |
| 371 | Тройники NМT 16 х 16 мм | шт | 2 |  |
| 372 | Угольник (внутреняя резьба), NМT 16 мм х 1/2" | шт | 2 |  |
| 373 | Угольники NМT 16 х 16 мм | шт | 2 |  |
| 374 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт | 2 |  |
| 375 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды с пъедесталом | 10 компл. | 0,1 |  |
| 376 | Установка смесителей настенных локтевых | 10 шт. | 0,1 |  |
| 377 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 2 |  |
| электротехнические работы |  |  |  |  |
| 378 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,6 |  |
| 379 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,32 |  |
| 380 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 |  |
| 381 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,02 |  |
| 382 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм(прим) | 100 м | 0,32 |  |
| 383 | Короб пластмассовый 20х16 | м | 32 |  |
| 384 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус.Провод: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 0,32 |  |
| 385 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,021 |  |
| 386 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,013 |  |
| 387 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 388 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 4 |  |
| 389 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 0,8 |  |
| Раздел 9. вывоз мусора |  |  |  |  |
| 390 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 15 т | маш.-ч | 4 |  |

И.о. главного врача                                                    _______________ А. А. Борисов