Приложение № 1

к извещению № 0356300020011000032 от 28 сентября 2011г.

- Техническое задание

Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления частоты пульса

| № п/п |  | Параметры |  | Требование технического задания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |  |  |
| А |  | Регистрационное свидетельство Минздрава России |  | Наличие |  |
| Б |  | Сертификат соответствия Госстандарта России |  | Наличие |  |
| В |  | Сертификат об утверждении типа средств измерений |  | Наличие |  |
| 1. Состав системы |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Регистратор АД в комплекте с чехлом для переноски, манжетами (2 шт) , элементами питания (4шт) и зарядным устройством |  | 1 |  |
| 1.2 |  | Комплект необходимых адаптеров и кабелей для разгрузки регистратора АД |  | Наличие |  |
| 1.3 |  | Программное обеспечение просмотра и анализ суточной записи АД с базой данных |  | Наличие |  |
| 2 | Мониторирование АД (Регистратор и ПО) |  |  |  |  |
| 2.1 | Вес, грамм, не более |  | 180 |  |  |
| 2.2 | Габариты, мм, не более |  | 135 х 75 х 25 |  |  |
| 2.3 | Диапазон измерения, мм рт. ст., |  | 25-280 |  |  |
| 2.4 | Точность измерения, не хуже |  | ±3 мм |  |  |
| 2.5 | Метод измерения |  | Осциллометрический |  |  |
| 2.6 | Дисплей ЖКИ для индикации: - результатов измерения -состояния аккумуляторов -сервисные функции |  | Наличие |  |  |
| 2.7 | Длительность мониторирования, не менее |  | 72 часов |  |  |
| 2.8 | Максимальное программируемое число измерений, не менее |  | 500 |  |  |
| 2.9 | Независимость результатов измерения от климатических условий |  | Наличие |  |  |
| 2.10 | Автоматическое определение типа манжеты (педиатрическая/большая) |  | Наличие |  |  |
| 2.11 | Энергонезависимая память для хранения данных |  | Наличие |  |  |
| 2.12 | Дублирующая система клапанов и процессора |  | Наличие |  |  |
| 2.13 | Функция внеплановового пуска и остановки измерения |  | Наличие |  |  |
| 2.14 | Передача данных на ПК при разгрузке монитора АД |  | Беспроводная |  |  |
| 2.15 | Хранение осциллограмм по каждому измерению в памяти |  | Наличие |  |  |
| 2.16 | Индивидуальные настройки пользователя, создание индивидуальных планов суточного измерения – ночного, дневного, специальных периодов и интервалов |  | Наличие |  |  |
| 2.17 | Визуализация параметров: - суточного профиля АД, трендов среднего и пульсового АД, ЧСС - отображение границ норм АД - средних значений АД и ЧСС на выделенном интервале - гистограмм суточного и распределения систолических и диастолических значений АД. |  | Наличие |  |  |
| 2.18 | Анализ вариабельности АД с графической интерпретацией |  | Наличие |  |  |
| 2.19 | Анализ утренней динамики АД по результатам оценки значений и скорости подъема АД. |  | Наличие |  |  |
| 2.20 | Параметры суточного профиля АД: Суточный индекс (степень ночного снижения) |  | Наличие |  |  |
| 2.21 | Хронобиологический анализ ( САД, ДАД и СрАД ) . Корреляционный анализ : Коэффициент корреляции Линейная регрессия |  | Наличие |  |  |
| 2.22 | Динамика (сравнительный анализ исследований одного пациента): Выбор любого исследования для сравнения. Визуальное (графическое) сравнение трендов АД Численное и графическое сравнение основных параметров АД. Сравнение заключений исследований |  | Наличие |  |  |
| 2.23 | Таблицы с расчетными статистическими параметрами: Общая (со словесной интерпретацией результатов) Статистика за сутки. Статистика за день. Статистика за ночь. Статистика на спец. интервале. Нагрузка давлением. |  | Наличие |  |  |
| 2.24 | Формирование итогового документа по заданному шаблону. Возможность печать только определенных пунктов отчета по выбору. |  | Наличие |  |  |
| 2.25 | Статистические функции программного обеспечения: формирование отчетов по территориальному, профессиональному и отделенческому принципу; расчет нагрузки на врачей, мед.сестер в сравнительном аспекте; отчет по объему проведенных обследований по методикам за указанный период времени; формирование статистических журналов по запросу пользователя |  | Наличие |  |  |
| 2.26 | Интеграция программного модуля АД с модулем ЭКГ для проведения бифункционального исследования |  | Наличие |  |  |
| 3. Дополнительные условия |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Возможность обновления программного обеспечения |  | Наличие |  |
| 3.2 |  | Поддержка сетевых решений |  | Наличие |  |
| 3.3 |  | Сопроводительная документация (руководство пользователя, инструкция по медицинскому применению) на русском языке |  | Наличие |  |
| 3.4 |  | Гарантийное обслуживание, месяцев с момента поставки, не менее |  | 24 |  |
| 3.5 |  | Возможность обучение персонала |  | Наличие |  |
| 3.6 |  | Возможность проведения пусконаладочных работ |  | Наличие |  |

И.О. главного врача                                                 __________   А.А. Борисов