Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

- Требования к товару, параметры и условия требований к товару

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Коробка стерилизационная КФ-12 или «эквивалент» |
| 2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4. | Назначение | Предназначены для размещения в них перевязочных материалов, хирургического белья, инструментов и других изделий медицинского назначения с целью их стерилизации в паровых стерилизаторах, хранении стерилизации и доставки изделий к месту использования в стерильном виде |
| 5. | Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации | Не менее 20 суток |
| 6. | Габаритные размеры: |  |
| 6.1. | диаметр, мм. | Не менее 340, не более 355 |
| 6.2. | высота, мм. | Не менее 165, не более 183 |
| 7. | Форма | Круглая |
| 8. | Масса, кг. | Не более 3,45 |
| 9. | Условный объем, куб.дм. | Не менее 12 |
| 10. | Материал коробки стерилизационной | Нерж. сталь |
| 11. | Комплектуется сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани | Соответствие |
| 12. | Фильтры сохраняют свои фильтрующие свойства до 60 циклов стерилизации | Соответствие |
| 13. | Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку. | Соответствие |
| 14. | Крышка укомплектована уплотнительной прокладкой | Соответствие |
| 15. | На дне корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга | Соответствие |
| 16. | Крышка оснащена ручкой для переноса коробки | Соответствие |
| 17. | Количество замков - фиксаторов | Не менее двух |
| 18. | Количество, шт. | 10 |