Приложение №2

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Дозировка (Характеристики) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольные сыворотки для иммуноаналитического определения гормонов с аттестованными значениями в области нормы и патологии | Лиофилизированный контрольный материал – наличие. Стабильность до разведения при температуре 2-8 С0 до конца срока годности. Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее 5 суток. Стабильность после разведения при температуре -20 С0 не менее 30 суток. Аттестованные параметры не менее 17. Состав набора: -конрольный материал средний уровень 2 фл х 2 мл; -конрольный материал высокий уровень 2 фл х 2 мл | 1 набор |
| 2 | Набор реагентов для количественного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Метод одностадийный сэндвич ИФА Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях не менее 40. Суммарное время инкубации не более 75 мин. Диапазон определения концентраций 0 -2,5 мкМЕ/л Чувствительность не более 0,05 мкМЕ/л Цветная кодировка крышек и флаконов. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными мышиными антителами к ТТГ, не менее 8лунок х 12 стрипов -конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза, готов к применению, 1 фл х 14 мл -промывочный буфер, 1 фл х 14 мл -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 флх 14 мл -стоп-реагент 1 флх 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению, не менее 6 фл Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием | 44 набора |
| 3 | Набор реагентов для количественного определения концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Метод одностадийный конкурентный ИФА. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях не менее 40. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 0,15 нмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к трийодтиронину, не менее 8 лунок х 12 стрипов. -конъюгат трийодтиронин-пероксидаза, готов к применению 1 флх 14 мл. -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20. -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 флх 14 мл -стоп-реагент, 1 флх 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению, не менее 6фл. -контрольная сыворотка с известным содержанием трийодтиронина,1 флх 0,5 мл Диапазон определения концентраций 0-12 Нмоль/л Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием. | 3 набора |
| 4 | Набор реагентов для количественного определения концентрации тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный конкурентный ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 5 нмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к тироксину не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат тироксин-пероксидаза, готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием тироксина 1фл х 0,5 мл -раствор 8-анилинонафтил-1-сульфокислоты, 1фл х 14 мл Диапазон определения концентраций 0-400 Нмоль/л Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием | 3 набора |
| 5 | Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод двустадийный конкурентный ИФА. Суммарное время инкубации не более 80 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 400-650 об/мин. Чувствительность не более 0,5 пмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к трийодтиронину не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат Т3-пероксидаза, готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием Т3 1фл х 0,5 мл -аналитический водно-солевой раствор 1фл х 10 мл Диапазон определения концентраций 2,5-7,5 Пмоль/л Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием | 7 наборов |
| 6 | Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный конкурентный ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 1 пмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к тироксину не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат тироксин-пероксидаза, готов к применению,1 фл х 18 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием свободного тироксина 1фл х 0,5 мл Диапазон определения концентраций 0-100 Пмоль/л Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием | 14 наборов |
| 7 | Набор реагентов для количественного определения содержания аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод двустадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 150 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 4 Ед/ мл. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированной ТПО , не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат антител против IgG человека с пероксидазой, готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20; -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТПО 1фл х 0,5 мл -аналитический буфер, 1 фл х 14 мл -буфер для разведения образцов сыворотки крови, 1фл х 50 мл Диапазон определения концентраций 0-500 Ед/мл Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием | 8 наборов |
| 8 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Чувствительность не более 0,2 нг/мл. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антителами к ПСА не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат анти-ПСА-пероксидаза , готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА 1фл х 0,5 мл | 6 наборов |
| 9 | Набор реагентов для количественного определения содержания кортизола в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод конкурентный, одностадийный ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Чувствительность не более 10 нмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с моноклональными антителами к кортизолу, не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат кортизол-пероксидаза , готов к применению,1 фл х 18 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием кортизола1фл х 0,5 мл Диапазон определения концентраций 0-2000 Нмоль/л | 3 набора |
| 10 | Набор реагентов для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Чувствительность не более 10 мМЕ/л. Состав набора: - разборный планшет с моноклональными антителами к пролактину, не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат анти-пролактин-пероксидаза, готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина 1фл х 0,5 мл Диапазон определения концентраций 0-4500 мМЕ/л | 3 набора |
| 11 | Набор реагентов для количественного определения аутотел к тиреоглобулину в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод двустадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 120 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 7,5 Ед/ мл. Состав набора: - разборный планшет с иммобилизированной ТГ, не менее 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат с ТГ- пероксидазой, готов к применению,1 фл х 14 мл; -промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20 -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТГ 1фл х 0,5 мл -аналитический буфер, 1 фл х 14 мл Диапазон определения концентраций 0-1200 Ед/мл Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием | 2 набора |
| 12 | Набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) Состав набора: -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, 4 фл х 5 мл -лиофильно высушенная стандарт-плазма ,1 фл х 1мл | 14 наборов |
| 13 | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови. | Состав набора: АПТВ-реагент 4 фл.*2,5 мл; хлорид кальция 1 фл.*2 мл. | 8 наборов |
| 14 | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | предназначен для количественного определения в плазме крови растворимых фибринмономерных комплексов Состав набора: - 2 флакона с о-фенантролином, 70 мг - 2 флхмл - 1 флакон с плазмой, не содержащей РФМК (Контроль-минус) (1X 1 мл); - 1 флакон с плазмой, содержащей РФМК (Контроль-плюс) (1X1 мл). | 7 наборов |
| 15 | Референтная нормальная пулированная плазма | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, 1 фл х 1 мл | 24 флакона |
| 16 | Лимоннокислый натрий | трёхзамещенный, 5,5-водный На 50 мл 3,8% раствора - во флаконе. | 13 флаконов |
| 17 | Набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови Тромбопластин S | Состав набора: -тромбопластиновый реагент, 6 фл х 20 мл -растворитель Diluent , 6 фл х 20 мл Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: при температуре 2-8 С0 не менее 4 суток | 3 набора |
| 18 | Набор реагентов для определения тромбинового времени | Состав набора: -лиофильно высушеный тромбтин по 6-8 NIH ед. 4 фл х 2 мл. -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, 1 фл х 1 мл. | 19 наборов |