Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления. |  |
| 1.1 | Для оральной или назальной интубации. | Соответствие |
| 1.2 | Не содержит латекса | Наличие |
| 1.3 | Материал: термопластичный ПВХ | Наличие |
| 1.4 | Манжета низкого давления | Наличие |
| 1.5 | Пилотный баллон | Наличие |
| 1.6 | Клапан для шприцев Luer и Luer-Lock | Наличие |
| 1.7 | Рентген - контрастный маркер по всей длине трубки | Наличие |
| 1.8 | Черный индикатор интубации по всей окружности трубки | Наличие |
| 1.9 | Разметка с шагом 1 см | Наличие |
| 1.10 | Закругленный атравматичный дистальный кончик | Наличие |
| 1.11 | Наполовину вставленный коннектор 15M | Наличие |
| 1.12 | Внутренний диаметр – 6,5 мм | Наличие |
| 1.12.1 | Количество | 300 шт. |
| 1.13 | Внутренний диаметр – 7,0 мм | Наличие |
| 1.13.1 | Количество | 300 шт. |
| 1.14 | Внутренний диаметр – 7,5 мм | Наличие |
| 1.14.1 | Количество | 300 шт. |
| 1.15 | Внутренний диаметр – 8,0 мм | Наличие |
| 1.15.1 | Количество | 300 шт. |
| 1.16 | Упаковка | Стерильная индивидуальная |
| 1.17 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 2 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления в наборе с интубационным стилетом |  |
| 2.1 | Для оральной или назальной интубации. | Соответствие |
| 2.2 | Не содержит латекса | Наличие |
| 2.3 | Материал: термопластичный ПВХ | Наличие |
| 2.4 | Манжета низкого давления | Наличие |
| 2.5 | Пилотный баллон | Наличие |
| 2.6 | Клапан для шприцев Luer и Luer-Lock | Наличие |
| 2.7 | Рентген - контрастный маркер по всей длине трубки | Наличие |
| 2.8 | Черный индикатор интубации по всей окружности трубки | Наличие |
| 2.9 | Разметка с шагом 1 см | Наличие |
| 2.10 | Закругленный атравматичный дистальный кончик | Наличие |
| 2.11 | Наполовину вставленный коннектор 15M | Наличие |
| 2.12 | Внутренний диаметр – 8,0 мм | Наличие |
| 2.13 | Стилет для интубации , гибкий, металлический с пластиковым покрытием. | Наличие |
| 2.13.1 | Длина стилета в диапазоне, см | От 35 до 37 см |
| 2.14 | Упаковка | Стерильная индивидуальная, неделимая |
| 2.15 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 2.16 | Количество | 5 шт. |
| 3 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления с портом для санации надманжеточного пространства |  |
| 3.1 | Для оральной или назальной интубации. | Соответствие |
| 3.2 | Не содержит латекса | Наличие |
| 3.3 | Материал: термопластичный ПВХ | Наличие |
| 3.4 | Манжета низкого давления | Наличие |
| 3.5 | Пилотный баллон | Наличие |
| 3.6 | Клапан для шприцев Luer и Luer-Lock | Наличие |
| 3.7 | Рентген - контрастный маркер по всей длине трубки | Наличие |
| 3.8 | Разметка с шагом 1 см |  |
| 3.9 | Закругленный атравматичный дистальный кончик | Наличие |
| 3.10 | Наполовину вставленный коннектор 15M | Наличие |
| 3.11 | Внутренний диаметр – 8,0 мм | Наличие |
| 3.12 | Интегрированный аспирационный порт | Наличие |
| 3.12.1 | Расстоянии от края трубки, в диапазоне, мм | От 65 до 75 мм |
| 3.12.2 | Расположен на внешнем радиусе трубки. | Наличие |
| 3.12.3 | Защелкивающийся колпачок | Наличие |
| 3.13 | Упаковка | Стерильная индивидуальная |
| 3.14 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 3.15 | Количество | 5 шт. |
| 4 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления с полиуретановой манжетой, армированная . |  |
| 4.1 | Для оральной или назальной интубации. | Соответствие |
| 4.2 | Для длительной ИВЛ, в диапазоне ,дней | От 7 до 14 дней |
| 4.3 | Не содержит латекса | Наличие |
| 4.4 | Материал: термопластичный ПВХ | Наличие |
| 4.5 | Прозрачная цилиндрическая манжета из полиуретана с овально-обтекаемыми контурами низкого давления большого объема | Наличие |
| 4.5.1 | Толщина манжеты, не более, микрон | 10 микрон |
| 4.6 | Пилотный баллон | Наличие |
| 4.7 | Клапан для шприцев Luer | Наличие |
| 4.8 | Рентген - контрастный маркер по всей длине трубки | Наличие |
| 4.9 | Разметка с шагом 1 см | Наличие |
| 4.10 | Закругленный атравматичный дистальный кончик | Наличие |
| 4.11 | Наполовину вставленный коннектор 15M | Наличие |
| 4.12 | Внутренний диаметр – 8,0 мм | Наличие |
| 4.13 | Трубка армирована металлической спиралью | Наличие |
| 4.14 | Упаковка | Стерильная индивидуальная |
| 4.15 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 4.16 | Количество | 2 шт. |
| 5 | Трубка силиконовая медицинская |  |
| 5.1 | Материал: силиконовая резина (силикон) | Наличие |
| 5.2 | Поверхность трубок не должна содержать посторонние включения, вмятины ,трещины | Наличие |
| 5.3 | Температурный диапазон использования: от -60° до +300°С | Наличие |
| 5.4 | Выдерживают любые методы температурной стерилизации | Наличие |
| 5.5 | После стерилизации трубки не должны слипаться, трескаться | Наличие |
| 5.6 | Трубка с внутренним диаметром 8 мм |  |
| 5.6.1 | Наружный диаметр 11 мм | Наличие |
| 5.6.2 | Толщина стенки 3 мм | Наличие |
| 5.6.3 | Упаковка | Индивидуальная |
| 5.6.4 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 5.6.5 | Количество | 500 метров. |
| 5.7. | Трубка с внутренним диаметром 5 мм |  |
| 5.7.1 | Наружный диаметр 7 мм | Наличие |
| 5.7.2 | Толщина стенки 2 мм | Наличие |
| 5.7.3 | Упаковка | Индивидуальная |
| 5.7.4 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 5.7.5 | Количество | 100 метров. |
| 5.8. | Трубка с внутренним диаметром 10 мм |  |
| 5.8.1 | Наружный диаметр 12 мм | Наличие |
| 5.8.2 | Толщина стенки 2 мм | Наличие |
| 5.8.3 | Упаковка | Индивидуальная |
| 5.8.4 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | Не менее 80 % |
| 5.8.5 | Количество | 240 метров. |
| 6 | Трубка для хирургических аспираторов переменного диаметра |  |
| 6.1 | Материал | ПВХ |
| 6.2 | Утолщения для разрезания через 91 см | Наличие |
| 6.3 | Переменный диаметр, в диапазоне ,мм | От 7 до 9 мм |
| 6.4 | Длина ,не менее , метра | От 30 до 31 метра |
| 6.5 | Упаковка | Индивидуальная, клинически чистая |
| 6.6 | Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара | не менее 80 % |
| 6.7 | Количество | 1 шт |