Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок № 80 от 03.10.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования

(насос инфузионный шприцевой) для родильного дома

МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Классификация | CF, защита от дефибрилляции, класс 2 |  |
|  | Влагостойкость | Наличие |  |
|  | Размеры | Не более 190 × 100 × 120 мм |  |
|  | Вес | Не более 1,5 кг |  |
|  | Основное электропитание от сети | 220 В |  |
|  | Автономное электропитание | Наличие |  |
|  | Время работы в автономном режиме при скорости введения 10 мл/ч | Не менее 80 ч |  |
|  | Используемые шприцы различных фирм производителей объёмом | 20 и 50 мл |  |
|  | Задаваемый объем инфузии, в диапазоне | Не менее 0,1 – 999,9 мл |  |
|  | Шаг установки объёма | Не более 0,1 мл |  |
|  | Скорость инфузии | Не менее 0,1 – 99,9 мл/ч |  |
|  | Шаг установки скорости | Не более 0,1 мл/ч |  |
|  | Точность инфузии | Не более 2,5 % |  |
|  | Скорость болюсной инфузии | Не менее 800 мл/час |  |
|  | Объем болюса, в диапазоне | Не менее 0,1 – 50 мл |  |
|  | Три уровеня давления окклюзии в инфузионной системе | 0,4; 0,8; 1,2 бар |  |
|  | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) | Наличие |  |
|  | Функция паузы с сохранением введенных параметров | Наличие |  |
|  | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени | Наличие |  |
|  | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Наличие |  |
|  | Стыковка друг с другом до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса) | Наличие |  |
|  | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией — фм систему | Наличие |  |
|  | Автоматическое определение шприца 20 и 50 мл | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания гражданско-правового договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 9 |  |

_____________________                                __________________                            ____________________

(должность) м.п.	(подпись)                                           (расшифровка)