Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 30.09.2011г.

Техническое задание

| № позиции | № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный |  |
|  | 1 | Торговое наименование | - |
|  | 2 | Производитель | - |
|  | 3 | Страна происхождения | - |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
|  | 7 | Вместимость, мл | 1 |
|  | 8 | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне | 1 |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | 10 | Материал шток-поршня | Полипропилен цветоконтрастный |
|  | 11 | Присоединительный конус типа | Луер |
|  | 12 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
|  | 13 | Двойное стопорное кольцо внутри цилиндра для предотвращения выдергивания поршня | Наличие |
|  | 14 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
|  | 15 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
|  | 16 | Размер иглы, мм | 0,33 х12 |
|  | 17 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
|  | 18 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | 19 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
|  | 20 | Срок годности | 5 лет |
|  | 21 | Требуемое количество, шт. | 600 |
| 2 |  | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
|  | 1 | Торговое наименование | - |
|  | 2 | Производитель | - |
|  | 3 | Страна происхождения | - |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
|  | 7 | Вместимость, мл | 2 |
|  | 8 | Дополнительный рабочий объем в мл | 2,5 |
|  | 9 | Цена деления, мм | 0,1 |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полистирол цветокотрастный |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |
|  | 13 | Шкала цветокотрастная напечатана с использованием технологии термонакатки | Наличие |
|  | 14 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
|  | 15 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
|  | 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
|  | 17 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
|  | 18 | Размер иглы, мм | 0,6х25 |
|  | 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
|  | 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | 21 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
|  | 22 | Срок годности | 5 лет |
|  | 23 | Требуемое количество, шт. | 15400 |
| 3 |  | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
|  | 1 | Торговое наименование | - |
|  | 2 | Производитель | - |
|  | 3 | Страна происхождения | - |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
|  | 7 | Вместимость, мл | 5 |
|  | 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 5,6 |
|  | 9 | Цена деления, мм | 0,2 |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полистирол цветоконтрасный |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |
|  | 13 | Расположение присоединительного конуса | Эксцентрическое |
|  | 14 | Шкала цветоконтрастная напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие |
|  | 15 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
|  | 16 | Двойное стопорное кольцо внутри цилиндра для предотвращения выдергивания поршня | Наличие |
|  | 17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
|  | 18 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
|  | 19 | Размер иглы, мм | 0,7х35 |
|  | 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
|  | 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | 22 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
|  | 23 | Срок годности | 5 лет |
|  | 24 | Требуемое количество, шт. | 41 600 |
| 4 |  | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
|  | 1 | Торговое наименование | - |
|  | 2 | Производитель | - |
|  | 3 | Страна происхождения | - |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
|  | 7 | Вместимость, мл | 10 |
|  | 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 12 |
|  | 9 | Цена деления, мм | 0,5 |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полистирол цветоконтрасный |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |
|  | 13 | Расположение присоединительного конуса | Эксцентрическое |
|  | 14 | Шкала цветоконтрасная напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие |
|  | 15 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
|  | 16 | Двойное стопорное кольцо внутри цилиндра для предотвращения выдергивания поршня | Наличие |
|  | 17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
|  | 18 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
|  | 19 | Размер иглы, мм | 0,8х40 |
|  | 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
|  | 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | 22 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
|  | 23 | Срок годности | 5 лет |
|  | 24 | Требуемое количество, шт. | 28 600 |
| 5 |  | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
|  | 1 | Торговое наименование | - |
|  | 2 | Производитель | - |
|  | 3 | Страна происхождения | - |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
|  | 7 | Вместимость, мл | 20 |
|  | 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 23 |
|  | 9 | Цена деления, мм | 1 |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | 11 | Материал шток-поршня | Полистирол цветоконтрастный |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |
|  | 13 | Расположение присоединительного конуса | Эксцентрическое |
|  | 14 | Шкала цветоконтрасная напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие |
|  | 15 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
|  | 16 | Двойное стопорное кольцо внутри цилиндра для предотвращения выдергивания поршня | Наличие |
|  | 17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
|  | 18 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
|  | 19 | Размер иглы, мм | 0,8х40 |
|  | 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
|  | 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | 22 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
|  | 23 | Срок годности | 5 лет |
|  | 24 | Требуемое количество, шт. | 17 500 |