Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту лестничного перехода по ул.Ад.Нахимова  Кировского района г.Перми от 06.10.2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЛЕСТНИЧНОГО ПЕРЕХОДА ПО УЛ.АД.НАХИМОВА  КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.ПЕРМИ

- Состав и объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж трубы 48*3, ограничивающей угол ступени (26 ступенек) | 1 т конструкций | 0,38 |
| 2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 |
| 3 | Сверление в железобетонных и металлических конструкциях вертикальных отверстий глубиной 100 мм диаметром: до 20 мм Состав работ: -разметка мест сверления отверстий; -установка, выверка и крепление станка с присоединением к электрогенератору;. - сверление отверстий в железобетонных и металлических контструкциях (трубе и железобетонных ступеней) для установки анкера . | 100 отверстий | 1,3 |
| 5 | Монтаж трубы 48*3, ограничивающей угол ступени (26 ступенек). Состав работ: - выверка, установка и крепление трубы, ограничивающей угол ступени в закругленную выемку железобетонной ступени | 1 т конструкций | 0,38 |
| 6 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 114,4 |
| 7 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой гнезд раствором и зачисткой заподлицо, в один уровень с поверхностью трубы, обваривание места установки анкера. Состав работ: -установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой; -установка анкерных болтов с выверкой и закреплением; -заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном; - зачистка анкера заподлицо, в один уровень с поверхностью трубы; - обваривание анкера в верхней части соприкосновения с трубой. | 1 т | 0,012 |
| 8 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунтовкой типа "Бетоконтакт" за 2 раза. Состав работ: -грунтование бетонной поверхности с целью увеличения адгезии сцепляющихся материалов до проведения работ по заделке мест примыканий и ремонта ступеней; - грунтование отремонтированной поверхности водотталкивающей грунтовкой с целью защиты от естественного старения и потери прочности вследствие атмосферного воздействия, создание водоотталкивающего паропроницаемого слоя, препятствующего проникновению влаги в толщу материала.. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |
| 9 | Грунтовка «Бетоконтакт» | кг | 7,245 |
| 10 | Заделка мест примыканий торцевых концов трубы к лестнице (52 места) ц.ементным раствором. Состав работ: - вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест; - заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную; - железнение поверхности. | 100 мест | 0,52 |
| 11 | Ремонт ступеней: бетонных. Состав работ: - расчистка трещин и отбитых мест; -подготовка поврежденных мест; - заделка мест ремонта; - шлифование отремонтированных мест вручную; - затирка и железнение отремонтированных мест . | 100 ступеней | 0,26 |

- Требования к выполнению работ:

- производство работ, требующих подключения инструментов к источнику электропитания производятся с переносным электрогенератором Подрядчика;

- обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

3. Требования к организации производства работ и сдаче выполненных работ Заказчику:

- предоставление Заказчику до начала производства работ приказа о назначении уполномоченного представителя Заказчика;

- фотофиксация в цифровом формате  объектов до начала производства работ  и после их окончания    в присутствии представителя  Заказчика, представление Заказчику перенесенных на бумажный носитель документов;

- ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения, актов освидетельствования скрытых работ;

- составление акта приемки выполненных работ с указанием объекта при завершении работ, с обязательным приложением графической схемы выполнения работ и фото-документации на бумажном носителе до и после выполнения работ;

- предоставление Заказчику сертификатов и паспортов качества на применяемые материалы;

- по окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора.

4.  Срок гарантий на выполненные работы  - 24 календарных месяца  с даты  подписания сторонами актов выполненных работ.

- Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям

нормативных документов:

| 1 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 3 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 4 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 5 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 6 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 7 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 8 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 9 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 10 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 11 | ГОСТ 8717.1-84 | Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры |
| 12 | ГОСТ 8717.0-84 | Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия. |
| 13 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 14 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 15 | СНиП2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 16 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 17 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 18 | ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 19 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 20 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |