Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок

УТВЕРЖДЕНО:

начальник АПУ

администрации г.Перми

______________ О.В.Горюнов

«_____»______________2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку колерных паспортов зданий (паспорт фасада) в условных границах «Пермь — культурная столица Европы» по статье «Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства».

| Основные определения | Описание и требования |
| --- | --- |
| - Заказчик | Архитектурно-планировочное управление администрации города Перми |
| - Исполнитель | _________________________________________________ |
| - Основание для проектирования | Решение Пермской городской Думы от 21.06.11 № 122 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 30.11.2010 № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» |
| - Цель работы | Создание условий планируемого развития территории, направленных на улучшение внешнего облика города Перми. |
| - Работы по проектированию | 1. Сбор и анализ исходных данных. 2. Подготовка проектной документации – колерных паспортов зданий: - ул.Крисанова, 13, - ул.Петропаловская, 46, - ул.Петропаловская, 60, - ул.Петропаловская, 97, - пр.Комсомольский, 17, - пр.Комсомольский, 24, - ул.Ленина, 39, - ул.Ленина, 47, - ул.Ленина, 49, - ул.Ленина, 78, - ул.Ленина, 80, - ул.Ленина, 82, - ул.Ленина, 84. |
| - Состав проектной документации | Альбом фотофиксации, историко-архивные изыскания, пояснительная записка, колерный паспорт здания. |
| - Основные задачи и требования | Решение вопроса по цветовому решению фасадов и способам отделки, размещения мемориальных досок, объектов городской информации и рекламы, дополнительного оборудования на фасаде здания; соблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия города Перми; обеспечение взаимосвязи с научно-исследовательской работой по подготовке предложений к Генеральному плану города Перми (стратегический мастер-план Перми). Выполнение работ в соответствии с Приложением №1 к настоящему техническому заданию. |
| - Виды работ | 1. Сбор и анализ исходных данных: - проект зон охраны объектов культурного наследия г.Перми; - существующее состояние объектов составляющих фронт застройки (фотофиксация). - кадастровые, технические паспорта домов. - ранее подготовленные колерные паспорта зданий. - образец выполнения колерного паспорта зданий. - информацию управления по развитию потребительского рынка администрации города Перми о выданных разрешений на установку рекламных конструкций. - модельные правила (рекомендации) по размещению и мониторингу систем визуальных коммуникаций для города Перми, подготовленные Пермским центром развития дизайна. 2. Подготовка проектной документации – колерного паспорта зданий: Состав паспорта отделки зданий: - Пояснительная записка с указанием типа здания (гражданское, промышленное), его класса долговечности, процента износа, характеристики технического состояния, с описанием необходимых работ по реставрации, ремонту, обновлению фасадов и элементов; - Графические материалы: - чертежи фасадов (главный, дворовой и боковые) с цветовым решением в масштабе 1:100 (1:50) (при необходимости прилагаются чертежи деталей фасадов) в масштабе 1:20 (1:10); - таблица с эталонами колеров и рецептурным составом (или маркой по ГОСТ) красителей; - фотографии фактического состояния фасадов; - указания по производству работ: подготовка поверхности, приготовление красочных составов, условия производства работ; - лист общих данных с ситуационным планом-схемой, перечнем чертежей комплекта, ссылочными и используемыми материалами, ведомостью объемов работ; - при сплошной застройке должны быть показаны фасады примыкающих зданий в цвете существующей покраски; - на чертежах фасадов должны быть промаркированы все участки и элементы с указанием номеров колеров, приведенных в Таблице эталонов цветов. Раздел «Размещение дополнительного оборудования фасадов (защитные экраны, ставни, кондиционеры, антенны, флагодержатели, водосточные трубы, почтовые ящики и т.п.). - существующее размещение дополнительного оборудования на фасаде здания; - предложение по альтернативным вариантам дополнительного оборудования фасадов. Раздел "Размещение объектов городской информации». - существующее размещение указателей, рекламных, конструкций, вывесок, мемориальных досок на фасаде здания; - предложение по альтернативным вариантам архитектурного, дизайнерского и колористического решения рекламных конструкций, вывесок, информационных табличек, указателей (при необходимости) и витрин, мемориальных досок; - необходимые пояснения, условия и указания по производству работ; - варианты ночной подсветки рекламных вывесок, витрин; - смета по демонтажу и по установке новых объектов (по укрупненным показателям). |
| 9. Срок выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта до 15.12.2011г. |
| 10. Документы, регламентирующие выполнение работ | - ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Постановление правительства Пермского края от 15.06.2007 № 119-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия города Перми, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон». - Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; ГОСТ 21.1101-2009. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» - Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»; - требования по оформлению и оборудование фасадов зданий (приложение № 1.2); - настоящее техническое задание. |
| 11. Порядок передачи документации | 1. Приемку выполненных работ осуществляет представитель Заказчика. 2. Материалы выполненных работ передаются Заказчику по акту сдачи-приемки работ, которые визируются ответственным специалистом Заказчика. 3. Исполнитель обязан еженедельно представлять отчет о выполненных работах, при этом исполнитель обязан обеспечивать присутствие представителей, в том числе главного инженера проекта на еженедельных отчетных совещаниях, проводимых Заказчиком. Уведомление о проведении отчетных совещаний направляется Заказчиком телефонограммой не менее чем за 4 часа до начала совещания. |
| 12. Исходные данные | Сбор исходных данных осуществляется исполнителем проекта без дополнительной оплаты. |
| 13. Количество экземпляров документации | Документация выдается в 3 экземплярах на бумаге и в 1 экземпляре на цифровых носителях CD-ROM в стандарте CDR или PLN. |

Подготовил											       С.А.Карасев

Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования по оформлению и оборудованию фасадов зданий.

Оформление и оборудование всех фасадов зданий города  является составной частью архитектурного решения зданий и внешнего благоустройства города и выполняется на основе проектов, комплексных проектов в соответствии с паспортом отделки фасадов зданий (сооружений).

Оформление и оборудование фасадов зданий включает:

колористическое решение и отделка крыши,

архитектурные и декоративные элементы фасадов (навесы, козырьки, входы, лестницы, крыльца, оконные и витринные конструкции, декоративные и защитные решетки, ограждения балконов и лоджий, флагштоки, осветительные оборудования на кронштейнах и т.п.),

мемориальные и памятные доски,

элементы дополнительного оборудования (защитные экраны, ставни, кондиционеры, антенны, водосточные трубы и т.п.).

Колористическое решение фасадов.

Колористическое решение крыш, стен и прочих элементов зданий и сооружений следует проектировать с учетом концепции общего цветового решения улиц и территорий города. Проектирование и производство работ по оформлению фасадов (реставрации, ремонту, покраске главных и дворовых фасадов) следует производить на основании паспорта отделки фасадов.

Элементы архитектурного и декоративного оформления фасадов (навесы, козырьки, входы, лестницы, крыльца, оконные и витринные конструкции, декоративные и защитные решетки, ограждения лоджий и балконов и т.п.) являются частью архитектурного решения здания. Изменение элементов декоративного оформления фасадов должно осуществляться с сохранением масштаба и стилевых характеристик первоначального архитектурного решения здания или выполняться на основе комплексного проекта реконструкции, оборудования, оформления фасада.

Их характер должен соответствовать первоначальному архитектурному проекту здания или выполняться на основе комплексного проекта реконструкции, оборудования, оформления фасада.

Переустройство отдельных входов, окон, витрин допускается при условии соответствия общему архитектурному решению фасада, паспорту отделки фасадов, а также соблюдения единого характера в отношении материалов, цвета, рисунка переплетов, остекления, оформления оконных, витринных и дверных ниш, устройств водоотвода и т.п. в пределах границ земельного участка объекта недвижимости.

Оконные, витринные и дверные конструкции окрашиваются в соответствии с комплексным оформлением фасада. Не допускается изменять рисунок переплета, окрашивать и заклеивать заполнения оконных проемов и витражей наружного стекла.

Входные группы зданий должны быть оборудованы осветительными приборами, устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и знаки).

Конструкции козырьков и навесов, решеток выполняются из кованого или литого металла, других современных материалов с применением новых технологий.

Для зданий современной постройки допускается использование сварных конструкций из высококачественного металлического профиля.

Размер, очертания, цвет, рисунок элементов и деталей должны соответствовать архитектурной стилистике фасада и носить согласованный характер, независимо от принадлежности участков фасада.

Расположение наружных лестниц не должно уменьшать пропускную пешеходную способность тротуаров, установленную для данной категории улиц действующими нормативами.

Конструкции и ограждения лестниц выполняются из естественного камня, литого или кованого металла, других современных материалов с применением новых технологий, в случае реставрации объекта возможно использование дерева.

Декоративные оконные решетки должны иметь единый характер по материалу, цвету, рисунку, стилистике в соответствии с архитектурой фасада.

Наружно размещаются в пределах оконной ниши на расстоянии не более 20 см от поверхности фасада.

Для памятников истории, культуры и архитектуры допускается реставрация сохраняемых элементов и воссоздание утраченных.

Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления.

Наружное размещение сварных конструкций кустарного производства не допускается.

Наружное размещение защитных решеток установленного образца разрешается для хозяйственных помещений, за пределами лицевых фасадов зданий.

Ограждения балконов и лоджий, ограждения на крышах зданий должны соответствовать первоначальному архитектурному проекту здания и обеспечивать безопасность. При проведении капитального ремонта или комплексной реконструкции возможна замена ограждений балконов и лоджий на стандартные конструкции единого установленного образца.

При проведении капитального ремонта или комплексной реконструкции зданий возможна замена ограждений балконов и лоджий на стандартные конструкции единого установленного образца, при этом вновь установленные ограждения балконов, лоджий, ограждений на крышах зданий должны соответствовать первоначальному архитектурному проекту здания и обеспечивать безопасность.

Для зданий-памятников истории и культуры допускается только реставрация сохранившихся исторических ограждений или воссоздание утраченных ограждений по сохранившимся фрагментам или историческим аналогам.

Не допускается произвольное изменение характера фасада, ограждений балконов и лоджий, оконных переплетов, самовольное использование глухих ограждений, остекление и переоборудование балконов и лоджий, несогласованное с архитектурным решением фасада, а также снос декоративных кронштейнов и элементов, поддерживающих балконы.

Водосточные трубы и флагодержатели рекомендованного образца для размещения флагов в периоды проведения государственных и городских праздников размещаются на фасадах зданий в соответствии с основными архитектурными осями: в простенках у боковых границ фасада, симметрично с двух сторон главного входа или в регулярном ритме на всей протяженности фасада на уровне первого - второго этажей, на единой высоте не менее 3,5 м от поверхности тротуара.

Размещение государственных флагов, определяется федеральным законодательством.

Флагодержатели, являющиеся составной частью металлического декора фасадов зданий - памятников истории и культуры - должны реставрироваться или воссоздаваться в соответствии с историческим образом.

Осветительное оборудование на фасадах размещается на кронштейнах у входных узлов или под козырьками, его внешний вид должен соответствовать стилистике фасада. Мемориальные и памятные доски размещаются у входных узлов или в простенках.

Элементы дополнительного оборудования фасадов.

Элементы дополнительного оборудования фасадов (защитные экраны, ставни, кондиционеры, антенны, флагодержатели, водосточные трубы и т.п.) должны иметь современный стандартный вид.

Размещение дополнительного оборудования на фасадах зданий допускается в строго ограниченных местах и должно носить исключительно корректный характер, не наносящий ущерб архитектурному решению фасада.

Размещение инженерного оборудования фасадов  зданий  должно осуществляться в соответствии с паспортом отделки фасада здания (сооружения), не нанося ущерба архитектурному решению фасада.

Защитные экраны и ставни устанавливаются в пределах оконных, витринных и дверных проемов. В границах фасада здания характер защитных экранов и ставен должен быть единым или согласованным по облику.

Защитные экраны и ставни должны иметь нейтральную окраску, приближенную к цвету фасада.

В закрытом состоянии защитные экраны и ставни используются только в нерабочее время объекта. На главных магистралях и площадях города, в границах пешеходных зон, на памятниках истории и культуры использование наружных защитных экранов и ставен ограничено.

Для устройств внутреннего технического оборудования здания (кондиционеров, антенн и т.п.) допустим минимальный выход на поверхность лицевых фасадов зданий.

Кондиционеры и антенны должны размещаться преимущественно на кровле зданий компактными упорядоченными группами с использованием единой несущей основы. Исключение составляют здания - памятники истории и культуры с выразительным силуэтом, который при размещении технических устройств может быть нарушен.

Запрещается размещение кондиционеров и антенн на зданиях - памятниках истории и культуры с выразительным силуэтом.

Размещение кондиционеров на фасадах зданий допускается:

в границах оконных и дверных проемов без выхода наружного блока за плоскость лицевого фасада, с использованием маскирующих решеток,

на дворовых фасадах и глухих стенах - упорядоченно, с соблюдением единых вертикальных и горизонтальных осей, на стандартных конструкциях крепления,

в наиболее незаметных местах (в лоджиях, нишах, арках и т.п.).

Размещение антенн на фасадах зданий допускается в простенках между окнами дворовых фасадов - упорядоченно, с соблюдением единых вертикальных и горизонтальных осей, на стандартных конструкциях крепления.

Цвет дополнительного оборудования должен быть согласован с окраской фасадов и обеспечивать максимальную маскировку наружных устройств.

Водосточные трубы установленных образцов размещаются на фасадах зданий в соответствии с действующими техническими нормами, крепятся с помощью стандартных конструкций и окрашиваются в соответствии с паспортом отделки фасада.

- Наружная реклама и городская информация:

Объектами наружной рекламы являются элементы городского дизайна, используемые в качестве рекламоносителей для размещения рекламной информации.

Размещение рекламоносителей   регулируется  Положением о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций  на территории города Перми.

Размещение настенных рекламных объектов, панно и вывесок должно отвечать следующим требованиям:

согласованность с архитектурным решением и масштабом фасада здания (определяется паспортом отделки фасадов),

упорядоченность размещения в границах фасада с соблюдением единой высоты размещения, архитектурных осей и членений,

соответствие места размещения рекламируемого объекта границам занимаемого им участка фасада,

размещение без ущерба физическому состоянию фасада, архитектурным деталям, элементам отделки и декора.

- для центрального района размещение данных объектов выполняется в составе комплексного проекта благоустройства.

Подсветка вывесок (наружная или внутренняя) должна быть предусмотрена в составе проекта, обеспечивать читаемость информации в темное время суток и выразительное светоцветовое оформление фасада.

Объектами городской информации являются элементы городского дизайна, используемые для размещения знаков адресации, ориентирующей, транспортной, историко-культурной и иной некоммерческой информации.

К основным видам объектов городской информации относятся:

номерные знаки домов, указатели наименования улиц, указатели номеров подъездов и квартир,

информационные щиты, стенды,

газетные стенды, доски объявлений и т.п.,

мемориальные доски.

Объекты городской информации являются необходимой составной частью внешнего благоустройства и оборудования городских магистралей, улиц, площадей, узловых участков пешеходного и транспортного движения и других территорий города.

Размещение объектов городской информации осуществляется на основе единой концепции и адресных программ, и согласовывается с уполномоченным за создание благоприятной архитектурной и эстетической среды города функциональным органом администрации города Перми.

Объекты городской информации должны иметь унифицированный дизайн.

Графическое оформление объектов городской информации (надписи, знаки, пиктограммы) выполняется на основе унифицированных образцов, с использованием установленных цветовых символов и стандартных шрифтов.

Запрещается устанавливать знаки информирования и объекты городской информации  наносящие ущерб внешнему виду и восприятию архитектурных ансамблей, памятников истории и культуры, природного ландшафта; создающие опасность для транспортного и пешеходного движения, не нарушать видимость знаков дорожного движения.

- Наружное освещение.

- Наружное освещение является обязательной составной частью благоустройства и оборудования городских территорий, а также художественным средством формирования светоцветового образа города в вечернее и ночное время.

Основными видами художественной подсветки являются:

- общая заливающая подсветка (объединяет форму, подчеркивает плоскость, растворяет детали);

- локальная подсветка (выявляет детали или фрагменты формы, подчеркивает архитектурный ритм);

- круговая подсветка (выявляет объемную форму, обеспечивает равномерное распределение света по периметру);

- карнизная подсветка (строится в соответствии с горизонтальными членениями фасада);

- контурная подсветка (имеет линейный характер, выявляет силуэт, очертания формы);

- перекрестная подсветка (образована диагонально пересекающимися лучами, выявляет внутреннюю форму, обеспечивает ее равномерное освещение);

- подсветка контражур (создание светового фона для выразительной читаемости силуэта и рисунка "против света").

Основными принципами светоцветового решения художественной подсветки являются:

- точная передача цветовых характеристик объекта;

- объединение формы холодным или теплым тоном подсветки;

- акцентирование архитектурной полихромии;

- световое окрашивание объекта.

Художественная подсветка архитектурных объектов должна отвечать следующим требованиям:

- подчеркивать место и значение объекта подсветки в архитектурно-пространственном окружении;

- максимально раскрывать архитектурные особенности объекта, усиливать наиболее значимые характеристики;

- учитывать дистанции и ракурсы восприятия, соотношение фоновых и акцентных элементов светоцветовой композиции.

Художественная подсветка осуществляется с помощью прожекторов, минисофитов, линейных светильников направленного или рассеянного света.

Светильники художественной подсветки должны иметь минимальные габариты и нейтральную окраску, размещаться незаметно в архитектурно и технически обоснованных местах с помощью специальных креплений.