###### Приложение № 1

Техническое задание

| № п/п |  | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система «катетер на игле» для пункции периферических вен c защитой от укола иглой |  | Катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия G16 G17 G18 G 20 | шт шт шт шт | 100 1800 1800 100 |
| 2 | Катетер Нелатона |  | Изготовлен из прозрачного термопластичного поливинилхлорида, имплатационно - нетоксичного, не содержит фталатов Длина 40+/-2см Закрытый атравматический конец, 2 боковых отверстия Наличие коннектора, подходящего к мочеприемнику любого типа Стерильно, нетоксично, апирогенно G12 G14 G16 G18 G20 | шт шт шт шт шт | 600 900 900 120 60 |
| 3 | Катетер отсасывающий Мюлли В/К для реанимации метрический |  | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения Жесткость по Шору А78 Атравматичный дистальный конец катетера типа Мюлли (два боковых отверстия малого диаметра расположены друг напротив друга) Маркировка глубины введения катетера с шагом 1 см Специально обработанная "замороженная" поверхность для облегчения введения катетера Прозрачный коннектор “Vacutip” с сектором для осмотра мокроты Расстояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера не менее 2 см, что значительно снижает риск распространения инфекции Коннектор в области отверстий имеет менее гладкую структуру поверхности, чем в основной части, для минимизации риска "выскальзывания" изделия при соединении с аспиратором и управлении вакуумом Цветомаркировка размера катетера Стерилизационный период 5 лет G14 G16 G 20 | шт шт шт | 1800 1800 120 |
| 4 | Катетер Фолея |  | Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием Двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря Вертикальные насечки по обоим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера Горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь Прочный воронкообразный коннектор Прочный и симметричный баллон Усиленная не перекручивающаяся стенка катетера Маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере. Эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды Стерилизационный период 5 лет G14 G 16 | шт шт | 300 180 |
| 5 | Катетер мочеточниковый |  | Катетер (стент) выполнен в виде одноканальной трубки из рентгеноконтрастной силиконовой резины с боковыми отверстиями и концевыми фиксаторами в виде завитков. Изготавливаются с двумя открытыми концами или с одним закрытым концом. №3 №4 №5 №6 | шт шт шт шт | 9 9 9 9 |
| 6 | Катетер подключичный |  | Однократного применения Раструб под конус «Луер» В комплекте проводник и 2 резиновые пробки №1,0 №1,4 | шт шт | 400 3000 |

Документы, подтверждающие качество товара передаются вместе с товаром при поставке

Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение одного рабочего дня                         с момента получения уведомления от заказчика.