Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

от «12» октября 2011 года  №0856300000211000013

Техническое задание
на выполнение электромонтажных работ для подключения светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина и ул. Газеты Звезда

1. Электромонтажные работы для подключения светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина и ул. Газеты Звезда включают в себя:

1.1. Выполнение работ по демонтажу электрического кабеля, питающего светофорный объект, расположенный на перекрестке ул. Ленина и ул. Газеты Звезда.

1.2. Подключение светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина и ул. Газеты Звезда:

1.2.1. Прокладка кабеля по зданию МОУ «Гимназия № 17» от точки подключения электропитания до светофорного объекта, расположенного на перекрестке ул. Ленина и ул. Газеты Звезда. Прокладка кабеля по зданию производится в скрытом исполнении в полиэтиленовой трубе по установленным лоткам с креплением и выходом к стене подвального помещения со стороны ул. Ленина. Прокладка кабеля от здания до светофорного объекта производится в подземном исполнении в стальной и гофрированной трубах.

1.2.2. Монтаж распределительного шкафа, счетчика, приборов защиты выключателей автоматических.

1.2.3. Подключение электрооборудования к точке электропитания и светофорному объекту.

1.3. Восстановление тротуарного покрытия, нарушенного при производстве работ.

2. Выполнение работ не может приводить к отключению электропитания светофорного объекта в периоды времени, отличного от ночного (с 0 часов до 6 часов).

3. Подрядчик самостоятельно  в установленном порядке согласовывает производство работ (в том числе земляных) со всеми лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве электромонтажных работ для подключения светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина и ул. Газеты Звезда.

4. Все материалы и комплектующие, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Материалы и комплектующие, приобретаемые Подрядчиком, должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.