Приложение №3

к Извещению о проведении запроса котировок

от «14» октября 2011 г.

Техническое задание

Вибростол ВСА или «Эквивалент»,

для уплотнения  контрольных образцов мелкозернистых и крупнозернистых асфальтобетонных смесей по ГОСТ12801-98

| П№ п/п | Техническая характеристика | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электромеханический привод должен обеспечивать: |  |
| 1.1 | Амплитуда гармонических вертикально-направленных колебаний, мм | 0,40±0,05 |
| 1.2 | Частота колебаний, минˉ¹ | 2900±100 |
| 2. | Вертикальная нагрузка на смесь, кПа | 30±5 |
| 3. | Масса пригруза, кг форма Ø101,0 форма Ø71,4 | 24,8±4,1 12,3±2 |
| 4. | Время работы, мин | 3,0±0,1 |
| 5. | Габаритные размеры, мм диаметр корпуса, не более высота вибропивода , не более высота в сборе с формой Ø101,0 и пригрузом, не более высота в сборе с формой Ø71,4 и пригрузом, не более высота тумбы опорной | 550 240 685 535 580±25 |
| 6. | Напряжение питания электродвигателей, В | 380 |
| 7. | Количество электродвигателей, шт | 2 |
| 8. | Установленная мощность, кВт | 0,25х2 |
| 9. | Вес прибора с комплектующими не более, кг | 210 |

Комплект поставки вибростола ВСА

| № п/п | Составные части | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вибропривод | 1 |
| 2 | Пригруз для формы диаметром 101,0 мм | 1 |
| 3 | Пригруз для формы диаметром 71,4 мм | 1 |
| 4 | Гнездо для заполнения форм | 1 |
| 5 | Устройство крепления форм | 1 |
| 6 | Тумба опорная | 1 |
| 7 | Комплект документации на бумажном носителе Паспорт Руководство по эксплуатации Формуляр Методика первичной аттестации | 1 |

- транспортировка вибростола ВСА до Заказчика;

- год выпуска не ранее 2010;

- гарантийные обязательства не менее 12 месяцев со дня подписания акта;

Срок поставки прибора не более 30 рабочих дней со дня подписания договора.