Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 51ЭА

Техническое задание

| Наименование | Описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| WIRON-LOT, или эквивалент | Припой, бруски для пайки всех никелехромовых сплавов .Характеристика: интервал плавки 1150-1020 градусов, температура пайки 1165 градусов. Состав в % Ni 66, Cr19, Mo 5.5, Fe 5, Si 3.5, B1. Упаковка 5 грамм. | Упаковка | 8 |
| Wironit, или эквивалент | Wironit. Сплав для бюгельного протезирования: плотность 8,2 г/см3, интервал плавления 1320-1350*С, температура литья ~ 1460*С, пластичность при текучести(А5)-6,2%, относительное удлинение(Rp 0/2) 600 МПа, сила растяжения(Rm) 880 МПа, модуль упругости ~ 211 ГПа, величина твердости по Виккерсу (HV10) после обжига 350. Состав в %: Co 64.0; Cr 28.65; Mo 5.0; Si, Mn, C каждый < 2.0. Форма выпуска: упаковка 1000 г. | Упаковка | 3 |
| KOROX 250, или эквивалент | Специальный корундовый материал для пескоструирования. Содержащий 99,6% оксид алюминия. Обладающий большой твердостью альфакорунд. Ччастицы материала сохраняют первоначальную форму износа. Коракс 250. Большой мешок 20 кг. | Упаковка | 3 |
| BELLAVEST SH, или эквивалент | Паковочный материал для точного литья для металлокерамики при изготовлении коронок и мостовидных протезов. Термическая обработка традиционный метод и метод теплового шока. Физические данные: концентрация БегаСола НЕ 50%-80%, рабочее время при температуре 20 градусов 4,5- 5 минут, общее расширение при концентрации 1,7% 2,2 %. Срок хранения в неповрежденном пакете 2 года. Начальное твердение по Викату 10,5 мин,-10 мин. прочность при сжатии через 2 часа 4,2 МПа-5,1 МПа, линейное термическое расширение 0,8%-0,9%. Форма выпуска: коробка 12,8кг (80уп х 160гр). | Коробка | 6 |
| Прокладки | Компенсационные прокладки для колец-кювет. Упаковка= 3х30 м, 40 мм. | Упаковка | 5 |
| Дюрофлюид, или эквивалент | Спрей для моделей. Флакон-спрей 100 мл. | Флакон | 4 |
| Wiropaint plus, или эквивалент | Паковочный материал для бюгельного протезирования.Бутылка 200 мл. | Бутылка | 3 |
| Тигли керамические Fornax, или эквивалент | Тигли керамические Fornax для литейных стоматологических установок, для плавки металлов и сплавов. Упаковка 6 штук. | Упаковка | 50 |
| BegoSol HE, или эквивалент | Жидкость для замешивания Bellavest SH (розового цвета). Характеристики по стандарту DIN EN ISO 9694 концентрации BegoSol HE 80%: начальное твердение по Виканту 10 мин, прочность при сжатии через 2 часа 5,1 МПа, линейное термическое расширение 0,9%. Форма выпуска: канистра 5л. | Канистра | 10 |
| Металлические кольца | Металлические кольца, размер 9 для 540 г. Набор из 4 штук. | Набор | 1 |
| Elite Double 8, или эквивалент | Двухкомпонентный А-силикон для дублирования, при фрезерных и комбинированных работах,. Пропорции замешивания 1:1. Физические данные: рабочее время 10 мин, время выдержки 20 мин. Форма выпуска: 2 канистры (база + катализатор) по 5кг . | Набор | 3 |
| GIALLOY CB/N, или эквивалент | Никель-хромовый сплав не содержащий бериллий. Состав: Ni 63%, Mo 11%, Cr 25%, коэффициент термического расширения 14,1. Величина твёрдости по Виккерсу (HV10) после обжига-200. Упаковка 1кг. | Упаковка | 6 |
| Сплав легкоплавкий | Сплав легкоплавкий: предназначен для изготовления штампов, моделей, используемых в производстве коронок, кламмеров и бюгельных протезов. Сплав плавится при температуре 96*С, содержит висмут, олово, свинец и др. металлы. Форма выпуска: упаковка (5 таблеток х 60 г). | Упаковка | 10 |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова