Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок  № 82 от 18 октября 2011г.

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Аполипротеин А1 | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: иммунотурбидиметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | АПО А1 Монореагент: | Не менее 2 × 30 мл |  |
|  | 8 | - Поликлональные антитела (козел) к АПО А1 человека | Наличие |  |
|  | 9 | - Фосфатный буфер (рН 7,4) | Наличие |  |
|  | 10 | - Полиэтиленгликоль | Не менее 3 % |  |
|  | 11 | - Азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 12 | Длина волны | Не менее 340, Hg 334/365 нм |  |
|  | 13 | Линейность в диапазоне | Не менее 40– 300 мг/дл |  |
|  | 14 | Количество, набор | 1 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Аполипротеин B | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: иммунотурбидиметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | АПО А1 Монореагент: | Не менее 2 × 30 мл |  |
|  | 8 | - Поликлональные антитела (козел) к АПО B человека | Наличие |  |
|  | 9 | - Фосфатный буфер (рН 7,4) | Наличие |  |
|  | 10 | - Полиэтиленгликоль | Не менее 2 % |  |
|  | 11 | - Азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 12 | Длина волны | Не менее 340, Hg 334/365 нм |  |
|  | 13 | Линейность в диапазоне | Не менее 20– 800 мг/дл |  |
|  | 14 | Количество, набор | 1 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Липопротеин А | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: турбидиметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Буфер (рН 7,4): | Не менее 2 × 25 мл |  |
|  | 8 | - Хлорид натрия | Не менее 0,9 % |  |
|  | 9 | - Детергент | Не менее 0,05 % |  |
|  | 10 | - Азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 11 | Латексный реагент: | Не менее 1 × 3 мл |  |
|  | 12 | - Латексные частицы, покрытые антителами к ЛП (а) (козел) | Не менее 0,05 % |  |
|  | 13 | - Глициновый буфер (рН 8,3) | Наличие |  |
|  | 14 | - Альбумин бычьей сыворотки | Не менее 1 % |  |
|  | 15 | - Азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 16 | Длина волны | Не менее 570, Hg 578 нм, (550 – 600 нм) |  |
|  | 17 | Линейность в диапазоне | Не менее 6 - 200 мг/дл |  |
|  | 18 | Количество, набор | 1 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Контрольный материал для контроля качества в клинических лабораториях | Наличие |  |
|  | 5 | Лиофилизированный | Наличие |  |
|  | 6 | Аттестованные значения компонентов в области нормы | Наличие |  |
|  | 7 | Объем | Не менее 6 × 5 мл |  |
|  | 8 | Количество, флакон | 6 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Контрольный материал для контроля качества в клинических лабораториях | Наличие |  |
|  | 5 | Лиофилизированный | Наличие |  |
|  | 6 | Аттестованные значения компонентов в области патологии |  |  |
|  | 7 | Объем | Не менее 6 × 5 мл |  |
|  | 8 | Количество, флакон | 6 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Креатинкиназа | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активности МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | УФ-кинетический метод с иммуноингибированием | Наличие |  |
|  | 6 | Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов | Наличие |  |
|  | 7 | Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов | Наличие |  |
|  | 8 | Фасовка | Не менее 4 фл. × 20 мл; 4 фл. × 5 мл |  |
|  | 9 | Количество, набор | 6 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Холестерин | Наличие |  |
|  | 5 | Ферментативный колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 7 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 8 | - однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность ферментативного реагента: |  |  |
|  | 11 | - при температуре 15–25 С° | Не менее 2 недель |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | Ферментативный реагент | Не менее 400 мл |  |
|  | 14 | фосфатный буфер (рН 6,5) | Не менее 100 ммоль/л |  |
|  | 15 | 4-аминофеназол | Не менее 0,3 ммоль/л |  |
|  | 16 | фенол | Не менее 5 ммоль/л |  |
|  | 17 | пероксидаза | Не менее 5 КЕ/л |  |
|  | 18 | холестеринэстераза | Не менее 150 Е/л |  |
|  | 19 | холестериноксидаза | Не менее 100 Е/л |  |
|  | 20 | азид натрия | Не менее 0,05% |  |
|  | 21 | Стандарт холестерина | Не менее 3 мл |  |
|  | 22 | холестерин | Не менее 5,17 ммоль/л (200мг/дл) |  |
|  | 23 | Длина волны | Не менее 500 , Hg 546 нм |  |
|  | 24 | Линейность | Не менее 750 мг/дл (19,3 ммоль/л) |  |
|  | 25 | Исследуемый образец: | Сыворотка, плазма |  |
|  | 26 | На результат теста не влияет присутствие гемоглобина в концентрации до 2 г/л | Наличие |  |
|  | 27 | Количество, набор | 1 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Холестерин ЛПВП | Наличие |  |
|  | 5 | Метод осаждения фосфовольфрамовой кислотой и хлоридом магния | Наличие |  |
|  | 6 | Исследуемый материал: сыворотка или плазма, обработанная гепарином или ЭДТА | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2–25 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | Осаждающий реагент | Не менее 4 фл. × 80 мл |  |
|  | 10 | Фосфовольфрамовая кислота | Не менее 0,55 ммоль/л |  |
|  | 11 | Хлорид магния | Не менее 25,0 ммоль/л |  |
|  | 12 | Стандарт холестерина | Не менее 1 фл. × 3 мл |  |
|  | 13 | Холестерин | Не менее 1,29 ммоль/л |  |
|  | 14 | Длина волны | Не менее 500 нм, Hg 546 нм |  |
|  | 15 | Количество, набор | 1 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Триглицериды | Наличие |  |
|  | 5 | Ферментативный колориметрический тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Монореагент | Не менее 100 мл |  |
|  | 8 | PIPES буфер (рН 7.5) | Не менее 50 ммоль/л |  |
|  | 9 | 4-хлорфенол | Не менее 5 ммоль/л |  |
|  | 10 | 4-аминоантипирин | Не менее 0,25 ммоль/л |  |
|  | 11 | Ионы магния | Не менее 4,5 ммоль/л |  |
|  | 12 | АТФ | Не менее 2 ммоль/л |  |
|  | 13 | Липаза | Не менее 1,3 Е/мл |  |
|  | 14 | Пероксидаза (ПОД) | Не менее 0,5 Е/мл |  |
|  | 15 | Глицеролкиназа (ГК) | Не менее 0,4 Е/мл |  |
|  | 16 | Глицерол-3-фосфат оксидаза (ГФО) | Не менее 1,5 Е/мл |  |
|  | 17 | Стандарт триглицеридов | Не менее 1 фл. × 3 мл |  |
|  | 18 | Триглицериды | Не менее 2,28 ммоль/л (200мг/дл) |  |
|  | 19 | Количество определений | Не менее 4 фл. × 100 мл |  |
|  | 20 | Реагенты стабильны после вскрытия вплоть до указанной даты при температуре хранения от 2 до 8 °С | Наличие |  |
|  | 21 | Монореагент сохраняет стабильность в течение 4 недель при температуре хранения от 20 до 25 °С | Наличие |  |
|  | 22 | Длина волны | Не менее 500, Hg 546 нм |  |
|  | 23 | Количество, набор | 1 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Аполипротеин А1 | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: иммунотурбидиметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | АПО А1/В Стандарт: | Не менее 2 × 1 мл |  |
|  | 8 | - Лиофилизированная рекальцифицированная плазма человека | Наличие |  |
|  | 11 | - Азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 12 | Длина волны | Не менее 340, Hg 334/365 нм |  |
|  | 13 | Линейность в диапазоне | Не менее 40 – 300 мг/дл |  |
|  | 14 | Количество, набор | 1 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Липопротеин А | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: турбидиметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Стандарт: | Не менее 2 × 0,5 мл |  |
|  | 8 | - Азид натрия | Не менее 0,095 % |  |
|  | 9 | Латексный реагент: | Не менее 1 × 3 мл |  |
|  | 10 | Жидкий | Наличие |  |
|  | 11 | На основе человеческой сыворотки | Наличие |  |
|  | 12 | Длина волны | Не менее 570, Hg 578 нм, (550 – 600 нм) |  |
|  | 13 | Линейность в диапазоне | Не менее 6 – 200 мг/дл |  |
|  | 14 | Количество, набор | 1 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Мукасол | Наличие |  |
|  | 5 | Объем флакона | Не менее 100 мл |  |
|  | 6 | Количество флаконов в упаковке | Не менее 5 фл. |  |
|  | 7 | Количество, упаковка | 1 |  |

_____________________		                ______________________		                __________________

(должность) м.п.                                             (подпись)	                                                           (расшифровка)