Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

от «19» октября 2011 года  №0856300000211000014

Техническое задание

на выполнение работ по установке стационарных оградительных столбиков

- Общие требования

  - Изготовить и установить стационарные (тротуарные) столбики, предотвращающие парковку транспортных средств на тротуаре.

  - Согласовать место расположения столбиков и выполнения работ с владельцами подземных коммуникаций.

  - Земляные работы производить в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4.

  - Обеспечить безопасность участников дорожного движения при производстве работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

  - Обеспечить выполнение и соблюдение правил техники безопасности труда при проведении работ.

  - Разработать схему организации движения транспорта в местах производства работ, согласовать с балансодержателем соответствующей дороги, отделом ГИБДД УВД по городу Перми, утвердить у  Заказчика.

- Требования к конструкции и выполнению работ

по установке столбиков

  - Форма и основные размеры столбиков должны соответствовать параметрам, установленным на нижеуказанном рисунке (размеры указаны в миллиметрах).

2.2.	Выполнить установку столбиков в соответствии с перечнем работ:

-	при необходимости выполнить очистку площадок под установку столбиков от снега и льда, а также устранить другие условия, препятствующие установке столбиков;

-	разбивочные работы (нанесение центров ям согласно дислокации).

Межосевое расстояние при установке нескольких столбиков составляет 1,5 м.

Расстояние от столбиков до трамвайных путей должно составлять не менее 1,5 м;

-	установка столбиков: закапывание стальных труб d=114 мм с толщиной стенки 4 мм на глубину 0,4 м с последующим бетонированием (бетон марки В20). Для выполнения работ по бетонированию выкапывается приямок сечением 0,2х0,2 м, заглубление фундамента 0,4 м;

-	установка в верхней части столбика сферической заглушки. Соединение столбиков с заглушкой электродуговой сваркой по всей окружности в соответствии с ГОСТ 14776-79;

-	нанести защиту от коррозии поверхностей металлических опор, непосредственно соприкасающихся с грунтом;

-	выполнить порошковую окраску столбиков в серый цвет согласно ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 9.401;

-	наклеить две светоотражающие полоски красного цвета шириной 4 см с интервалом 5 см друг от друга и от верхней части столбика;

2.3.    	Контроль качества работ обеспечить в соответствии с требованиями п. 13.12 СНиП 3.06.03.

- Объемы и место выполнения работ

  - Изготовление и установка столбиков в количестве 69 (Шестидесяти девяти) шт.

    - Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Куйбышева, трамвайная остановка «ул. Обвинская» (по направлению движения в город).