Приложение №2

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Дозировка (Характеристики) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для иммуноферментного определения альфафетопротеина в сыворотке (плазме) крови | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях не менее 40. Метод одностадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование 500-800 об/мин. Чувствительность не более 2 ед/мл. Состав набора: - разборный планшет с иммобилизированными антителами к АФП не менее, 8лунок х 12 стрипов; - конъюгат, готов к применению, 1фл х11мл; - промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20, 1фл х 22мл; - раствор тетраметилбензидина, готов к применению, 1фл х 11мл; - стоп-реагент, 1фл х 11мл; - калибровочные пробы, готовы к применению, не менее 6фл, содержащие известное кол-во антигена – 0, 5, 15, 50, 150, 300 Ед/мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием АФП, 1фл х 0,8мл | 25 наборов |
| 2 | Набор реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях не менее 41. Метод двустадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 75 мин. Состав набора: - разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к ХГ не менее, 8лунок х 12 стрипов; - конъюгат (анти-ХГ-пероксидаза), готов к применению, 1фл х 11мл; - промывочный буфер (концентрат), 1фл х 22мл; - раствор тетраметилбензидина, готов к применению, 1фл х 11мл; - стоп-реагент, 1фл х 11мл; - калибровочные пробы, готовы к применению, не менее 6фл, содержащие известное кол-во антигена – 0, 15, 60, 125, 250, 500 МЕ/дл ХГ; - контрольная сыворотка, 1фл х 0,8мл. | 25 наборов |