Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 19 октября 2011 года №0356300079211000206

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Столик медицинский манипуляционный с выдвижными ящиками |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество, шт. |  |  |  |  |  | 2 |
| Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  | указать |
| № позиции |  | Наименование показателя |  |  |  | Значение |
| 1 |  | Габаритные размеры не менее, мм |  |  |  |  |
|  |  | длина |  |  |  | 760 |
|  |  | ширина |  |  |  | 400 |
|  |  | высота |  |  |  | 875 |
| 2 |  | Характеристики: |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью дуговой электросварки элементов: |  |  |  | наличие |
|  |  | Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся: 2 ящика на роликовых направляющих, один из них с замком, под ящиками установлены две полки |  |  |  | наличие |
|  |  | имеется ручка для перемещения |  |  |  | наличие |
|  |  | столик установлен на обрезиненные колеса Ø не менее, мм |  |  |  | 50 мм |
|  |  | Столик изготовлен из листовой стали толщиной не менее 1,0 мм и профильной квадратной трубы не менее 20х20 мм, покрытие порошковое полимерное |  |  |  | наличие |
|  |  | цвет каркаса белый |  |  |  | наличие |
|  |  | Столешница изготовлена из нержавеющей стали |  |  |  | наличие |
| 3 |  | Упаковка |  |  |  | Товар должен быть упакован в плотные картонные короба. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. |
| 4 |  | Регистрационное удостоверение |  |  |  | наличие |
| 5 |  | Сертификат соответствия |  |  |  | наличие |
| 6 |  | Паспорт |  |  |  | наличие |
| 7 |  | Срок предоставления гарантии качества Производителя со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев |  |  |  | 12 (двенадцать) |
| 8 |  | Срок предоставления гарантии качества Поставщика со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев |  |  |  | 12 (двенадцать) |
| 9 |  | Оказание вспомогательных услуг: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, ввод оборудования в эксплуатацию, уборка и вывоз упаковки товара |  |  |  | наличие |
| Стул на металлокаркасе |  |  |  |  |  |  |
| Производитель, страна происхождения |  |  |  |  | указать |  |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 10 |  |
| № позиции |  | Наименование показателя |  |  | Значение |  |
| 1 |  | Габаритные размеры не менее, мм |  |  |  |  |
|  |  | глубина |  |  | 460 |  |
|  |  | ширина |  |  | 440 |  |
|  |  | высота |  |  | 780 |  |
| 2 |  | Характеристики: |  |  |  |  |
|  |  | Каркас изготовлен из профильной трубы сечением не менее, мм |  |  | 20 |  |
|  |  | покрытие каркаса - полимерное порошковое, серого цвета |  |  | наличие |  |
|  |  | Обивка спинки и сиденья выполнены из винилискожи, с поролоновой подкладкой |  |  | наличие |  |
|  |  | Цвет обивки |  |  | Серый мрамор |  |
|  |  | Спинка полукруглой формы |  |  | наличие |  |
| 3 |  | Упаковка |  |  | Товар должен быть упакован в плотные картонные короба. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. |  |
| 4 |  | Сертификат соответствия |  |  | наличие |  |
| 5 |  | Паспорт |  |  | наличие |  |
| 6 |  | Требование к качеству |  |  | Соответствие ГОСТ 19917-93 |  |
| 7 |  | Срок предоставления гарантии качества Производителя со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев |  |  | 12 (двенадцать) |  |
| 8 |  | Срок предоставления гарантии качества Поставщика со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев |  |  | 12 (двенадцать) |  |
| 9 |  | Оказание вспомогательных услуг: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, ввод оборудования в эксплуатацию, уборка и вывоз упаковки товара |  |  | наличие |  |
| Кровать детская металлическая с ограждениями |  |  |  |  |  |  |
| Производитель, страна происхождения |  |  |  |  | указать |  |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 7 |  |
| № позиции |  | Наименование показателя |  |  | Значение |  |
| 1 |  | Габаритные размеры не более, мм |  |  |  |  |
|  |  | длина |  |  | 1290 |  |
|  |  | ширина |  |  | 650 |  |
|  |  | высота |  |  | 1050 |  |
| 2 |  | Характеристики: |  |  |  |  |
|  |  | Спальное место не менее, мм |  |  | 1200х600 |  |
|  |  | Каркас кровати выполнен из стальной трубы Ø не менее 40мм., профиль трубы не менее 20х20, перемычки в ограждениях не менее 10х20 |  |  | наличие |  |
|  |  | Ложе - сетка сварная ячейка размером не менее 100х50, Ø не менее 4мм, усиленное 2-мя перемычками |  |  | наличие |  |
|  |  | Порошковое полимерное покрытие, цвет - белый |  |  | наличие |  |
|  |  | Расстояние от пола до нижнего ложа не менее, мм |  |  | 380 |  |
|  |  | Концы труб закрыты заглушками |  |  | наличие |  |
|  |  | Оба ограждения съемные |  |  | наличие |  |
|  |  | Масса кровати не более, кг |  |  | 35 |  |
| 3 |  | Упаковка |  |  | Товар должен быть упакован в плотные картонные короба. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. |  |
| 4 |  | Сертификат соответствия |  |  | наличие |  |
| 5 |  | Паспорт |  |  | наличие |  |
| 6 |  | Требование к качеству |  |  | Соответствие ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 , ГОСТ 2056-77 |  |
| 7 |  | Срок предоставления гарантии качества Производителя со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев |  |  | 12 (двенадцать) |  |
| 8 |  | Срок предоставления гарантии качества Поставщика со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев |  |  | 12 (двенадцать) |  |
| 9 |  | Оказание вспомогательных услуг: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, ввод оборудования в эксплуатацию, уборка и вывоз упаковки товара |  |  | наличие |  |
| Кровать металлическая одинарная |  |  |  |  |  |  |
| Производитель, страна происхождения |  |  |  | указать |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  | 87 |  |  |
| № позиции | Наименование показателя |  |  | Значение |  |  |
| 1 | комплектация: |  |  |  |  |  |
|  | полотно кровати, соединенное с каркасом при помощи сварки, шт. |  | 1 |  |  |  |
|  | приваренные к каркасу перемычки (рёбра жесткости) не менее, шт |  | 2 |  |  |  |
|  | с боков по торцам каркаса приварено четыре крючка |  | наличие |  |  |  |
|  | двойные П-образные спинки, шт. |  | 2 |  |  |  |
|  | к каждой спинке приваривается по две петли для крепления к каркасу |  | наличие |  |  |  |
|  | открытые концы труб закрыты полипропиленовыми заглушками |  | наличие |  |  |  |
| 2 | габаритные размеры: |  |  |  |  |  |
|  | -размер каркаса: длина не менее, мм |  | 1900 |  |  |  |
|  | ширина не менее, мм |  | 840 |  |  |  |
|  | -размер спинки: ширина не менее, мм |  | 838 |  |  |  |
|  | высота не менее, мм |  | 786 |  |  |  |
|  | высота лежака от пола не менее, мм |  | 358 |  |  |  |
| 3 | применяемые материалы: |  |  |  |  |  |
|  | Каркас кровати |  | стальная электросварная тонкостенная полуовальная труба размером не менее 40*25*1,2мм |  |  |  |
|  | Перемычки (рёбра жесткости) |  | Труба Ø не менее 20мм, толщина стенки не менее 1,35мм |  |  |  |
|  | Полотно каркаса |  | сетка сварная жесткая из проволоки Ø не менее 4мм с размером ячейки не менее 100*65мм |  |  |  |
|  | П-образные спинки |  | Из двух стальных электросварных тонкостенных труб Ø не менее 38мм методом гибки и сварены между собой. К каждой спинке приваривается по две петли для крепления к каркасу |  |  |  |
|  | Покрытие |  | порошковое эпоксидно-полиэфирное |  |  |  |
| 4 | упаковка |  | Товар должен быть упакован в гофрированный картон. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. |  |  |  |
| 5 | цвет |  | белый |  |  |  |
| 6 | вес |  | Не более 25 кг |  |  |  |
| 7 | требование к качеству |  | ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 |  |  |  |
| 8 | сертификат соответствия |  | наличие |  |  |  |
| 9 | Срок предоставления гарантии качества Производителя со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев |  | 12 (двенадцать) |  |  |  |
| 10 | Срок предоставления гарантии качества Поставщика со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев |  | 12 (двенадцать) |  |  |  |
| 11 | Оказание вспомогательных услуг: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, ввод оборудования в эксплуатацию, уборка и вывоз упаковки товара |  | наличие |  |  |  |
| Шкаф раздевалочный на два отделения LE 21 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| Производитель, страна происхождения |  |  |  | указать |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  | 12 |  |  |
| № позиции | Наименование показателя |  |  | Значение |  |  |
| 1 | Габаритные размеры, не менее (мм): |  |  |  |  |  |
|  | глубина (мм) |  |  | 470 |  |  |
|  | ширина (мм) |  |  | 575 |  |  |
|  | высота (мм) |  |  | 1830 |  |  |
| 2 | Применяемые материалы, обработка и покраска: |  |  |  |  |  |
|  | Химическая антикоррозийная обработка металла перед покраской |  |  | Наличие |  |  |
|  | Порошковое полимерное покрытие стойкое к истиранию и царапинам |  |  | Наличие |  |  |
|  | Сталь высокопрочная легированная |  |  | Наличие |  |  |
| 3 | Комплектация: |  |  |  |  |  |
|  | Отделения |  |  | 2шт |  |  |
|  | Полка для головных уборов |  | 1шт |  |  |  |
|  | Перекладина для плечиков |  |  | 1шт |  |  |
|  | В каждом отделении - дверь |  |  | 2шт |  |  |
|  | В каждом отделении – ключевой замок |  |  | 2шт. |  |  |
|  | Вентиляционные отверстия |  |  | наличие |  |  |
| 4 | Упаковка |  |  | Товар должен быть упакован в плотные картонные короба. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. |  |  |
| 5 | Цвет |  |  | Серый - полуматовый |  |  |
| 6 | Масса изделия, кг |  |  | Не более 35 кг |  |  |
| 7 | Сертификат соответствия |  |  | наличие |  |  |
| 8 | Паспорт |  |  | наличие |  |  |
| 9 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  | наличие |  |  |
| 10 | Требование к качеству |  |  | соответствие ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 |  |  |
| 11 | Срок предоставления гарантии качества Производителя со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев |  |  | 12 (двенадцать) |  |  |
| 12 | Срок предоставления гарантии качества Поставщика со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев |  |  | 12 (двенадцать) |  |  |
| 13 | Оказание вспомогательных услуг: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, ввод оборудования в эксплуатацию, уборка и вывоз упаковки товара |  |  | наличие |  |  |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента подписания договора.

Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44, ул. Бушмакина, 19.

Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 7 (Семь) календарных дней от даты поставки товара.

Поставляемый товар должен быть сертифицирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», иметь сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение Минздрава России, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт и инструкцию по применению на русском языке. Поставка товара Заказчику должна осуществляется транспортом Поставщика. Товар должен быть поставлен в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки.

- Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                           О.Г. Токмакова