Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

Манекен-тренажер Оживленная Анна или «эквивалент» (имитирующий взрослого пациента, торс с головой плюс контроллер с возможностью распечатки результатов тренинга для получения и отработки навыков сердечно-легочной реанимации)

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Манекен-тренажер Оживленная Анна или «эквивалент» |
| 2 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 5 | Размер и внешнее строение торса имитируют человеческие параметры | Соответствие |
| 6 | Материал манекена имеет сходство с человеческой кожей | Соответствие |
| 7 | Аналогичная человеку эластичность и податливость структур при проведении приемов СЛР | Соответствие |
| 8 | Реалистичные анатомические ориентиры: |  |
| 8.1 | - щитовидный хрящ, | Наличие |
| 8.2 | - реберная дуга | Наличие |
| 8.3 | - мечевидный отросток | Наличие |
| 9 | Возможность смены лицевой части для антисептической обработки | Наличие |
| 10 | Однонаправленный поток воздуха (односторонний клапан), исключающий обратный ток воздуха из легких в рот и уменьшающий риск перекрестного заражения обучающихся. | Наличие |
| 11 | Возможность замены дыхательных путей (профилактика болезней передающихся воздушно-капельным путем) | Наличие |
| 12 | Возможность запрокидывания головы | Наличие |
| 13 | Возможность подъема подбородка | Наличие |
| 14 | Возможность выведения нижней челюсти | Наличие |
| 15 | Возможность прижатия крыльев носа к носовой перегородке | Наличие |
| 16 | Неаппаратная (визуальная и тактильная) оценка проведения сердечно-легочной реанимации: |  |
| 16.1 | - подъем грудной клетки при искусственном дыхании | Наличие |
| 16.2 | - появление пульса на сонных артериях (задается инструктором с помощью помпы) | Наличие |
| 17 | Выносное электронное портативное устройство для контроля за проведением СЛР, позволяющее оценивать качество СЛР без компьютерной программы и контролирующее следующие параметры: | Наличие |
| 17.1 | - объем искусственного вдоха | Наличие |
| 17.2 | - глубину компрессии | Наличие |
| 17.3 | - положение рук на грудной клетке | Наличие |
| 17.4 | - слишком быстрое раздувание легких | Наличие |
| 17.5 | - попадание воздуха в желудок | Наличие |
| 17.6 | - распечатка результатов тренировки на встроенном принтере | Наличие |
| 18 | Модульная конструкция – возможность простого присоединения и замена конечностей с расширением возможностей обучения | Наличие в виде опции |
| 19 | Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
| 20 | Возможность подключения манекена к персональному компьютеру для регистрации и контроля полученных навыков СЛР | Наличие устройства в манекене для подключения к персональному компьютеру |
| 21 | Наличие жесткого транспортировочного кейса | Наличие |
| 22 | Наличие тренировочного коврика | Наличие |
| 23 | Наличие 3х запасных лицевых масок, 2х запасных комплектов дыхательных путей | Наличие |
| 24 | Наличие стартового набора для дезинфекции манекена | Наличие |
| 25 | Наличие руководства по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 26 | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |