Приложение №1

Техническое задание

на поставку эндоскопического инструмента

| № п/п | Наименование инструмента/ спецификация поставки. | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Литотриптор механический для разрушения камней | 1 комплект |
| 1.1 | ручка многократного использования "протяжного" типа | 1шт |
|  | многократного применения (Автоклавируемый металло-полимер ) |  |
|  | совместимый с корзинами Endo-Flex GmbH |  |
|  | тефлоновый тубус с боковым портом для контрастирования |  |
|  | клипса для фиксации проксимального радиуса тубусов |  |
| 1.2 | металлический тубус-спираль совместимый с ручкой «протяжного» типа | 1 шт |
|  | фиксирующий разъем карабинного типа конструкции Endo-Flex |  |
|  | длина 1950 мм |  |
|  | диаметр 2,6 мм |  |
|  | дополнительная шлифовка боудена по всей рабочей длине |  |
|  | латексный фиксатор длинной 75мм |  |
| 1.3 | Корзина для литотриптора совместимая с ручкой «протяжного» типа с фиксирующим разъемом патронного типа конструкции Endo-Flex. | 2шт |
|  | ромбовидной формы |  |
|  | усиленная |  |
|  | многократного использования |  |
|  | 4-х струнная, мультифиломентные плетеные струны |  |
|  | длина = 400 cm |  |
|  | диаметр =2,6 мм |  |
|  | в тефлоновом тубусе с портом для контрастного в-ва |  |
|  | высота раскрытия = 60мм |  |
|  | в комплекте с аспиратором с замком типа Луер Лок упакован стерильно, V=20 мл |  |
| 1.4 | Корзина для разрушения и захвата камней | 2 шт |
|  | многократного применения в сборе с ручкой с портом для контрастного в-ва |  |
|  | 4-х струнная, мультифиломентная плетеная струна спиралевидной формы |  |
|  | дополнительная шлифовка боудена по всей рабочей длине |  |
|  | в комплекте с клипсой для фиксации проксимального радиуса инструмента (пластиковая, 5-и зубчатая) |  |
|  | высота=50мм, Ø=2,3 мм |  |
|  | с портом для проводника .035 |  |
| 1.5 | Корзина для разрушения и захвата камней | 2 шт |
|  | с ПАМЯТЬЮ формы для удаления камней |  |
|  | многократного применения |  |
|  | из материала NITINOL |  |
|  | в сборе с ручкой с портом для контрастного в-ва |  |
|  | с улучшенной функцией вращения |  |
|  | 6-ти струнная, спиралевидной формы |  |
|  | в комплекте с клипсой для фиксации проксимального радиуса инструмента (пластиковая, 5-и зубчатая) |  |
|  | высота=50мм, Ø=2,3мм |  |
|  | с портом для проводника .035 или .025 inch. |  |
| 1.6 | Проводник, тип "Stripe-Guide" | 2 шт |
|  | устойчивый к перекручиванию |  |
|  | из материала – NITINOL |  |
|  | полностью покрытый тефлоном |  |
|  | цвет - белый/фиолетовый |  |
|  | многократного применения |  |
|  | в стерильной упаковке |  |
|  | мягкий дистальный конец (5 см) с гидрофильным покрытием |  |
|  | диаметр .035 дюймов, длина 400 см |  |
| 1.7 | Инъектор, (игла инъекционная) тип "тефлоновый" | 2 шт |
|  | с каналом для промывания, |  |
|  | диаметр иглы 0,7 мм, длина иглы 4 мм |  |
|  | полностью разборная |  |
|  | многократного применения |  |
|  | цветовая маркировка - оранжевая |  |
|  | в комплекте с аспиратором с замком типа Луер Лок упакован стерильно, V=20 мл |  |
|  | диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см |  |
| 2. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее | 2011г |
| 3. | Срок гарантии с момента поставки инструмента, не менее | 12 месяцев |
| 4. | Поставка инструмента, не более | 30 календарных дней |