Техническое задание

Начальная цена договора: 747 000 руб. (Семьсот сорок семь тысяч рублей) Предмет контракта: поставка медицинского оборудования для реанимационного отделения  МУЗ МСЧ № 6

п. 1. Фармацевтический холодильник

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Наличие |  |
|  | Система принудительной циркуляции воздуха | Наличие |  |
|  | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |  |
|  | Дверь металлическая с замком | Наличие |  |
|  | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие |  |
|  | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие |  |
|  | Отключение вентилятора при открывании двери | Наличие |  |
|  | Потребляемая мощность | Не более 200 Вт |  |
|  | Диапазон регулировки температуры в холодильной камере | Не менее +2...+14 °C |  |
|  | Общий объем холодильника | Не менее 250 л |  |
|  | Глубина | Не более 607 мм |  |
|  | Ширина | Не более 600 мм |  |
|  | Высота | Не более 1300 мм |  |
|  | Вес | Не более 65 кг |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |

п. 2. Камера дезинфекционная

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначена для дезинфекции и дезинсекции пароформалиновым и паровоздушным методами одежды, обуви, белья, постельных принадлежностей, архивной документации в лечебно-профилактических учреждениях | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Источник пара | Наличие |  |
|  | Управление камерой полуавтоматическое и ручное | Наличие |  |
|  | Питание от сети 220 – 380 В, 50 Гц | Наличие |  |
|  | Потребляемая мощность | Не более 9 кВт |  |
|  | Материал изготовления камеры — нержавеющая сталь | Наличие |  |
|  | Внутренние размеры | Не менее 1310 × 710 × 1950 мм |  |
|  | Объём камеры | Не менее 1,89 м3 |  |
|  | Габаритные размеры | Не более 1390 × 995 × 2150 мм |  |
|  | Масса | Не более 700 кг |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |

п. 3. Электрокардиограф одноканальный

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Декларация о соответствии | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначен для регистрации ЭКГ в ручном и автоматическом режимах | Соответствие |  |
|  | Описание |  |  |
|  | В автоматическом режиме производится синхронная регистрация 12 стандартных отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 | Наличие |  |
|  | Длительность съема ЭКГ | Не более 3,5 с |  |
|  | Режим регистрации ЭКГ по 3-м отведениям одновременно | Наличие |  |
|  | Регистрация сигналов производится при помощи встроенного термопринтера | Наличие |  |
|  | Прибор обеспечивает печать масштабной сетки с шагом | Не более 1 мм |  |
|  | Одновременно с регистрацией отведений производится измерение частоты сердечных сокращений, величина которой отображается на ЖК-индикаторе и термобумаге | Наличие |  |
|  | Наличие встроенных высококачественных цифровых фильтров (сетевого и антитреморного), улучшающих качество регистрации электрокардиограммы | Наличие |  |
|  | Питание прибора от сети переменного тока и от встроенной аккумуляторной батареи | Наличие |  |
|  | Возможность зарядки одновременно с регистрацией кардиограммы | Наличие |  |
|  | Звуковая сигнализация сердечного ритма и аварийных ситуаций | Наличие |  |
|  | Индикатор контроля состояния аккумуляторной батареи и перегрузки усилителя биопотенциалов | Наличие |  |
|  | Применение ПК позволяет: - просматривать ЭКГ на экране монитора в режиме реального времени в формате 1, 3-х, 6-ти или 12-ти отведений одновременно; - включать по усмотрению сетевой, антитреморный фильтр или фильтр дрейфа изолинии; - изменять скорость развертки и масштаб; - сохранять ЭКГ в архиве или отдельном файле с указанием данных о пациенте; - распечатывать всю ЭКГ или выбранный участок на принтере, подключенном к ПК | Наличие |  |
|  | Защита от импульсов дефибрилляции | Наличие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Диапазон входных напряжений | Не менее 0,03 – 5 мВ |  |
|  | Чувствительность | 5; 10; 20 мм/мВ |  |
|  | Ширина бумаги | Не менее 58 мм |  |
|  | Скорость движения записи | 25 и 50 мм/с |  |
|  | Эффективная ширина записи | Не менее 48 мм |  |
|  | 3-канальная печать одновременного наблюдения | Наличие |  |
|  | Формирование ЭКГ в виде отдельного файла для передачи по сети Internet | Наличие |  |
|  | Диапазон измерения частоты сердечных сокращений | Не менее 30 – 240 уд./мин |  |
|  | Питание осуществляется: - от встроенной батареи аккумуляторов 7,2 В; - от сети переменного тока 220 В, 50 Гц через сетевой блок питания | Наличие |  |
|  | Количество полных ЭКГ исследований от встроенной батареи аккумулятора | Не менее 60 |  |
|  | Мощность, потребляемая от сети переменного тока | Не более 20 Вт |  |
|  | Габаритные размеры электрокардиографа | Не более 296 × 217 × 66 мм |  |
|  | Габаритные размеры сетевого блока питания | Не более 155 × 77 × 55 мм |  |
|  | Масса электрокардиографа | Не более 1,75 кг |  |
|  | Масса сетевого блока питания | Не более 0,95 кг |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |

п. 4. Электрокардиограф 3-х канальный портативный

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Меню на русском языке | Наличие |  |
|  | Одновременная регистрация 12 отведений | Наличие |  |
|  | Печать 3-х отведений | Наличие |  |
|  | Автоматический режим работы | Наличие |  |
|  | Продолжительность регистрации в автоматическом режиме | Не менее 10 с |  |
|  | Ручной режим работы | Наличие |  |
|  | Функция копирования | Наличие |  |
|  | Комбинированное питание от сети и аккумулятора | Наличие |  |
|  | Встроенный аккумулятор и зарядное устройство | Наличие |  |
|  | Время работы аккумулятора | Не менее 2 ч |  |
|  | Время зарядки аккумулятора до 50 % | Не более 2,5 ч |  |
|  | Выбираемая чувствительность | 5, 10, 20 мм/мв |  |
|  | Частота дискретизации | Не менее 1000 гц |  |
|  | Определение пейсмейкера | Наличие |  |
|  | Защита от дефибрилляции | Наличие |  |
|  | Фильтры: - сетевой фильтр; - миографический фильтр; - фильтр изолинии | Наличие |  |
|  | Световые индикаторы: - группы отведений; - подключения сети; - работы аккумулятора и малого заряда аккумулятора (режим мерцания); - отсутствия бумаги или неправильно заправленной бумаги; - состояния фильтра (вкл./выкл.); - плохого контакта электродов | Наличие |  |
|  | Термопринтер встроенный | Наличие |  |
|  | Количество скоростей подачи бумаги | Не менее 3 |  |
|  | Вывод на печать по 3 отведениям | Наличие |  |
|  | Ширина бумаги | Не менее 90мм |  |
|  | Масса, включая встроенный аккумулятор | Не более 3,0 кг |  |
|  | Размер | Не более 30 × 21 × 70 см |  |
|  | Сумка для транспортировки | Наличие |  |
|  | Программа измерения ЭКГ (интервалы, амплитуды, электрические оси, усредненные комплексы) со вспомогательными маркерами | Наличие |  |
|  | Возможность дооснащения программой анализа ЭКГ (интерпретационные сообщения на русском языке) | Наличие |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Электрокардиограф | 1 шт. |  |
|  | Кабель пациента банановидный | 1 шт. |  |
|  | Электроды многоразовые (6 грудных, 4 конечностных) | 1 комплект |  |
|  | Термобумага | 1 шт. |  |
|  | Гель | 1 фл. |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |

п. 5. Тележка внутрикорпусная с подъемной панелью и боковыми ограждениями для перевозки больных в комплекте с матрацем

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Декларация о соответствии | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля | Наличие |  |
|  | Ложе выполнено из стального листа | Наличие |  |
|  | Каркас и ложе покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов | Наличие |  |
|  | Изменение высоты ложа осуществляется при помощи гидроцилиндра в диапазоне | Не менее 470 – 870 мм |  |
|  | В комплект входит поролоновый матрац с чехлом из винилискожи | Наличие |  |
|  | Колеса самоориентирующиеся из немаркой серой резины | Наличие |  |
|  | Два колеса с автономным тормозным устройством | Наличие |  |
|  | Диаметр колёс | Не менее 150 мм |  |
|  | Номинальная нагрузка | Не менее 150 кг |  |
|  | Масса | Не более 80 кг |  |
|  | Габаритные размеры | Не менее 2200 × 700 × 470 – 870 мм |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |

п. 6. Медицинский кислородный концентратор

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Регулировка потока кислорода, в диапазоне | Не менее 0 – 5 л/мин |  |
|  | Концентрация кислорода в воздушной смеси | Не менее 93 % |  |
|  | Давление потока | Не менее 0,5 атм |  |
|  | Потребляемая мощность | Не более 290 Вт |  |
|  | Уровень шума на расстоянии 1 м | Не более 40 дБ |  |
|  | Габаритный размер (Д × Ш × В) | Не более 35 × 29 × 52 см |  |
|  | Масса | Не более 13,6 кг |  |
|  | Фильтр биологический | Наличие |  |
|  | Счетчик времени | Наличие |  |
|  | Температурный датчик | Наличие |  |
|  | Сигнализация отсутствия электрического питания | Наличие |  |
|  | Сигнализация концентрации кислорода по потоку на выходе: встроенный газоанализатор, измерение концентрации кислорода в потоке на выходе, при значении ниже порогового включается световая, потом звуковая сигнализация | Наличие |  |
|  | Сигнализация неисправности оборудования | Наличие |  |
|  | Колёсное шасси | Наличие |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Медицинский кислородный концентратор | 1 шт. |  |
|  | Переходник соединительный | 1 шт. |  |
|  | Канюля назальная длиной не менее 2,1 м | 2 шт. |  |
|  | Удлинитель канюли длиной не менее 7,9 м | 1 шт. |  |
|  | Увлажнитель кислорода | 1 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |

п. 7. Транспортная система с аппаратом ИВЛ

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики автоматической модульной реанимационной системы |  |  |
|  | Переносная платформа с креплениями для приборов и ручкой для переноски | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры платформы (ширина × высота × глубина) | Не более 465 × 307 × 145 мм |  |
|  | Масса платформы без оборудования | Не более 3,2 кг |  |
|  | Масса платформы с установленным оборудованием | Не более 11 кг |  |
|  | Технические характеристики аппарата ИВЛ |  |  |
|  | Возрастная категория пациента — взрослые и дети (масса тела от 10 кг) | Наличие |  |
|  | Встроенная батарея | Наличие |  |
|  | Средний срок работы батареи | Не менее 2 лет |  |
|  | Проведение ингаляции чистым кислородом | Наличие |  |
|  | Проведение ИВЛ с чистым кислородом | Наличие |  |
|  | Тип — электронный, микропроцессорный | Наличие |  |
|  | Привод — пневматический | Наличие |  |
|  | Голосовые подсказки на русском языке | Наличие |  |
|  | Быстрое переключение работы аппарата с режима неинвазивной ИВЛ на инвазивную ИВЛ | Наличие |  |
|  | Контроль давления в дыхательных путях в процессе ИВЛ | Наличие |  |
|  | Параметры вентиляции |  |  |
|  | Рабочие давление, в диапазоне | Не менее 2,7 – 6 бар |  |
|  | Необходимый объем газа | Не менее 70 л/мин |  |
|  | Частота дыхания в минуту, в диапазоне | Не менее 10 – 30 дыханий/мин |  |
|  | Минутный объем, в диапазоне | Не менее 3 – 16 л/мин |  |
|  | Максимальное давление вдоха, в диапазоне | Не менее 20 – 45 мбар |  |
|  | Соотношение времени вдоха/выдоха | 1:1,67 |  |
|  | Сигналы тревоги |  |  |
|  | Оптические | Наличие |  |
|  | Звуковые | Наличие |  |
|  | Рассоединение элементов дыхательного контура | Наличие |  |
|  | Стеноз | Наличие |  |
|  | Разряд аккумулятора | Наличие |  |
|  | Падение давления питания ниже, чем 2,7 бар | Наличие |  |
|  | Время отключения акустической тревоги при неустранённой причине не позднее 30 с | Соответствие |  |
|  | Возможность отключения оптической тревоги при неустраненной причине только после устранения причины возникновения тревоги | Наличие |  |
|  | Возможность отключения звуковой тревоги | Наличие |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Кислородный баллон для сжатого медицинского кислорода, стальной, ёмкостью 2 л | Наличие |  |
|  | Редуктор кислородный, понижающий давление кислорода до 4,5 бар (фиксированное значение), обеспечивающий поток газа на выходе не менее 120 л/мин и оборудованный манометром для контроля давления газа в баллоне | Наличие |  |
|  | Многоразовый дыхательный контур с клапаном выдоха в окружающую атмосферу | Наличие |  |
|  | Маска резиновая с надувным уплотнением из силикона, автоклавируемые до 134 °C | Наличие |  |
|  | Маска ингаляционная | Наличие |  |
|  | Сумка для принадлежностей | Наличие |  |
|  | Контрольный пакет для функциональной проверки | Наличие |  |
|  | Защитный чехол | Наличие |  |
|  | Модуль фиксации на стену с возможностью «съёма одной руки» | Наличие |  |
|  | Соединительный наконечник типа Walther, угловой 90 °: - ниппель типа Walther, номинальный диаметр 4 мм; - соединитель для шланга диаметром 6 мм | Наличие |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 45 дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента подписания договора. Место доставки товара: г. Пермь, ул. Лобачевского, 26. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика. Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты поставки товара.