Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ RFID оборудования совместимого с АИБС «МАРК-SQL»

- Технические требования, комплектность поставляемой продукции

Весь товар по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должен соответствовать нижеприведённым требованиям.

| № п/п | Наименование | шт | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Библиотечный RFID тег, ISO15693 | 125188 | Технические параметры: Рабочая частота 13,56 МГц Размер: не более 50х85 мм Объем памяти: не менее 112 байт Тип метки: программируемая read/write Противокражная функция: встроена Чип: Philips I-Code SLI Стандарт: ISO15693 Цвет основы: белый (непрозрачная матовая бумага) Гарантийный срок – не менее 1 года |
| 1.2. | Пластиковая RFID карта читателя | 20000 | Технические параметры: Рабочая частота: 13,56 МГц Размер: не более 86х55х0,8 мм Чип: NXP Память: не менее 1024 байт Стандарт: ISO14443A Скорость передачи данных: не менее 106 Кбит/сек Материал: Поливинилхлорид Цвет карты: белый Гарантийный срок – не менее 1 года |
| 1.3. | Универсальная RFID станция книговыдачи/ программирования меток | 4 | Выдача/прием библиотечных фондов, программирование и активация/деактивация меток в составе: RFID (рфид) считывающее устройство, планшетная (настольная) антенна и кабель соединения с компьютером Технические параметры: Совместимость с RFID (рфид) метками: ISO 15693 Коммуникационный интерфейс: RS232 Скорость передачи данных: не менее 40 Кбит/с Вес: до 0,8 кг Материал корпуса: пластик Гарантийный срок – не менее 1 года |
| 1.4. | Внешнее устройство чтения/записи контактных и бесконтактных смарт-карт | 2 | Технические параметры: Интерфейс: USB 2.0 Поддержка карт: ISO14443 A и В (part 4), ISO 15693 Скорость обмена данными: с ПК не менее 12 Mbps (USB 2.0 Full Speed), с картой не менее – 420 Kbps Надежность контактной части: не менее 100 000 циклов вставки карты Гарантийный срок – не менее 1 года |
| 1.5. | Ридер для инвентаризации Bluetooth | 1 | Технические параметры: Совместимость с тегами: ISO 15693 Рабочая частота: 13,56 МГц Коммуникационный протокол: Bluetooth Размер: длина антенны не менее 72 см Источник питания: встроенный аккумулятор Вес: не более 560 г Гарантийный срок – не менее 1 года |
| 1.6. | КПК для ридера для инвентаризации | 1 | Технические параметры: Операционная система: Windows Mobile 5.0 Процессор: Intel XScale PXA270 Память: не менее 64 Мб RAM (ОЗУ), не менее 128 Мб ROM (ПЗУ) Коммуникационный протокол: Bluetooth 2.0, WiFi (802.11b/g,), Инфракрасный порт, USB 1.1 Экран: сенсорный, разрешение не менее 240х320 точек Вес: не более 160 г В комплект поставки входит Сетевой адаптер Bluetake BT009Si Гарантийный срок – не менее 1 года |
| 1.7. | Принтер односторонний полноцветный | 1 | Технические параметры: Технология: High Definition Printing Способ печати: сублимационный/термотрансферный Разрешение: не менее 300dpi Формат используемых карт: CR-80, CR-79 Интерфейс: USB 2.0, Ethernet Гарантийный срок – не менее 1 года |
| 1.8. | Полноцветная лента для принтера указанного в п.1.7., с полимерной черной панелью | 40 | 500 отпечатков |
| 1.9. | Несущая лента для принтера, указанного в п.1.7. | 14 | 1500 отпечатков |
| 2.0. | Чистящий комплект для принтера, указанного в п.1.7. | 4 |  |

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в использовании, серийным и свободно поставляемым в РФ.

- Наличие документов, подтверждающих соответствие оборудования и комплектующих требованиям законодательства на предлагаемую продукцию	 обязательно.

Качество оборудования, комплектующих, ПО должно соответствовать:

| Ридер для инвентаризации Bluetooth RFID станция самостоятельной книговыдачи Системы инвентаризации библиотечных фондов Радиочастотные RFID системы бесконтактного учета и контроля объектов | ТУ 4012-001-89630248-2010, ТУ 4012-001-89630248-2010, ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005, ГОСТ Р 51318.22-99 (класс А), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ 51317.3.3-2008 ГОСТ МЭК 60065-2005, ГОСТ 52931-2008 (п. 5.14), ГОСТ 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 |
| --- | --- |

и подтверждаться сертификатами системы сертификации ГОСТ Р Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.