Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от  31 октября 2011 года №0356300079211000215

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Монитор дыхания младенца BABYSENSE II или эквивалент Количество 14 (Четырнадцать) штук (информацией о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом монитору дыхания младенца BABYSENSE II, не располагаем) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1. | Непрерывно контролирует движения тела и дыхательные движения младенца, посылая звуковой и визуальный сигналы тревоги, если дыхательные движения прекращаются на время свыше 20 секунд, или если частота дыхания замедляется до менее 10 движений в минуту. | Соответствие |
| 2. | Монитор дыхания включает контрольный блок, соединенный с сенсорными панелями, которые размещаются между матрасом и дном кроватки: они контролируют движения младенца. | Соответствие |
| 3. | Чувствительные элементы (сенсоры) не находятся в прямом контакте с младенцем и не ограничивают его движения. | Соответствие |
| 4. | Потребление тока, не более | 1 MA |
| 5. | Громкость сигнала тревоги на расстоянии одного метра, не менее | 85 децибел |
| 6. | Средняя яркость индикаторов, не менее | 2 mCD |
| 7. | Комплектность: контрольный блок, скоба для крепления контрольного блока, 2 сенсорных панели, соединительный кабель с зажимом. | Соответствие |
| 8. | Индикация: - индикатор зеленого цвета, активируемый движениями ребенка. - индикатор тревоги красного цвета, активируемый остановкой или значительным замедлением дыхания младенца. - индикатор сигнализации разряда батарей. | Соответствие |
| 9. | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 10. | Срок предоставления гарантии качества Производителя со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев | 12 |
| 11. | Срок предоставления гарантии качества Поставщика со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев | 12 |
| 12. | Оказание вспомогательных услуг: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, ввод оборудования в эксплуатацию | Наличие |
| 13. | Год выпуска, не ранее | 2011 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г. Токмакова