Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

от «02» ноября 2011 года  №0856300000211000019

(Приложение № 1 к Муниципальному контракту от «____»__________2011 г. №____)

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению и установке дорожных знаков

- Общие требования

  - Работы по изготовлению металлических опор для дорожных знаков выполнить согласно ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76.

  - Изготовить дорожные знаки в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

  - Согласовать место расположения опор и выполнения работ с владельцами подземных коммуникаций.

  - Земляные работы производить в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4.

  - Обеспечить безопасность участников дорожного движения при производстве работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

  - Обеспечить выполнение и соблюдение правил техники безопасности труда при проведении работ.

  - Разработать схему организации движения транспорта в местах производства работ, согласовать с балансодержателем соответствующей дороги, Отделом ГИБДД Управления МВД России по г.Перми, Заказчиком, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.

- Требования к конструкции и выполнению работ

по установке опор для дорожных знаков

2.1.	Высота опор 4 м от верхней кромки знака до поверхности дорожного покрытия.

2.2.	Выполнить установку опор для дорожных знаков в соответствии с перечнем работ:

-	при необходимости выполнить очистку площадок под установку опор дорожных знаков от снега и льда, а также устранить другие условия, препятствующие установке опоры дорожного знака;

-	разбивочные работы (нанесение центров ям согласно дислокации);

-	устройство основания для опор дорожных знаков: закапывание труб d=89 мм на глубину 0,8 м с последующим бетонированием (бетон марки В20). Для выполнения работ по бетонированию выкапывается приямок сечением 0,5х0,5 м, заглубление фундамента 0,4 м.

-	установка опор дорожных знаков (электросварная труба d=76 мм) в основание;

-	соединение опор дорожных знаков с основанием электродуговой сваркой по всей окружности в соответствии с ГОСТ 14776-79;

-	нанести защиту от коррозии поверхностей металлических опор, непосредственно соприкасающихся с грунтом;

-	выполнить покраску опор в серый цвет согласно ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 9.401.

-	выполнить работы по восстановлению тротуарного покрытия (газона).

2.3. Контроль качества работ обеспечить в соответствии с требованиями п. 13.12 СНиП 3.06.03.

- Требования к конструкции и выполнению работ

по установке дорожных знаков

  - Лицевая поверхность дорожных знаков должна быть изготовлена из инженерной световозвращающей пленки типа А по ГОСТ Р 52290-2004,  представляющей собой пленку, имеющей оптическую систему из микропризм, отвечающей требованиям ГОСТ Р 52290-2004.

  - Световозвращающая пленка микропризматического класса, применяемая для изготовления знаков, должна быть сертифицирована на территории Российской Федерации на соответствие требованиям ГОСТ Р 52290-2004, предъявляемым к пленке Типа А.

  - Способ нанесения внутренней символики на знаки – шелкография и/или аппликация светофильтрующими материалами.

  - Основы щитов для изображений дорожных знаков выполняются из стали оцинкованной  толщиной не менее 0,8 мм с I классом покрытия по ГОСТ 14918-80.

  - На оборотной стороне основ дорожных знаков должна быть размещена по периметру рама из стального уголка 25х25х4 мм.

  - Все детали крепления  дорожных знаков, в том числе: болты, гайки и т.п., должны быть изготовлены из нержавеющей стали, либо из стали с антикоррозионным покрытием, выполненных  методом горячего цинкования или полимерным порошковым напылением.

  - Корпус  и оборотная сторона основ дорожных знаков,  а также все элементы крепления, должны быть серого цвета, за исключением оцинкованных поверхностей.

  - Поверхность основ дорожных знаков, предназначенная для размещения информации, должна быть ровной, без вогнутостей, выпуклостей, вмятин, глубоких царапин и прочих изъянов, затрудняющих соблюдение правил наклейки изображений знаков. Не допускаются нарушения целостности цинкового покрытия в виде растрескивания, царапин, шелушения, сколов.

  - Крепеж дорожных знаков должен осуществляться строго при помощи кронштейнов из стального уголка и крепиться к знаку с помощью шпилек приваренных к тыльной стороне и гаек М6.

  - На корпусе знака или специальной табличке, прикрепленной к обратной стороне дорожного знака, должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

-	логотип, фирменный знак или условное обозначение, идентифицирующее компанию-производителя;

-	тип (класс) пленки и гарантийный срок в виде надписи «7 (Семь) лет»;

-	идентификационный код, содержащий информацию о номере партии и дате изготовления для возможности использования этой информации в случаях необходимости.

- Объемы работ

  - Изготовление и установка опор для дорожных знаков в количестве 8 (Восьми) шт.

  - Изготовление и установка дорожных знаков 6.10.1 «Указатель направлений» в количестве 4  (Четырех) шт.