Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№97 от 03 ноября 2011 г.

Техническое задание

на выполнение работ по кронированию и санитарной обрезке деревьев

на территории  Орджоникидзевского районе города Перми

Кронирование и санитарная обрезка деревьев  по ул. Толбухина  и  ул. Янаульская

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом

Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 20 декабря 2011г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кронирование (омолаживающая обрезка) кроны до базальной части дерева. Работы производятся с использованием автовышки | 1д | 74 |
| 2. | Санитарная обрезка деревьев. Удаление аварийных, сухих и сломанных веток. Работы производятся с автовышки | 1д | 11 |
| 3. | Вырезка поросли | м2 | 200 |
| 4. | Сбор и вывоз веток | тонны | 61,824 |
| Состав работ: При обрезке деревьев в рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны. Деревья в рядовой посадке (одной породы) должны быть обрезаны на одинаковую высоту (по согласованию с заказчиком). Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым срезом. Не должны иметь задиров коры. Порубочные остатки аккуратно складировать в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывоз спиленных веток необходимо производить своевременно ( в течении 24 часов) на городской полигон ТБО. Сразу после обрезки все срезы диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой, варом или масляной краской. |  |  |  |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

1. Работы по омолаживающей обрезке в городских условиях должны обеспечить безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД, а так же при наличии воздушных сетей в зоне работ подрядчик согласовывает работы с балансодержателями в установленном порядке. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Работы производятся в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений, разработанной Академией Коммунального хозяйства им. Памфилова. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ:

| № п/п | Критерии оценки качества | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вертикально растущие побеги сняты косым срезом, срезы гладкие. Срез диаметром более 2см замазан садовой замазкой, варом, масляной краской под цвет коры. | Удовлетворительно |
| 2 | Вертикально растущие побеги сняты не косым срезом, срезы должны быть гладкими. Срез диаметром более 2см не замазан садовой замазкой, варом, масляной краской под цвет коры. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» оплата не производится.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 3 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 4 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 6 | СНиП III-10-75 | «Благоустройство территории» |
| 7 | Решение Пермской город-ской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 01.02.2011, с изм. от 26.04.2011) | Правила благоустройства и содержания территории в г. Перми. |