«Утверждаю»

Главный врач МУЗ ГДКБ №1

_______________/О.Г.Токмакова/

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт наружного кислородоснабжения – 1 очередь

| №№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1. | Разборка ж/б фундаментов | м3 | 20,37 |
| 2. | Демонтаж металлоконструкций покрытий | тн | 0,54 |
| 3. | Демонтаж защитных ограждений оборудования | тн | 1,85 |
| 4. | Демонтаж газификатора холодного криогенного типа ГХК-8/1,6-500 | шт | 1 |
| 5. | Демонтаж агрегата компрессорно-кондесаторного | шт | 1 |
| 6. | Погрузочные работы вручную | тн | 110,8 |
| 7. | Перевозка и разгрузочные работы | тн | 110,8 |
| Раздел 2. |  |  |  |
| 1. | Разборка покрытий асфальто-бетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 2,5 |
| 2. | Разборка оснований щебеночных | м3 | 5,63 |
| 3. | Копание ям вручную без крепления и стоек глубиной до 0,7 м | м3 | 7,4 |
| 4. | Засыпка вручную пазух ям и котлованов | м3 | 7,4 |
| 5. | Устройство асфальтобетонных покрытий 2-х сл. Толщ. 4,5 см | м2 | 37,3 |
| 6. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили экскаватором | м3 | 30 |
| Раздел 3. |  |  |  |
| 1. | Устройство основания под фундаменты щебеночного | м3 | 30 |
| 2. | Устройство ж/бетонных фундаментов | м3 | 54 |
| 3. | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | кг | 15,6 |
| 4. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 13,8 |
| Раздел 4. |  |  |  |
| 1. | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м | тн | 0,65 |
| 2. | Монтаж защитных ограждений оборудования | тн | 0,967 |
| 3. | Монтаж кровельного покрытия | м2 | 150 |
| 4. | Резка стального профилированного настила | м | 10 |
| 5. | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах | шт | 1 |
| 6. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 | м2 | 93 |
| 7. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1236 | м2 | 93 |
| Раздел 5. |  |  |  |
| 1. | Прокладка трубопровода из антикоррозийных труб д.32 мм | м | 35 |
| 2. | Установка вентиля латунного д.32 | шт | 2 |
| 3.. | Протравка и промывка труб спецсоставами | м | 35 |
| 4. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 | м2 | 3 |
| 5. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1236 | м2 | 3 |
| Раздел 6. |  |  |  |
| 1. | Пуско-наладочные работы при установке газификатора производительностью до 500 м3/ч | шт | 1 |
| Раздел 7. |  |  |  |
| 1. | Светильник взрывобезопасный | шт | 4 |
| 3. | Установка выключатель герметического | шт | 2 |
| 5. | Установка коробки с зажимами до 10 | шт | 4 |
| 6. | Кабель на тросе ВВГ 3х2,5 в рукаве | м | 30 |
| 7. | Кабель в трубе по установленным конструкциям | м | 40 |
| 8. | Кабель в кабель-канале внутри здания | м | 25 |
| 9. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава | м2 | 65 |
| 10. | Установка испарителя | шт | 1 |
| Раздел 8. |  |  |  |
| 1. | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления | 1 эл. | 2 |
| 2. | Заземлитель вертикальный | шт | 2 |
| 3. | Заземлитель горизонтальный | м | 10 |
| Раздел 9. |  |  |  |
| 1. | Устройство основания под фундаменты щебеночные | м3 | 30 |
| 2. | Устройство фундаментных плит ж/б | м3 | 54 |

Составил: