Текущий ремонт кабинета в здании администрации Дзержинского района г. Перми по ул.Ленина, 85

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт кабинета № 39, текущий ремонт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 54673,35 руб.

- Средства  на оплату труда 9886,11 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2011г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Кабинет 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр63-05-1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,7 | 115,23 | 115,23 |  |  | 80,66 | 80,66 |  |  | 10,4 7,28 |  |
| 2 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,27 | 41,77 | 41,77 |  |  | 11,28 | 11,28 |  |  | 3,77 1,02 |  |
| 3 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,21 | 131,11 | 126,20 | 4,91 2,14 |  | 27,53 | 26,50 | 1,03 0,45 |  | 11,39 2,39 | 0,13 0,03 |
| 4 | ТЕРр61-01-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,01 | 4048,14 | 1023,61 | 41,90 28,16 | 2982,63 | 40,48 | 10,24 | 0,42 0,28 | 29,82 | 73,8 0,74 | 1,9 0,02 |
| 5 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,7 | 3512,17 | 605,19 | 1,46 0,16 | 2905,52 | 2458,52 | 423,63 | 1,02 0,11 | 2033,87 | 46,95 32,87 | 0,01 0,01 |
| 6 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1361,69 | 323,47 | 11,22 0,16 | 1027,00 | 953,18 | 226,43 | 7,85 0,11 | 718,90 | 25,41 17,79 | 0,01 0,01 |
| 7 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,21 | 3048,83 | 586,52 | 112,42 9,55 | 2349,89 | 640,25 | 123,17 | 23,61 2,01 | 493,47 | 47,84 10,05 | 0,58 0,12 |
| 8 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках 531,32 = 7 679,48 - 102 x 70,08 | 100 м2 покрытия | 0,21 | 531,32 | 370,64 | 95,16 5,60 | 65,52 | 111,58 | 77,83 | 19,98 1,18 | 13,77 | 31,41 6,6 | 0,34 0,07 |
| 9 | СЦМ-101-0550 | Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТH, толщиной 1.8 мм | м2 | 21,42 | 80,85 |  |  | 80,85 | 1731,81 |  |  | 1731,81 |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,21 | 687,74 | 124,69 | 3,25 | 559,80 | 144,43 | 26,18 | 0,68 | 117,57 | 8,99 1,89 |  |
| 11 | ТЕРр61-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 | 7381,66 | 4876,35 | 43,82 19,11 | 2461,49 | 73,82 | 48,76 | 0,44 0,19 | 24,62 | 383,06 3,83 | 1,16 0,01 |
| 12 | ТЕРр62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 1238,20 | 524,12 | 10,29 1,65 | 703,79 | 18,57 | 7,86 | 0,15 0,02 | 10,56 | 42,75 0,64 | 0,1 |
| 13 | ТЕРр62-16-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 | 1281,05 | 246,30 | 10,29 1,65 | 1024,46 | 57,65 | 11,08 | 0,46 0,07 | 46,11 | 20,09 0,9 | 0,1 |
| 14 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | 1307,35 | 818,97 | 1,08 | 487,30 | 52,29 | 32,76 | 0,04 | 19,49 | 65,94 2,64 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6402,05 | 1106,38 | 55,68 4,42 | 5239,99 | 88,64 | 0,27 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 33009,38 | 9846,77 | 263,86 39,34 | 22898,75 | 88,64 | 0,27 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент перевода в цены 3кв 2011г ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=8,9; МАТ=4,37 (Поз. 1-4, 11, 5-10, 12-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26607,33 | 8740,40 | 208,18 34,92 | 17658,77 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8678,97 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77%*0,85 ФОТ (от 717,87) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,85 |  |  |  |  |  |
| 79%*0,85 ФОТ (от 529,28) (Поз. 4, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,41 |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 801,18) (Поз. 2-3, 12-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,80 |  |  |  |  |  |
| 105%*0,85 ФОТ (от 5787,49) (Поз. 5-6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5165,33 |  |  |  |  |  |
| 123%*0,85 ФОТ (от 2050,29) (Поз. 7-10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2143,58 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4645,00 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0,8 ФОТ (от 1708,08) (Поз. 1, 4, 11-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,23 |  |  |  |  |  |
| 55%*0,8 ФОТ (от 5787,49) (Поз. 5-6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2546,50 |  |  |  |  |  |
| 68%*0,8 ФОТ (от 340,25) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,10 |  |  |  |  |  |
| 75%*0,8 ФОТ (от 2050,29) (Поз. 7-10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230,17 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474,87 |  |  |  | 7,28 |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,26 |  |  |  | 3,41 | 0,03 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1336,01 |  |  |  | 4,57 | 0,03 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25566,81 |  |  |  | 50,66 | 0,02 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15902,40 |  |  |  | 18,54 | 0,19 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1294,00 |  |  |  | 4,18 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 46333,35 |  |  |  | 88,64 | 0,27 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22898,75 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,86 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9886,11 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8678,97 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4645,00 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8340,00 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 54673,35 |  |  |  | 88,64 | 0,27 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)