Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнить работы по установке оконных блоков:

- использовать профиль КВЕ пятикамерный или аналог  шириной не менее 70 мм;

- выполнить наружную и внутреннюю герметизацию примыканий оконных блоков к стеновым проемам: снаружи применить паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ), внутри применить пароизоляционную ленту, среднюю часть шва заполнить пеной монтажной.  (ГОСТ 30971-2002);

- выполнить изоляцию нижних стыков и утепление при  присоединении подоконной доски;

- выполнить утепление откосов (утеплитель УРСА или аналог);

- торцевые края отливов завести на стены;

- установить маскитные сетки.