Приложение № 2

к конкурсной документации

Техническое задание.

на выполнение работ по реставрации третьего и четвертого этажей центрального объема объекта культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23

Описание работ:

Капитальный ремонт помещений 3 –го этажа (центрального объема) здания.

1.Разборка паркетных и линолеумных полов с разборкой оснований простильных полов и оснований из ДСП и лаг. Демонтаж плинтуса.

2.Мероприятия по усилению балок перекрытия 2-го этажа металлической полосой и металлическими протезами с их изготовлением, огрунтовкой и окраской металлоконструкций.

3.Мероприятия по усилению наружных стен 2-го и 3-го этажей путем подведения металлических поддерживающих конструкций по ж/бетонным балкам каркаса здания.

и стен 3-го и 4-го этажей.

4.Демонтаж шлака с перекрытия между 3 и 4 этажами.

5.Ремонт деревянных балок накладками из фанеры, укладка дополнительных балок перекрытия между 3 и 4 этажом с антисептированием.

6.Демонтаж потолков 3-го этажа со снятием осветительных приборов, разборкой подвесных потолков типа «Байкал», оштукатуренного подшива.

7.Демонтаж облицовки стен и откосов гипсокартонными листами по металлическому каркасу. Демонтаж перегородок деревянных оштукатуренных, гипсокартонных по металлическому каркасу.

8. Устройство паркетных и линолеумных полов с устройством оснований из досок, ДСП, фанеры, гидро-паро- и теплоизоляции. Устройство плинтусов.

9.Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обивкой ГКЛ с 2-х сторон с прокладкой теплоизоляционных плит с последующей оклейкой обоями и окраской водоэмульсионными составами.

10.Разборка и установка вновь заполнений дверных проемов внутренних дверными блоками из деревянного массива, однопольными и двупольными с остекленными фрамугами по индивидуальному заказу с установкой фурнитуры, с отделкой откосов.

11.Замена деревянных подоконных досок.

12. Заделка трещин в кирпичных стенах. Ремонт штукатурки стен, облицовка стен плитами ГКЛ по металлическому каркасу с последующей окраской водоэмульсионными составами.

13.Подшивка потолков плитам ГКЛО, устройство подвесных потолков типа «Байкал».

Капитальный ремонт помещений 4 –го этажа (центрального объема) здания.

1.Разборка паркетных и линолеумных полов с разборкой оснований простильных полов и оснований из ДСП и лаг. Демонтаж плинтуса.

2. Мероприятия по усилению балок перекрытия между 3 и 4 этажами хомутами из полосы с их изготовлением . Частичная замена деревянных балок перекрытия между 3 и 4 этажом с антисептированием. Устранение просадки конца балок на опоре.

3.Демонтаж потолков 4-го этажа со снятием осветительных приборов, разборкой подвесных потолков типа «Байкал», оштукатуренного подшива.

4.Демонтаж шлака с чердачного перекрытия.

5.Разборка деревянных балок перекрытия.

6.Монтаж металлических балок перекрытий с заделкой гнезд бетоном, с изготовлением, огрунтовкой и окраской металлоконструкций.

7.Укладка профлиста по металлическим балкам.

8.Утепление чердачного перекрытия плитами теплоизоляционными с устройством пароизоляции из рулонных материалов. Устройство ходов на чердаке

9.Устройство подшива потолков из гипсокартонных плит марки ГКЛО в два слоя.

10. Устройство паркетных и линолеумных полов с устройством оснований из досок, ДСП, фанеры, гидро-паро- и теплоизоляции. Устройство плинтусов.

11.Демонтаж облицовки стен и откосов гипсокартонными листами по металлическому каркасу. Демонтаж перегородок деревянных оштукатуренных, гипсокартонных по металлическому каркасу.

12.Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обивкой ГКЛ с 2-х сторон с прокладкой теплоизоляционных плит с последующей оклейкой обоями и покраской водоэмульсионными составами.

13.Разборка и установка вновь заполнений дверных проемов внутренних дверными блоками из деревянного массива, однопольными и двупольными с остекленными фрамугами по индивидуальному заказу с установкой фурнитуры с отделкой откосов.

14.Замена деревянных подоконных досок.

15. Заделка трещин в кирпичных стенах. Ремонт штукатурки  стен, облицовка стен плитами ГКЛ по металлическому каркасу с последующей оклейкой обоями окраской водоэмульсионными составами, устройство подвесных потолков типа «Байкал».

Реконструкция туалетов на 3-м и 4-м  этажах

1.Разборка деревянных дощатых перегородок с разборкой облицовки стен из плитки керамической и снятием обоев.

2.Разборка покрытий полов из плитки керамической. Разборка стяжки.

3.Демонтаж потолков подвесных типа «Байкал».

4.Демонтаж санитарных приборов – умывальников и раковин, смесителей, водопровода и канализации.

5.Монтаж вновь системы водопровода и канализации.

6.Установка санитарных приборов – умывальников и раковин, смесителей, биде. Установка зеркал.

7.Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой ГКЛО с 2-х сторон и облицовка стен плитами  ГКЛО по металлическому каркасу с последующей облицовкой керамогранитом.

8. Разборка и установка вновь заполнений дверных проемов внутренних дверными блоками из деревянного массива, однопольными по индивидуальному заказу с установкой фурнитуры с отделкой откосов.

9.Устройство подвесных потолков из плит ГКЛО и натяжных потолков.

10. Устройство полов из керамогранита с устройством оснований из ЦСП, стяжки, и гидроизоляции рулонными материалами. Устройство плинтусов из керамогранита.

11. Установка сантехнических перегородок и шкафов для персонала.

12.Демонтаж существующей  электропроводки с оконечными устройствами.

13Устройство вновь электропроводки скрытой и по конструкциям(кабелем ВВГ).

14.Установка светильников, выключателей и розеток.

Электромонтажные работы на 3 и 4 этажах.

1.Демонтаж существующей электропроводки с оконечными устройствами.

2.Монтаж магистральных кабельных линий  от  ВРУ до этажных щитков.

3.Установка этажных щитков осветительных и УЗО. Установка автоматических выключателей.

4. Демонтаж и монтаж выключателей и розеток.

5.Устройство вновь электропроводки скрыто и по конструкциям(кабелем ВВГ) с разделением электропотребителей на группы, устройство системы аварийного освещения  и на путях эвакуации.

6.Установка светильников с люминесцентными лампами, выключателей, розеток, интегрируемых в электрокороба.