Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 97 от 14 ноября 2011г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg | Наличие |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Количество анализов | не менее 192 |  |
|  | 7 | одностадийный «сэндвич» вариант | Наличие |  |
|  | 8 | Не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 9 | Объем сыворотки или плазмы крови | не более 100 мкл |  |
|  | 10 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |
|  | 11 | Положительный контрольный образец, (К+), содержащий HBsAg ayw2 | не менее 20 ± 10 нг/мл |  |
|  | 12 | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержащий HBsAg ayw3 субтипа | не менее 0,2 ± 0,1 МЕ/мл |  |
|  | 13 | Три режима инкубации: | Наличие |  |
|  | 14 | процедура 1 — 44°С | не более 1 ч |  |
|  | 15 | шейкер процедура 2 — 37°С | не более 2 ч |  |
|  | 16 | шейкер процедура 3 — 37°С | не более 2 ч |  |
|  | 17 | Чувствительность по ОСО HBsAg при процедурах 1 и 2 | не менее 0,05 МЕ/мл |  |
|  | 18 | Чувствительность при процедуре 3 | не менее 0,1 МЕ/мл |  |
|  | 19 | Стабильность рабочего раствора ТМБ | не менее 3 ч |  |
|  | 20 | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном | Наличие |  |
|  | 21 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 22 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 23 | Количество, набор | 12 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для диагностики вируса гепатита С | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |
|  | 5 | ИФА | Наличие |  |
|  | 6 | Предназначен для одновременного выявления core антигена ВГС и иммуноглобуллинов классов G и M к белкам вируса гепатита С | Наличие |  |
|  | 7 | Антитела: |  |  |
|  | 8 | core | Наличие |  |
|  | 9 | NS3 | Наличие |  |
|  | 10 | NS4 | Наличие |  |
|  | 11 | Объем образца | Не более 50 мкл |  |
|  | 12 | Исследуемый образец: сыворотка (плазма) крови | Наличие |  |
|  | 13 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 14 | Унифицированные неспецифические компоненты: |  |  |
|  | 15 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 16 | СБР | Наличие |  |
|  | 17 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 18 | Количество, набор | 12 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | не менее 6 × 4 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Метод непрямой двухстадийный с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |
|  | 8 | Объем образца | не более 4 × 40 мкл |  |
|  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 10 | Два режима инкубации | Наличие |  |
|  | 11 | Продолжительность анализа | шейкер - не более 1 ч 30 мин, термостат - не более 2 ч |  |
|  | 12 | Возможность 6 независимых постановок | Наличие |  |
|  | 13 | Стабильность рабочего раствора ТМБ | не менее 3 часов |  |
|  | 14 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37°С | Наличие |  |
|  | 15 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 16 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 17 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 18 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 19 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 1 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | Наличие |  |
|  | 4 | Количество анализов | не менее 48 |  |
|  | 5 | Двухстадийный с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца | не более 2 × 40 мкл |  |
|  | 7 | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |
|  | 8 | Два режима инкубации | Наличие |  |
|  | 9 | Продолжительность анализа: |  |  |
|  | 10 | термошейкер | не более 1 ч 20 мин |  |
|  | 11 | термостат | не более 2 ч |  |
|  | 12 | Стабильность рабочего раствора ТМБ | не менее 3 ч |  |
|  | 13 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37°С | Наличие |  |
|  | 14 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |
|  | 16 | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |
|  | 17 | Наконечники для пипеток | Наличие |  |
|  | 18 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, набор | 3 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | не менее 6 × 8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |
|  | 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |
|  | 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | не менее 3 ч |  |
|  | 10 | Дробное использованиие набора на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |
|  | 11 | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |
|  | 12 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 6 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи | Наличие |  |
|  | 5 | Количество анализов | не менее 6х8 |  |
|  | 6 | ИФА | Наличие |  |
|  | 7 | Продолжительность анализа | не более 1 ч 40 мин |  |
|  | 8 | Cтабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | не менее 3 часов |  |
|  | 9 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |
|  | 10 | Дробное использованиие набора в течение 3 месяцев с момнета вскрытия | Наличие |  |
|  | 11 | Схема проведения ИФА | Наличие |  |
|  | 12 | Планшет для предварительного разведения сывороток |  |  |
|  | 13 | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |
|  | 14 | Пакет дляпланшет типа "зип-лок" | Наличие |  |
|  | 15 | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |
|  | 16 | ФСБ-Т | Наличие |  |
|  | 17 | СБР | Наличие |  |
|  | 18 | ТМБ | Наличие |  |
|  | 19 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 20 | РпРС | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, набор | 8 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови | Наличие |  |
|  | 5 | Тип иммуноферментной реакции | непрямая ИФА |  |
|  | 6 | Трехстадийный | Наличие |  |
|  | 7 | Типы исследуемого образца сыворотка (плазма) крови | Наличие |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца | не более 10 мкл |  |
|  | 9 | Количество определений | не менее 48 |  |
|  | 10 | Типы выявляемых антител IgG | Наличие |  |
|  | 11 | Стрипированный | Наличие |  |
|  | 12 | Необходимость инкубации с образцами и конъюгатом при температур, 37°С | Наличие |  |
|  | 13 | Время реакции 1 час 40 мин. | Наличие |  |
|  | 14 | Цветная маркировка крышек и этикеток компонентов | Наличие |  |
|  | 15 | Цветовая индикации внесения исследуемых образцов | Наличие |  |
|  | 16 | ФСБ-Т | 2 фл. |  |
|  | 17 | РПРС | 1 фл. |  |
|  | 18 | СБР | 1 фл. |  |
|  | 19 | ТМБ | 1 фл. |  |
|  | 20 | Конъюгат - концентрат | 1 фл. |  |
|  | 21 | Стоп-реагент | 1 фл. |  |
|  | 22 | Штатив | Наличие |  |
|  | 23 | Наконечники | Наличие |  |
|  | 24 | Ванночка для реагентов | Наличие |  |
|  | 25 | Пленка для заклеивания планшетов | Наличие |  |
|  | 26 | Планшет | Наличие |  |
|  | 27 | Количество, набор | 6 |  |

_______________________                                     ___________________________                      ___________________

(должность) м.п.	               (подпись)	(расшифровка)