Приложение №1

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от 15 ноября 2011г. №0356300079211000226

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 1мл U-40/U-100 со съемной иглой 0,45 x 12 | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл. для более точного дозирования лекарства шприц трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE. Игла надета на шприц. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж). Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124; Металлов в вытяжке: - железо менее 0,05, - никель - менее 0,05, - марганец - менее 0,05; Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность, пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. Срок годности - не менее 5 лет. | - шт | - 1000 |
| 2 | Шприц 2 мл 3-х компонентный c иглой 0,63 х 32 - 23G |  | - шт | - 4000 |
| 3 | Шприц 5 мл 3-х компонентный c иглой 0,70 х 40 - 22G |  | - шт | - 4000 |
| 4 | Шприц 20 мл 3-х компонентный c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | - шт | - 2000 |
| 5 | Шприц 50мл. 3-х компонентный без иглы | Шприц трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Без иглы - LUER LOCK. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываемая (нанесена специальным типографским способом). Прозрачность колбы поршня – transporent - 0,95 п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж). Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). Дополнительная шкала до 60 мл. Срок годности - не менее 5 лет. | - шт | - 4000 |
| 6 | Шприц инъекционный 30 мл с иглой 20 G х I 1/2 (0.9 мм х 40 мм) | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Размер иглы 20 G х I 1/2 (0.9 мм х 40 мм). Шкала строго до 30 мл (без дополнительно нанесенной градуировки). Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж). Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). Срок годности - не менее 5 лет. | - шт | - 500 |
| 7 | Шприц 2 мл 3-х компонентный внутри упаковки две иглы 0,5х25 и 0,7х40 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Размеры игл: 0,5х25 и 0,7х40. Одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона. Вторая для проведения инъекции. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываемая (нанесена специальным типографским способом). Прозрачность колбы поршня - transporent- 0,95 п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж). Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. Без дополнительной шкалы. Срок годности 5 лет. | - шт | - 2000 |
| 8 | Шприц 2 мл 2-х компонентный c иглой 0,6 х 30 - 23G 11/4” | • Luer Slip • Прозрачный цилиндр шприца для превосходной визуализации содержимого • Плавное скольжение поршня за счет уменьшенной силы скольжения • Герметичность: должна соответствовать требованиям ISO 7886-1 • Точность и безопасность: прозрачный цилиндр • Маркировка шкалы: точная градуировка, отвечающая требованиям потребителей • Стопорное кольцо: препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра • Удобный упор для пальцев обеспечивает стабильность и комфорт во время проведения инъекции • Цилиндр должен быть изготовлен из полипропилена • Поршень должен быть изготовлен из полиэтилена • Индивидуальная упаковка (блистер): бумага (медицинская 60гр/см2), пленка (полиэтилен/полиамид). Срок годности не менее 5 лет. | - шт | - 14000 |
| 9 | Шприц 5 мл 2-х компонентный c иглой 0,7 х 40 - 22G 11/2” |  | - шт | - 8000 |
| 10 | Шприц 10 мл 2-х компонентный c иглой 0,7 х 40 - 21G 11/2” |  | - шт | - 4000 |
| 11 | Шприц 20 мл 2-х компонентный c иглой 0,7 х 40 - 21G 11/2” |  | - шт | - 6000 |
| 12 | Шприц 3мл 3-х компонентный однораз. стер. с иглой 0,6 х 32 - 23G САМОРАЗРУШАЮЩИЙСЯ | Игла несъемная, встроена в шприц. Минимальный объем «мертвого» пространства для предотвращения потери или неполного использования дозы препарата. Толкатель поршня с защитой от повторного использования. На конце поршня расположена пластиковая клипса, которая после введения лекарства защелкивает иголку. Далее толкатель оттягивается назад, тем самым убирая иглу внутрь шприца, что помимо предотвращения повторного использования позволяет медперсоналу избежать нежелательного укола во время утилизации. Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываемая (нанесена специальным типографским способом). Прозрачность колбы поршня – transporent - 0,95 п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж). Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. Без дополнительной шкалы. Срок годности 5 лет. | - шт | - 2000 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в полном объеме, соответствующем спецификации, в течение 3(Три) рабочих дней с момента подписания договора.

Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами, а именно: сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации), санитарно-эпидемиологическими заключениями, подтверждающими соответствие предлагаемых к поставке товаров действующему санитарному законодательству (см. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 марта 2010г. №18 «Об утверждении СанПин 2.1.3.2576-10»).

Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем (на момент передачи товара).

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. На упаковке должен быть нанесён знак ГОСТ Р, РОСТЕСТ, штрих-код, СЕ сертификат. Маркировка товара на русском языке должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

И.о. главного врача МУЗ «ГДКБ № 1»                                                      И.Ф. Туранская