Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (сведения о поставляемом товаре)

на поставку медицинского оборудования

(Полуавтоматический биохимический анализатор)

для клинико-диагностической лаборатории

МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Полуавтоматический биохимический анализатор | Наличие |  |
|  | Принцип измерения: фотометрия, турбидиметрия | Наличие |  |
|  | Измеряемые параметры: открытая система (возможность адаптации реактивов различных производителей) | Наличие |  |
|  | Производительность при методе «конечная точка» | Не менее 600 тестов/час |  |
|  | Производительность при методе «кинетика» | Не менее 300 тестов/час |  |
|  | Количество режимов измерения | Не менее 3 |  |
|  | Методы исследования: - конечная точка; - кинетика; - фиксированное время; - гемостаз (хромогенные методы); - иммунотурбидиметрия; - дифференциальный; - мультистандартный | Наличие |  |
|  | Количество каналов измерений | Не менее 15 |  |
|  | Количество секций мультикюветы | Не менее 15 |  |
|  | Вместимость встроенного термостата | Не менее 60 проб |  |
|  | Шейкер встроенный, программируемый | Наличие |  |
|  | Количество программируемых тестов | Не менее 60 |  |
|  | Оптическая система — галогеновая лампа, мощностью | Не менее 20 Вт |  |
|  | Измерение по 7 длинам волн | 340, 405, 500, 546, 578, 630, 670 нм |  |
|  | Бихроматический метод измерения | Наличие |  |
|  | Ширина зоны пропускания | Не более 8 нм |  |
|  | Оптическая точность | Не более 10 нм |  |
|  | Фотометрическая точность | Не более 2 % |  |
|  | Встроенный термопринтер | Не менее 110 мм |  |
|  | Фотометрическая линейность | Не более 1 % |  |
|  | Объем дозированной пробы: плазма, сыворотка, ликвор, моча, в диапазоне | 2 – 150 мкл |  |
|  | Объём реагента на исследование, в диапазоне | 400 – 600 мкл |  |
|  | Русифицированное программное обеспечение | Наличие |  |
|  | Электропитание | 220 В, 50 Гц |  |
|  | Комплект поставки |  |  |
|  | Мультикюветы | 110 шт. |  |
|  | Противопылевой чехол | 1 шт. |  |
|  | Термобумага | 3 рулона |  |
|  | Фотометрическая лампа | 1 шт. |  |
|  | Стабилизатор напряжения | 1 шт. |  |
|  | Вставка для светофильтров | 1 шт. |  |
|  | Рабочая станция (штатив для кювет) | 1 шт. |  |
|  | Инструкция пользователя на русском языке | 1 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, компл. | 1 |  |

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.