Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 99 от 16.11.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Кровать общебольничная

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать номер, дату выдачи и срок действия |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Кровати изготовлены по единой технологии в виде сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля круглого и прямоугольного сечения, листового металла и металлической сетки | Наличие |  |
|  | Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания | Наличие |  |
|  | Покрытие металлических деталей соответствует требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I. Покрытие металлических деталей выполнено по ГОСТ 9.032 для группы условий эксплуатации III климатического исполнения УХЛ 4.2 , наружные поверхности выполнены не ниже IV класса, внутренние — не ниже VI класса | Наличие |  |
|  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие |  |
|  | Ложе изготовлено из стального П-образного профиля, не менее | 50 × 20 мм |  |
|  | Толщина стенки профиля, не менее | 2 мм |  |
|  | Перекладина, не менее | 25 мм |  |
|  | Размер уголков, не менее | 46 × 20 мм |  |
|  | Толщина уголков, не менее | 2 мм |  |
|  | Ложе кровати — сварная сетка из стального прута диаметром, не более | 4 мм |  |
|  | Размер ячеек сетки, не более | 50 × 50 мм |  |
|  | Спинки — стальная труба круглого сечения (с каждой стороны по две дуги), диаметром, не более | 40 мм |  |
|  | Спинка округлой формы | Наличие |  |
|  | Угол кривизны внешней дуги спинки, не менее | 420 ° |  |
|  | Угол кривизны внутренней дуги спинки, не менее | 380 ° |  |
|  | Крепление спинок к основанию — болтовое | Наличие |  |
|  | Количество крепежных болтов к каждой спинке, не менее | 6 шт. |  |
|  | Цвет изделия | Белый |  |
|  | Номинальная нагрузка, не менее | 120 кг |  |
|  | Размеры (Ш × Г × В), не менее | 2000 × 840 × 760 мм |  |
|  | Высота от пола до ложа, не менее | 390 мм |  |
|  | Статическая равномерно распределенная нагрузка на кровать, не менее | 120 кг |  |
|  | Масса кровати, не более | 30 кг |  |
|  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Соответствие |  |
|  | Требования к товару: |  |  |
|  | Доставка, сборка, подъем на 4 этаж | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 20-ти дней с момента подписания договора | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 32 |  |
|  | Цена за шт. руб. | Указать |  |
|  | Сумма, руб. | Указать |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)