Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание на выполнение работ по содержанию искусственных инженерных сооружений общего пользования в пределах административных границ Индустриального района города Перми

Зимний период

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Ручная очистка родников: |
|  | - Подметание территории от свежевыпавшего снега. - Сгребание снега в кучи или валы. - Очистка от уплотненного снега. - Очистка от наледи. - Обработка песком. - Уборка мусора. |
| 2 | Ручная очистка пешеходных мостиков, лестниц: |
|  | - Подметание территории от свежевыпавшего снега. - Сгребание снега в кучи или валы. - Очистка от уплотненного снега. - Очистка от наледи. - Обработка песком. - Уборка мусора. |

Летний период

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Ручная очистка родников: |
|  | - Уборка мусора. - Погрузка, вывозка мусор. |
| 2 | Ручная очистка пешеходных мостиков, лестниц: |
|  | - Уборка мусора. - Погрузка, вывозка мусор. |

Особенности уборки пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам в зимний период:

- пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений. Допускается наличие на пешеходных мостиках равномерно уплотненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать 2 см. Время очистки не должно превышать 9 часов после окончания снегопада;

- в период продолжительного интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов каждые 5 часов;

- на пешеходных мостиках, лестницах, подходах к родникам отсутствует бытовой мусор.

При возникновении гололеда противогололедными материалами обрабатываются в первую очередь лестницы. Время обработки противогололедными материалами не должно превышать 4 часов с момента обнаружения зимней скользкости.

- допускается складирование рыхлого снега, не содержащего химических реагентов, на газон или в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

В летний период:

Вывозка мусора производится на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и оригинала справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО, выписанной на организацию, выполняющую работы по содержанию лестничных переходов, пешеходных мостов, родников.

Перечень искусственных инженерных сооружений

Перечень пешеходных мостиков, лестниц, находящихся на территории Индустриального района.

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходная лестница у железной дороги на ул. Стахановская, 1 | 8 |
| 2 | Пешеходная лестница на ул. Заливная, 26 | 16 |
| 3 | Пешеходная лестница по ул. Кордонная, 29 | 21,75 |
| Итого: |  | 45,75 |
| 1 | Пешеходный мост через р. Пыж на ул. Верхнемуллинская | 51,2 |
| 2 | Пешеходный мост через р. Мулянка в д. Субботино | 54,5 |
| 3 | Пешеходный мост по ул. 1-я Пыжевская, 10 | 30,75 |
| 4 | Пешеходный мост по ул. 1-я Верховая, 8 | 78,32 |
| Итого: |  | 214,77 |
| Всего: |  | 260,52 |

|  | Перечень родников, находящихся на территории Индустриального района. |
| --- | --- |

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Зимнее содержание |  |  |
| 1 | За гаражным кооперативом по ул. Энергетиков | 8 |
| 2 | Находится ниже дома по ул. 1-я Гиринская | 60 |
| 3 | ул. Встречная (напротив грязелечебницы) | 60 |
| 4 | ул. 1-я Замулянская, 13 | 4 |
|  | Итого: | 132 |
| Летнее содержание |  |  |
| 1 | За гаражным кооперативом по ул. Энергетиков | 8 |
| 2 | Находится ниже дома по ул. 1-я Гиринская | 60 |
| 3 | ул. Встречная (напротив грязелечебницы) | 60 |
| 4 | ул. 1-я Замулянская, 13 | 4 |
|  | Водоотводная канава по ул. Промышленная, 9 | 379 |
|  | Итого: | 511 |